北街校区网络设备升级改造说明

一、网络设备升级改造需求

平潭一中北街校区网络设备于2003建成并使用至今，交换机、网络安全设备、服务器、网络线路等均出现不同程度的损坏。为了满足教学需求，确保标准化考场的正常运作。拟对北街校区中心机房、翰英楼网络设备进行整体更换，更换伯岑楼、体育场交换机。具体要求如下：

1、翰英楼千兆网络线路更换（翰英楼每间教室布线4根，更换弱电桥架）

2、翰英楼无线网络新建（每层走廊布置AP 4个，老师办公室每间1个）

3、接入交换机更换（翰英楼6层汇聚点更换接入交换机3台，3层机房更换接入交换机5台，伯岑楼2层更换接入交换机2台，体育馆新增接入交换机1台）

4、核心交换机更换（翰英楼3层机房更换核心交换机1台，集成无线AC控制器）

5、新增防火墙、上网行为管理各1台（翰英楼3层机房新增防火墙、上网行为管理各1台）

6、新增部署一套网管平台

7、布线辅材配件（含中心机房所需的立式机柜、伯岑楼壁柜等；含配线架、理线架、跳线、信息面板、模块、明线盒等）

附：粗略清单

| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 不少于24个千兆光接口，集成AC控制器 | 1台 |  |
| 2 | POE交换机 | 千兆POE交换机 | 6台 |  |
| 3 | 千兆接入交换机 | 千兆接入交换机 | 5台 |  |
| 4 | 防火墙 |  | 1台 |  |
| 5 | 上网行为管理 |  | 1台 |  |
| 6 | 网管平台 | 含网管服务器，无线、网格设备管理 | 1套 |  |
| 7 | 无线AP |  | 40台 |  |
| 8 | 网线辅材 | 千兆网线、辅材、桥架、安装调试 | 1项 |  |

注：

1、所有设备包括软硬件提供不少于3年的原厂免费维保、升级服务。

2、设备确切数量、规格需要根据学校的需求和现场勘察进行设计。

二、网络主要设备功能基本要求

（一）核心交换机

1、交换容量≥76Tbps，整机包转发能力≥8640Mpps；

2、主控引擎槽位≥2个，整机业务板槽位数≥6个，支持电源个数≥4个；

3、为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计；

4、为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2个；

5、支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗；

6、支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、管理、有线无线用户的统一认证管理；

7、支持5级H-QoS；支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位；

（二）无线AP

1、支持2.4GHz/5GHz双频段，所有射频均支持802.11ax标准；

2、整机最大支持4空间流，最大接入速率≥2.975Gbps；

3、实配千兆电口≥1个，内置智能天线；

4、内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位和蓝牙串口远距无线运维；

5、支持leader AP，无需WAC可小型组网；

（三）防火墙

1、防火墙吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接≥8万，IPSec吞吐量≥6Gbps、IPS吞吐量≥2Gbps；

2、实配千兆combo接口≥8个，万兆光口≥2个，千兆WAN口≥2；

3、为了提高可靠性，支持风扇可插拔，且支持前后风道；

4、支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；

5、支持基于应用层协议设置带宽策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；

6、策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级；

7、单台配置： SSL VPN并发用户授权≥100个，三年入侵防御+防病毒+URL功能授权，三年原厂维保服务；

三、方案设计要求

方案报价不超过66万元。提供完整准确的报价方案，包括品牌、详细技术参数、数量、预算单价及总价。