| 平潭教师进修学校理化生探究室配置参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 参数 | 数量 |  |  |
| 基础设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1、规格：2400mm×120mm×800mm； 2、结构：全钢结构;柜身：柜体为落地式结构，可以单独或组合使用，每单面设置两个坐人位。所有底柜正面应为平装嵌入式结构，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3、柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质一级冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为0.75mm）。 4、固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 5、面板：采用12抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能;（采用的台面板必须通过GreenGuard和FSC森林体系环保认证） | 2张 |  |  |
| 2 | 水柜 | 1、整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角，前面门板两侧圆弧形，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装； 2、采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管； 3、水槽为整体模具一体成型，规格：450mm×600mm×250，并设有溢水口，底部带S弯防臭，与地面下水管密封连接；水柜内方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 2套 |  |  |
| 3 | 三嘴水龙头 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2付 |  |  |
| 4 | 实验室专用水槽 | 1、规格：500mm×400mm×300mm； 2、5mm厚高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 2套 |  |  |
| 5 | 学生凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17mm×34mm×1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。凳面直径315mm×高450mm-500mm； 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上、方便教室的打扫。 | 8张 |  |  |
| 6 | 仪器柜 | 1、规格：1200mm×500mm×2000mm； 2、柜身：铝合金框架结构，采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固； 3、前立柱、前横梁规格：30mm×25mm，后立柱、后横梁规格：30mm×30mm，铝合金管材的壁厚1.2mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落； 4、上下部分的左边、右边侧板采用木纹色三聚氰胺贴面纤维板18mm厚，背板采用三聚氰胺贴面纤维板； 5、上部采用玻璃门对开，下部采用三聚氰胺门对开。上部内设2层25mm层板，下部内1层25mm层板、隔板采用三聚氰胺板，上层隔板上下可活动调节，内部两侧有升降条，可调节高度、隔板底部带有加强筋，起到加固作用，使柜子更加牢固耐用； 6、脚垫：采用优质橡胶材料，高度为10mm，防水、防腐，延长设备的使用寿命； 7、铰链：采用优质铰链；拉手：采用优质铝合金条形拉手。 | 4个 |  |  |
| 基础设施小计： |  |  |  |  |  |
| 通风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内行程通风系统 | 1、采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能； 2、规格：主风管600mm×250mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1套 |  |  |
| 2 | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能； 2、规格：600mm×250mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1套 |  |  |
| 3 | 通风风机 | 1、结构：PP蜗牛式离心风机。功率：5.5KW； 2、风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）； 3、每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响； 4、气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准； 5、通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 | 1台 |  |  |
| 4 | 风机控制线 | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆； 2、电缆的额定电压300/500V； 3、电缆长期工作温度-30～90℃； 4、电缆敷设温度不低于0℃； 5、WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍； 6、低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1套 |  |  |
| 集成主控制软件系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装智能系统总控柜 | 1、智能控制柜：控制系统采用自主研发控制系统； 2、配置；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，10寸屏一个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。 | 1台 |  |  |
| 2 | 顶装智能软件控制平台 | 1、规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制； 2、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等； 3、供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端单独给水：实验废水可以单独控制老师端，学生端排水，也可以一键排空所有老师端，学生端水槽内废水； 4、照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 5、电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能； 6、摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 | 1套 |  |  |
| 3 | APP控制系统 | 1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能； 2、系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能； 3、设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能； 4、后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理； 5、分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 1套 |  |  |
| 4 | 温湿度监视系统 | 1、内置精密温湿度传感装置； 2、在中控10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性。 | 1项 |  |  |
| 顶装综合系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装内主体结构 | 1、承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定； 2、动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 2套 |  |  |
| 2 | 顶装外形体 | 1、整体外腔体采用国际新型复合材料，经高温模压工艺成型； 2、其优点有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性； 3、生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 | 2套 |  |  |
| 3 | 顶装固定支架 | 1、采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合； 2、便于安装，外观流线形，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 4套 |  |  |
| 4 | 顶装固定支架护罩 | 1、采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合； 2、便于安装及维护，外观流线形，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 4套 |  |  |
| 5 | 顶装摇臂动力装置 | 1、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力; 2、摇臂采用规格为直径65mm，厚度1.5mm优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 4个 |  |  |
| 6 | 顶装摇臂智能软件控制器 | 1、控制模板由专业软件编程及团队独立研发； 2、接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。 | 4套 |  |  |
| 7 | 智能电源腔体 | 1、腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合； 2、模块内部采用双舱体，水电隔离，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 | 4个 |  |  |
| 8 | 智能彩色液晶显示屛 | 1、显示屏采用3.5寸TFT-LCD液晶显示屏，屛面数据清晰； 2、接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。 | 8个 |  |  |
| 9 | 多功能电源模块 | 1、电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制； 2、操作面板规格：145mm×170mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造； 3、交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载； 4、学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 | 8个 |  |  |
| 10 | 急停控制软件系统装置 | 1、采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析； 2、防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。 | 4个 |  |  |
| 11 | 模块化供电线路 | 1、信号屏蔽线及电源线采取集数化，电线进行系统布线（采购国标免检产品）； 2、每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。 | 4套 |  |  |
| 12 | 智能照明控制软件系统装置 | 1、灯光由专业灯光照明厂家独立研发定制，采用4个465mm×72mm标准LED吸顶模组，每个模组功率24W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求 2、及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行4个模组单个关闭及开启功能。 | 8套 |  |  |
| 13 | 万向吸风罩一体式集成 | 1、吸风罩集成于吊装一体内，随摇臂面板一起运动，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。整体整洁大方； 2、关节：与吊装主体连接处关节采用铝合金压铸成型工艺，后期CNC定位加工，使摇臂实现90°旋转； 3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 4、伸缩管：前两段风管采用铝合金精密管伸缩结构，内壁连接处采用高密度PP材质密封，伸出顺畅； 5、尾端风管：尾端风管采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料 壁厚3.5mm 使用温度-10度至100度； 6、风罩固定柄：采用PP料一体成型，两段有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，整体机构紧凑，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内； 7、拱形集气罩：直径160mm高75mm，不易老化之高密度高弹性橡胶吸风罩。 | 8个 |  |  |
| 14 | 自动给排水软件控制系统 | 1、自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 2、所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 2套 |  |  |
| 15 | 排水箱 | 1、排水箱根据实验要求研发了专用水箱模具； 2、采用PP吹塑工艺成型，具有耐酸碱，耐老化，耐脏污特性，箱体集成多个接口，满足自动化给排水系统要求，箱体内设置模块化过滤装置，安装简单，清理便捷。 | 2套 |  |  |
| 16 | 自动给排水接口 | 1、接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对； 2、并配置配套给排水软管2根。快速给水接口3mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 2套 |  |  |
| 17 | 给水布管 | 1、给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管； 2、模块化，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1项 |  |  |
| 18 | 排水布管 | 1、排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）； 2、模块化，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1项 |  |  |
| 19 | 安装调试-1 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试。 | 1项 |  |  |
| 吊装设施小计： |  |  |  |  |  |
| 探究电脑 |  |  |  |  |  |
| 1 | 笔记本电脑 | 陨石银/i5-10210U(1.6 GHz/6 MB/四核)/14" HD 防眩光屏/4G DDR4 2666MHz(1根)内存/256G PCIe NVMe/AMD R530 GDDR5 2G显存/指纹识别/No DVD/720P 高清摄像头/802.11AC 2x2 wifi(RT)+蓝牙5.0/3芯 41whr长寿命锂电池/Win10 HB 64位(简体中文版)/1-1-0保修 | 2台 |  |  |
| 探究电脑小计： |  |  |  |  |  |
| 物理探究教师端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 2台 |  |  |
| 2 | 无线接收 | 模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 2个 |  |  |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 8个 |  |  |
| 4 | 传感器无线发射模块B | 1、通过与各种传感器组合使之具备与APP的无线通讯功能； 2、BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。 | 4个 |  |  |
| 5 | 数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能； 2、1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电。 | 4个 |  |  |
| 6 | 传感器转接模块 | 1、两端分别是BT接头与BT接口转换器； 2、用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。 | 4个 |  |  |
| 7 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01； 2、测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA； 3、测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 4、通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 8 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 2、测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V； 3、测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 4、通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 9 | 电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 4个 |  |  |
| 10 | 电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 4个 |  |  |
| 11 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 2个 |  |  |
| 12 | 磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01 mT，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 13 | 力传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 4个 |  |  |
| 14 | 分体式位移传感器 | 1、由发射器和接收器构成。发射器由电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合；接收器与采集器连接，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立彩屏数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2套 |  |  |
| 15 | 一体式位移传感器 | 1、测量范围：0.15m~6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2套 |  |  |
| 16 | 光电门传感器 | 1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与无线传输模块自由组合； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示 | 4个 |  |  |
| 17 | 微力传感器 | 1、测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 18 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 4个 |  |  |
| 19 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，配件：20ml注射器。 | 2个 |  |  |
| 20 | 声波/声级 | 1、声波频率测量范围：20Hz~20kHz； 2、声级测量范围：20 dB ~120dB，分辨率：0.1dB； 3、该传感器能测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式。 | 2个 |  |  |
| 21 | 加速度传感器 | 1、测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值； 2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 | 2个 |  |  |
| 22 | 静电计 | 1、测量范围：±100nC，分辨率：1nC自带液晶屏可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能； 2、输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机通讯。可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 | 2个 |  |  |
| 23 | DISlab软件包 | 1、软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式； 2、软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机位置； 3、应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等。 | 2套 |  |  |
| 24 | 多用力学轨道 | 1、力学套装； 2、含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 2套 |  |  |
| 25 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 1、含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。 2、能够完成动能势能转化实验（定性＋定量）。 | 2套 |  |  |
| 26 | 智能机械能守恒实验器 | 1、由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 该产品必须满足以下要求： 2、（1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 | 2套 |  |  |
| 27 | 无线向心力实验器 | 1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器构成。 2、旋臂内置光电门传感器、力传感器及无线发射电路，可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，内置光电门传感器可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化。 | 2套 |  |  |
| 28 | 向心力实验器V2.0 | 1、由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成，可以自由旋转； 2、配合步进电机研究可以控制步进电机的匀速转动时的速度大小，从而更直观的研究相同角速度下，向心力与哪些因素有关。 | 2套 |  |  |
| 29 | 力的分解合成实验器 | 1、由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成； 2、与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验。 | 2套 |  |  |
| 30 | 斜面上力的分解实验器 | 1、由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。 2、不需另配传感器。 | 2套 |  |  |
| 31 | 高灵敏线圈 | 1、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合； 2、可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 2套 |  |  |
| 32 | 智能力盘 | 1、由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成； 2、与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 | 2套 |  |  |
| 33 | 匀强磁场螺线管 | 1、可接学生电源； 2、塑壳封装，产生匀强磁场。. | 2套 |  |  |
| 34 | 多向转接头 | 1、零件,双向交叉； 2、孔内径适应于标准铁架台。 | 4套 |  |  |
| 35 | 电学实验板 | 1、套件； 2、包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 2套 |  |  |
| 36 | 摩擦力实验器 | 1、由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用； 2、可实现摩擦物体做匀速直线运动. | 2套 |  |  |
| 37 | 安培力实验器 | 1、由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用； 2、研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 | 2套 |  |  |
| 38 | 法拉第电磁感应实验器(动生E=nBLV) | 1、由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯； 2、可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内。 | 2套 |  |  |
| 39 | 光电计时测距实验器 | 1、该系统配套2辆三轮小车，主轮自带盘式光栅，车载滚轮式光电门传感器，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机。系统有别于光电扫码系统，轨道表面和侧面不需要添加黑白条码，从而小车能在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。 性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线 2、该产品需满足以下教学要求： （1）两辆三轮小车主轮自带环式光栅，根据光栅测距原理采集小车自身速度，非光电扫码小车，并能够脱离专用轨道进行“无轨采集”。 （2）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，软件设置小车运动方向，并使两辆小车相向而行，小车须在相撞前弹开，发生完全弹性碰撞，且无碰撞能量损耗，通过软件可观察到碰撞前后小车速度“交换”的图线。 （3）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞，两小车自带粘扣，稳固牢靠，撞后两小车粘在一起运动，发生完全非弹性碰撞。通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化的图线。 （4）完全弹性碰撞小车不得实际相撞，无能量损耗；完全非弹性碰撞两辆小车在碰撞前，之间不得产生其他任何相互作用力，而影响小车运动状态，即小车不能用磁铁相吸；整个实验获得的图像能够正确诠释完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞的实验原理。. | 2套 |  |  |
| 40 | 法拉第电磁感应实验器(感生E=n△Φ/△t） | 1、由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架； 2、主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝。 | 2套 |  |  |
| 41 | 智能电源 | 1、分为手动模式和智能模式输出。 2、手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 3、智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 4、自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 2套 |  |  |
| 42 | 魔板（电磁定位系统） | 1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。 2、性能参数： （1）定位范围：50*30cm （2）发射器定位偏差： ±1mm （3）采样频率：0-200Hz （4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 该产品需满足以下教学要求： （1）发射器自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 （2）抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 （3）演示斜拋运动，并计算加速度. | 2套 |  |  |
| 43 | 浮力定律实验器 | 1、由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块（由5组体积为15cm的物块组成，物块之间用细杆连接）、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律； 2、物块采用分体式结构，能较为方便快捷的读取数据，且能减少人为读数误差。 | 2套 |  |  |
| 44 | 电阻定律实验器 | 1、由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用； 2、探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 | 2套 |  |  |
| 45 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 2套 |  |  |
| 46 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 2套 |  |  |
| 物理探究教师端设施小计： |  |  |  |  |  |
| 化学探究教师端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 2台 |  |  |
| 2 | 无线接收 | 1、模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。 2、在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 2台 |  |  |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 8个 |  |  |
| 4 | 数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能。1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器； 2、该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电 | 4个 |  |  |
| 5 | 传感器转接模块 | 1、两端分别是BT接头与BT接口转换器 ；2、用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。 | 4个 |  |  |
| 6 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 4个 |  |  |
| 7 | 高温传感器 | 1、测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 8 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能。 2、该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 4个 |  |  |
| 9 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A； 2、测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA； 3、测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 3、通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 10 | pH传感器 | 1、测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，10秒内稳定。 2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 4个 |  |  |
| 11 | 电导率传感器 | 1、测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 12 | 氧气传感器 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 13 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 14 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，有明显的进气口、出气口，方便气体循环； 2、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 15 | 中和滴定实验装置 | 1、由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成； 2、用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 2套 |  |  |
| 16 | 多向转接头 | 1、零件，双向交叉； 2、孔内径适应于标准铁架台。 | 4套 |  |  |
| 17 | 稀释池 | 1、倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管； 2、用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 2套 |  |  |
| 18 | 多用途生化传感器支架 | 1、由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 2、机械臂长度：600mm。 | 2套 |  |  |
| 19 | 远红外加热器 | 1、220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热； 2、可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 2套 |  |  |
| 20 | DISlab软件包 | 1、软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式。 2、软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机位置。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 | 2套 |  |  |
| 21 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 2套 |  |  |
| 22 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 2套 |  |  |
| 化学探究教师端设施小计： |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 2台 |  |  |
| 2 | 无线接收 | 1、模块化结构，采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。 2、在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 2台 |  |  |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 8个 |  |  |
| 4 | 传感器无线发射模块B | 1、通过与各种传感器组合使之具备与APP的无线通讯功能； 2、BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。 | 4个 |  |  |
| 5 | 数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能； 2、1.77吋彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能。可充锂电池供电。 | 4个 |  |  |
| 6 | 传感器转接模块 | 1、两端分别是BT接头与BT接口转换器； 2、用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接。 | 4个 |  |  |
| 7 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度； 2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 4个 |  |  |
| 8 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 2、支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示，配件：20ml注射器。 | 2个 |  |  |
| 9 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 4个 |  |  |
| 10 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 11 | pH传感器 | 1、测量范围：0-14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定； 2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 4个 |  |  |
| 12 | 氧气传感器 | 1、量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，自带校准按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 4个 |  |  |
| 13 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm； 2、红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，具有明显的进气口、出气口，方便气体循环。 3、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 4个 |  |  |
| 14 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 15 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 16 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 17 | 光照度传感器 | 1、测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2个 |  |  |
| 18 | 心电图传感器 | 1、测量范围：-5mV ~+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2套 |  |  |
| 19 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次~200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 2、支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 2套 |  |  |
| 20 | 多向转接头 | 1、零件，双向交叉； 2、孔内径适应于标准铁架台。 | 4套 |  |  |
| 21 | 气液相密封实验器 | 1、与生物化学传感器密闭连接； 2、可完成陆水生植物光用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 2套 |  |  |
| 22 | 生化密封实验器 | 1、与生物化学传感器密闭连接； 2、可完成陆水生植物光用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验。 | 2套 |  |  |
| 23 | DISlab软件包 | 1、软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化，具有“风格独特、界面简洁、一键OK”特点。教材通用软件为中文简体界面；接入传感器后能自动识别和运行；数字表、模拟表、示波器三种显示方式：实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；采集频率可调；数据表格、实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式； 2、软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机位置； 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10、安卓、IOS等 | 2套 |  |  |
| 24 | 多用途生化传感器支架 | 1、由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器卡套组成，可实现采集器与传感器有序接插，传感器合理放置； 2、具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 | 2套 |  |  |
| 25 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 2套 |  |  |
| 26 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 2套 |  |  |
| 27 | 安装调试费 | 运费及设备安装调试 | 1项 |  |  |
| 生物探究教师端设施小计： |  |  |  |  |  |
| 实验课程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化探究软件V1.0 | 1.软件界面简单易用，采用扁平化风格，简洁大方。 软件由触摸屏操作完全实现所有功能，方便简洁。不接受采用鼠标或其它外接设备对软件进行操作。 2.软件界面实验分类清晰明了，按照学科 - 年级 - 实验来分类，方便学生能够迅速查找实验。 软件一级菜单可直接的选择物理、化学、生物、创客实验，二级菜单可根据年纪选择七、八、九年级或者高中各年级，三级菜单列出对应年级所需要的实验列表，实验根据学习顺序排列。 3.软件具备实验拓展功能，在完成教学实验后，如学生对感兴趣的知识点，还可通过拓展实验加深印象，巩固学习，增强学习趣味性。 可提供基础实验的扩展实验演示，使学生更进一步的加深对知识点的印象。 4.学生可做完整的实验记录，在实验过程中学生可以随时截图保存，在实验完成后方便查看实验结果。 实验数据可被保存，学生完成实验后可以将实验数据导出在电脑上查看，便于学生进一步的学习研究；可在实验数据基础上进行分析与批改，方便老师教学和对学生的实验结果查询。 5.软件由Xcode、AndroidStudio开发，开发语言Objective-C、Android(JAVA)、HTML5。 6.软件由USB/蓝牙4.0连接，采用蓝牙4.0无线技术，增加传感器的使用时间。 7.软件支持IOS苹果系统、Android系统、安装方便，性能稳定。 8.IOS苹果系统版本与传感器使用IPAD自带蓝牙连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性； 9.Android系统版本与传感器可使用蓝牙4.0和USB连接，不接受其他扩展配件进行二次连接，保证数据完整性。 ▲需提供软件著作权证书 | 1套 |  |  |
| 2 | （Android定制版）智能采集终端 | 根据探究实验定制，完全满足新课改的实验要求，具体参数如下： 显示屏幕尺寸：10.1英寸及以上尺寸（偏差±5%），屏幕比例为16：10。 显示屏幕分辨率：不低于1920×1200高清显示屏。 显示触摸屏：IPS触摸屏。 中央处理器CPU：联发科P70系列，处理器频率不小于2.0GHz。 图形处理器GPU：ARM Mali-G72。 运行内存：不低于4GB。 储存空间：不小于64GB的内置芯片级储存空间。 无线WIFI：802.11（2.4G/5G双频）。 无线传感器数据采集通道：蓝牙4.2及以上的低功耗无线通讯网络自动调频。 摄像头：采用前置500万像素、后置800万像素，自动对焦。 电池容量：不低于8000mAh聚合物锂电池，使用续航时间不少于10小时。 操作系统：Android操作系统。 type-C USB接口。 全金属机身。 | 1台 |  |  |
| 实验课程小计： |  |  |  |  |  |
| 无线便携式录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线便携录播主机 | 一、 外观要求 1、 要求设备高度集成化，整体外观小巧便携，主机重量≤2.5kg,厚度≤36mm.。 2、 为了让客户实时了解主机的使用情况，要求主机支持CPU、内存占用率、硬盘空间等使用资源实时显示。 二、 技术要求 1、 为保证系统性能稳定与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统，高性能低故障的固态硬盘≥256G，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间。 2、 主机要求内置电池，电池容量≥9600mAH，满状态运行可续航不低于6个小时（提供权威检测机构出具的检测报告）。主机支持显示电池电量，可在低电量时进行报警。 3、 主机集成触摸屏要求≥14英寸，方便在各种场景下进行操作，具备一键复位功能，确保设备运行的安全性。 4、 主机内置无线传输模块，支持无线摄像机、无线图传盒等视频信号接入，要求总路数≥5路。 5、 为满足随时随地发起直播的需求，要求主机内置4G移动网络模块，直接插入SIM卡即可实现上网，并支持电信，移动等运营商。 6、 为满足复杂场景音频传输需求，主机要求内置无线音频模块，并标配与主机无线音频模块配套的无线手持麦、无线领夹麦、无线音频传输器，确保用户启动后即可自动匹配使用，无需复杂操作。同时主机也可自由修改音频频道，可根据麦克风、领夹麦频道及时修改，避免信号干扰，保证通讯质量。 7、 主机要求支持无线音频、本地音频、网络音频等多种信号接入，同时主机具备多种物理音频接口，支持≥1路line in; ≥1路mic in; ≥1路line out，并支持音频监听、音量调节与音量状态显示。 8、 要求主机支持多路音频选择性输出，并支持≥6路混音输出，且对每一路音频可单独控制音量。 9、 要求主机支持以触屏的方式将任意画面信号拖拽到预览窗口，完成多画面合成工作，确保主机易用性。 10、 要求主机支持多种直播码率的设置，根据网络传输情况，可选不少于流畅、高清、超高清3档级别，确保高质量直播。 11、 主机应支持无线控制摄像机方向，缩放功能；支持拍摄颜色、亮度、对比度、白平衡、色度进行手动调节；并可以保存为自定义模式，方便使用过程中快速调用。 12、 主机内置集成无线视频传输模块，支持数据无线视频接收功能，无线视频传输信号在无阻挡、无干扰情况下室外传输距离不小于300米，室内不小于120米（提供权威检测机构出具的检测报告）。 13、 主机无线模块支持802.11a/n,802.11i.标准协议；采用5.8GHz无线技术，发射功率17dBm,传输速度不低于300M/s. 14、 为保障视频传输的稳定与安全性，系统采用信道检测与加密的跳频技术，可自动检测当前网络环境，自动选择最佳通讯信道，防止干扰 15、 设备要求具备物理环境快捷搭建方式，可在任何无阻挡、无信号干扰场地5分钟内快速完成配置和搭建，并能实现所有设备间的通讯和数据传输。 16、 系统支持各类主题活动、交流论坛、教育教学、实训操作、体育竞技等的录制和直播，能够在一个人独立操作情况下，完成所有操作 | 1台 |  |  |
| 2 | 无线直播导播系统 | 1、 系统自带网络带宽测试功能，在直播过程中可对网络带宽、丢包率等进行实时监测，并带有醒目状态指示信息。 2、 系统要求支持DHCP协议，自动获取网络地址，支持MAC地址显示，解决局域网对MAC地址认证的需求。 3、 视频录制文件基于H.264、AAC视音频编码方式。要求系统每路预监场景设置不少于3路预置位，预置位支持通过鼠标点击或手指直接点击触摸屏直接进行切换输出。 4、 系统支持画面一键切换预监至直播输出功能，系统支持对5路无线信号接入,支持不少于5种不同方式的组合排列画中画模式输出。 5、 要求主机支持演讲人模式，实现对演讲人的自动跟踪，并可根据演讲场景实现演讲人、课件、观众区域等场景的自动切换。 6、 要求系统支持普通字幕、滚动字幕、台标。要求系统支持台标的设置，满足各场景需求，内置≥6种字幕模板，≥4种滚动字幕，≥2种台标模板。 7、 要求系统支持一键切换特效功能，能通过主机导播台实现镜头切换特效的快速切换输出，不少于6种切换特效。 8、 系统要求支持RTSP视频流接入连接，并支持UDP和TCP两种传输方式 9、 系统要求支持RTMP服务器与客户端功能，可以直接接入手机等第三方信号源，实现同步直播与录制，满足不同场景的拍摄需求。 10、 系统要求在停止录制后，系统有写入状态提示，避免在写入状态中误操作导致视频文件的损坏。 11、 系统要求支持硬盘空间不足的预警提示。 12、 系统要求支持直播码功能，简化直播地址输入，避免直播地址过于复杂导致输入错误而无法正常直播的问题。 13、 系统要求对非法操作或意外中断录制的视频文件具有修复功能，保障录制视频资源的可靠性。 14、 系统要求支持电影模式与资源模式两种录制方式。 | 1套 |  |  |
| 3 | 无线摄像机 | 1、摄像机要求内置无线传输模块，支持数据无线传送功能，能够在户外雨天环境中正常运行。 2、无线摄像机可同时输出两路视频流，一路近景，一路远景；近景画面支持电子云台，在4k-720间任意缩放。 3、摄像机要求支持4K高清，最大分辨率可达3840*2160。 4、无线传输模块输出数据率最大支持300Mbps，无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离300米，室内120米（提供权威检测机构出具的检测报告）。 5、支持标准协议：802.11a/n, 802.11i, 802.11d, 802.11e, 802.11j, 802.11h,802.11k, 802.11s。 6、支持无线工作频率：5.1～5.9 (GHz) 频率可选择。 7、摄像机要求内置电池，电池容量≥6700mA，功耗≤74.37Wh，可续航8个小时，以满足户外场景需求（提供权威检测机构出具的检测报告）。 8、摄像机要求支持机械云台，水平180度，垂直90度，支持16个预置位。 9、为满足室外使用的需求，要求摄像机具备防水、防尘功能 10、支持手动/自动选择信道抗干扰模式：。 11、变焦倍率≥12倍光学变焦。 12、焦距：f＝3.9～46.1mm。 13、水平视角：6.5°（窄角）～72.5°（广角）。 14、支持光圈数：F1.8 ～ F2.4。 15、支持数字降噪：2D﹠3D数字降噪。 16、支持聚焦方式：自动/手动。 17、支持曝光模式：长曝光模式、低光优先、高光优先。 18、为保证设备使用寿命，要求摄像机设备平均无故障时间间隔≥120000h；提供检测机构相关报告复印件。 19、要求摄像机开放ISP接口，提供ISP算法接口工具，能调试Sensor驱动级参数，让场景图像更加满足用户要求。 20、要求摄像机支持多种分辨率，4K@30（3840× 2160）、2K@30（2560× 1440）1080P@30、720P@30。 21、为保证系统整体兼容性，无线防水摄像机需与无线便携录播主机为同一厂家。 22、为保证防水性能，须提供IPX5防水或以上等级检验报告。 | 2台 |  |  |
| 4 | 摄像机无线采集系统 | 1、 支持摄像机模式设置，分别有室内自热模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置 2、 支持智能局域网搜索摄像机IP功能 3、 支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、锐度、饱和度、白平衡等功能 4、 支持编码参数快速设置，对码流、码率、关键帧等自由调节 5、 调试工具具备电子云台功能，对摄像机放大、缩小、上下左右等操作 6、 支持全景与特写双输出画面预览 7、 支持实时显示CPU 占用率 | 2套 |  |  |
| 5 | 无线图传盒 | 1、 设备内置无线传输模块，支持数据无线传送功能，同时支持有线传输。 2、 无线图传设备支持VGA和HDMI视频信号的输入与环出，满足多场景的使用需求 3、 无线传输模块在无线传输信号在无阻挡、无干扰情况下传输距离300米，室内120米（提供权威检测机构出具的检测报告）。 4、 支持标准协议：802.11a/n, 802.11i, 802.11d, 802.11e, 802.11j, 802.11h,802.11k, 802.11s。 5、 设备支持手动拨码功能，通过拨码可选择视频输入类型，音频输入类型、设置网络IP地址。 6、 支持向IP网络发送TS，RTSP数据流，客户端支持使用TS、RTSP协议的播放器（如：VLC，QuickTime及硬件解码器等）接收直播。 7、 设备内置电池电池，可续航6个小时，满足户外场景需求（提供权威检测机构出具的检测报告）。 8、 设备具备液晶显示面板，能够显示设备IP、电量、版本信息、音频输入类型。 9、 设备支持多种音频输入接口，LINE IN1路; MIC IN2路 ;HDMI1路 10、 支持网络远程接入访问和调试配置，可通过管理界面设置传输数据的接口类型。 11、 视频编码格式支持H.264/H.265。 12、 音频编码采用标准的AAC格式。 13、 无线工作频率支持5.1—5.9 (GHz) 频率可选择。 14、 抗干扰模式支持手动/自动选择信道模式。 | 1台 |  |  |
| 6 | VGA数据编码系统 | 1、 支持系统序列号、设备型号、版本号、内核版本等信息显示； 2、 支持编码方式、分辨率、帧率、码率状态显示，同时要求码率可以在128-2000kbps0之间自由调整； 3、 支持VGA图像采集的微调功能，微调比例支持按照高、中、低三种模式自由选择； 4、 系统支持远程云台协议接入，支持按照低速、中速、高速进行自由选择，同时支持上下左右、放大缩小等远程控制指令； 5、 远程遥控协议要求支持：EVI-D70、EVI-D100、PELCO-D、PELCO-P、VCC-H80PI、AW-HE50； | 1套 |  |  |
| 7 | 航空箱 | 1、定制型拉杆箱,箱体20寸，能够将设备配件完美嵌入，整体高档美观，能够轻松移动拉杆箱至搭建场地，改变传统此类设备无法统一集中管理和运输问题 | 1个 |  |  |
| 8 | 拾音器 | 1、 频响：75HZ-18KHZ 2、 指向性：心型指向性 3、 信噪比：75db SPL 4、 灵敏度：-37+-3db（0分贝=1v/Pa,1kHz） 5、 输出阻抗：600欧姆 6、 接口：通用3.5mm接口，外加监听耳机接口和外接麦克风接口 | 2套 |  |  |
| 9 | 三脚架 | 1、 脚管材质：铝合金； 2、 三脚架自重≤1.65KG，含云台重量≤2.05KG； 3、 工作高度：63cm≤三脚架高度≤206.5cm； 4、 锁紧方式：旋钮式锁紧； 5、 安全承重：≥11KG； | 2块 |  |  |
| 10 | 导播控制键盘 | 1、采用USB接口控制键盘，同时遵循USB HID协议，可以接入第三方平台软件，提供可编程按键用户设置自定义功能，接口简单，操作简单快捷； 2、采用LCD液晶屏显示。 3、标准USB接口通讯； 4、经久耐用的四维操纵摇杆； 5、采用USB HID协议，兼容第三方平台软件； 6、适用于：windows xp/7/8/10客户端平台软件控制。 7、控制客户端和平台软件，实现窗口切换、图像切换、PTZ云台控制、抓图和录等功能。 | 1套 |  |  |
| 11 | 教育云资源管理平台（学校版） | 一、前台功能 1、平台首页面支持最新教育动态信息、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比活动、微课展示、名师讲堂、资源中心、考试中心、学校空间等基本信息的推送展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要应用资源。教育动态模块支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、发布具体时间年月日并精确到毫秒以及当前被浏览次数。 2、平台需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、教材版本、年级等方式进行课件资源分类，并支持按照精品推荐及精品课程等不同排列方式体现视频资源的传播价值；支持根据模糊文字、短句、字词等进行相关视频的搜索，方便用户查找所需视频资源；支持通过手机扫描二维码观看视频功能；支持点播pc端视频链接、移动端视频链接观看视频，并且支持生成点播视频代码方便嵌入第三方网页。 3、平台具备优课评比功能，支持按照参与教师、评审专家、参赛视频方式发起优课评比项目，支持显示优课基本信息，如发起人、活动时间、举办单位、参与教师、参入视频、参与的评审专家等基本信息；支持按照不同角色发起优课活动，已经发起的优课活动支持编辑、修改和删除基本功能，并支持列表显示视频数、已评数、专家数、老师数等活动信息。 4、平台具备微课展示功能，要求微课资源支持按照排名、学科、学段、版本、年级等方式进行分类和检索，支持微课资源点击进入即直接播放该微课资源，并支持实时显示微课总时长，点击全屏播放按钮或双击播放屏幕即可实现全屏播放显示，通过鼠标左键点击或按压键盘空格键即可实现暂停播放功能；要求微课视频资源进入支持显示简介等信息（如：学科、学段、版本、年级）、已经被评论和点播的总数量，并支持在线实时评论。 5、平台具备名师讲堂功能，要求支持列表显示所有名师资源列表信息，可根据人名等基本信息区分不同名师课堂主页；进入任意名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频被点播的总播次数、视频课件总数量及专辑总数量等信息；支持按照最新发布、最多播放等方式进行自动排行。 6、平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等细分大类视频课件资源；精品课程、优课评比展示、微课展示等排行支持按照点击播放总次数由多到少进行自动排行，排名前三位的能够通过不同颜色进行标记识别；名师排行要求按人气、按贡献等方式实现视频资源的自动排名。 7、根据网络空间人人通要求，平台支持具备个人空间功能，每个注册用户具有个人专属空间，可以对个人视频资源、微课资源、专辑资源、个人收藏进行管理，可对视频与专辑设置封面与简介，并可通过权限设置公开发布、登陆观看、暂不公开等状态。支持在个人空间中发起优课评比并对个人所有上传视频课件资源播放、评论的数量进行统计。支持在个人空间上传资源功能，资源格式需支持rar、txt、zip、doc、ppt、pptx、xls、pdf、docx、xlsx等。 二、后台管理要求 1、资源平台采用开源操作系统和数据库架构，流媒体直播点播软件需要自主研发，点播和直播观看视频，不依赖任何插件或播放器可直接在Windows、IOS、Android、linux系统终端设备中进行收看。 2、 要求平台无需二次开发即可支持支持包括：logo、轮播图片、台标/视频水印、移动微信直播端背景图、微信直播端logo的自主定义；支持对系统信息、简介信息的重新定义和修改。 3、 要求平台具备直播报表统计功能，支持统计直播峰值表、直播峰值map、直播操作记录三种不同统计功能。直播峰值表支持通过直播频道 、直播日期进行搜索查询统计数据；直播峰值map支持以中国地图方式展示和统计直播访问所有地区及直播人数；直播操作记录详细记录了某一直播频道直播过程中使用时长、在线人数峰值、观看人数、开始时间及结束时间等信息。 4、要求平台提供用户自主注册、后台批量导入、LDAP用户同步多种方式，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息。 5、管理员具备基本的修改、禁用、删除、用户密码修改功能，支持对不同的用户角色可根据需求自定义设置多种权限，要求不少于专家、学校各种领导角色、教师、家长、学生等各种不同角色。 6、系统平台具有视频管理功能，支持对前台所有视频资源的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限应包含公开发布、登陆观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看等6种模式，并支持设置是否推荐视频，也可以后台删除。要求设置了上传视频及评论等需要审核功能时，所有新上传及重新编辑后的视频包括最新的评论信息均要求支持审核后才能发布，所有需要审核的视频资源和评论信息应统一归类到视频审核及视频评论模块进行统一管理。 7、系统平台支持直播管理功能，具备直播连接设备、直播频道、正在直播管理、直播在线统计、已完成直播、直播评论管理、直播播放日志、图文直播管理等基本功能。 8、要求平台支持自定义课表功能，用户可在平台根据需求预约需要使用录播时间段，支持用户自定义课程名、科目/专业信息、班级信息、主讲人信息等，预约方式支持按预约周期、有效日期、课时等进行设置，并支持是否开放直播观看功能。 9、平台具备视频专辑管理功能，用户可以将单个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持按照学科、学段、版本、年级、最新发布、最多播放等不同方式进行筛选；视频专辑支持建立的作者信息以及包含的视频数量和已被点击的总数量统计功能；要求专辑内的视频支持按照列表排列顺序实现一键播放功能，专辑内的视频支持显示上传所有者信息、视频 、被点播的总次数统计等功能，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名。 10、支持微信活动管理，能够提供微信签到、微信抽奖、微信投票、点名管理、问卷管理、红包管理、打赏管理等功能。 11、要求系统平台具有录播设备管理功能，用户可根据需求和录播服务器架设的场所自定义 ，被管理的录播服务器只需填写主机IP和管理用户名、密码即可实现远程连接管理，要求被管理的录播服务器支持通过红、绿灯显示状态判断运行是否正常启动，或接入视频源是否正常。 三、直播管理要求 1、 直播频道新增要求支持公开观看、登陆观看、加密观看、分组观看、IP观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置。 2、 平台支持所有视频资源和专辑的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限应包含公开发布、登陆观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看、问答观看等7种点播权限模式。 对视频专辑并支持公开发布、登陆观看、暂不公开三种观看权限。 3、 为保证系统安全性，要求平台具备根据需求视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论等是否具备后台管理审核功能，可设置需要审核和自动发布。 4、支持直播评论管理，可以对评论发布进行审核、删除及EXCEL批量导出功能。 5、要求系统平台支持在线点播统计功能，且支持分类自动统计PC端在线人数和移动端在线人数两种不同类型的总数量。 6、 提供微信视频资源发布及直播发布的功能，如主题活动、足球比赛赛事等的视频直播，支持大规模发布的场景在移动手机端上观看。 支持直播服务器弹性伸缩管理，实现直播能力自动扩展，满足大规模直播需求 | 1套 |  |  |
| 12 | 平台服务器 | CPU Intel Xeon 3206R (8C,85W,1.9GHz) 内存 16GB DDR4 2933 硬盘 4T SATA 7.2K硬盘 电源 550W 电源 网卡 双口千兆网卡 导轨 标配导轨 | 1套 |  |  |
| 无线便携式录播设施小计： |  |  |  |  |  |
| 配套工具包 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木工工具箱 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。 木工凿子：1把，1/2寸； 美工刀：8寸100mm包胶，1把； 木工锉：8"半圆，1把； 剪刀：多用，1把； 羊角锤：500g木柄，1把； 鸟刨：1把； 木工刨：100mm迷你，1把； 钢角尺：150*250mm ，1个； 螺丝刀：5寸6*125mm 十字，一字各一把； 钢丝钳：8寸，200mm双色柄，1把； 钢卷尺：5m，1个; G形夹：3寸 ，2个； 钩刀：带两把刀片，1个； 折叠锯：3面齿，1个； 木工铅笔：8寸200mm，1支； 水平尺：鱼雷式，三水泡，45°/90°/180°，1个； 墨斗：1个; 油石：6寸，可磨木工凿子，木工刨，雕刻刀，1个； | 1套 |  |  |
| 2 | 金工工具箱 | 专用配套工具箱39件套，含20种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。 320W交流电钻：1个； 冲击钻头、麻花钻头、木工钻头：3个； 碳刷：2副； 迷你锯弓：1个； 羊角锤：0.5LB，1个； 活动扳手：8寸，1个； 老虎钳：6寸碳钢 ，1个； 水泵钳：10寸，1个； 卷尺：5米，1个； 9件内六角扳手组：1.5-10mm，9个； P系列短柄螺丝刀 ：38mm 2#，1个； P系列一字螺丝刀：6*100mm，1个； P系列十字螺丝刀：#2*100mm，1个； P系列一字螺丝刀：3*75mm，1个； P系列十字螺丝刀：75mm ，0#，1个； 6件微型螺丝批组：9M，6个； 试电笔：145mm，1个； 美工刀：165mm，1个； 螺丝零件：4-5-6-8mm，23个； 塑料零件盒：1个； | 1套 |  |  |
| 3 | 电工工具箱 | 专用配套工具箱19件套，含19种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。 粘塑柄互动扳手：6寸，1把； 十字型螺丝批：#0*75mm，1把； 十字型螺丝批：#1*75mm，1把； 十字型螺丝批：#2*100mm ，1把； 一字型螺丝批：3.2*75mm，1把； 一字型螺丝批：5*75mm，1把； 一字型螺丝批：6*75mm，1把； 数显测电笔：220V，1支； 迷你尖嘴钳：5寸，1个； 外热式长寿电烙铁：30W，1个； 便携式烙铁支架：1个； 便携式焊锡丝：17G，1个； 全塑吸锡器：1个； 斜嘴钳：4寸，1个； 美工刀：9*80mm ，1把； 防静电手腕带：3M，1个； 尖头镊子：125mm，1把； 防静电手柄剥线钳：150mm，1把； 直柄防静电刷子：175mm，1把； | 1套 |  |  |
| 配套工具包小计： |  |  |  |  |  |
| 器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 方座支架 | 1、由底座、立杆、复夹（Y型夹2只，X型夹1只）、烧杯夹、铁环（大、小各1只）； 2、底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×127mm×20mm，重约1.5Kg； 3、立杆：直径为直径12mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀； 4、复夹都为铝制品，不易生锈； 5、烧杯夹为铁制品电镀。烧瓶夹：全长为160mm； 6、大小架框直径分别为：大环直径95mm，小环直径为65mm，铁制外层喷黑色防锈、耐热强化漆。 | 10套 |  |  |
| 2 | 三脚架 | 1、三脚架由圆环、支撑脚构成； 2、三脚架总高156mm、圆环φ77mm、外径φ100mm、厚4.5mm、圆环采用铁锻造加工成型，圆环上与支撑脚焊接牢固三个脚的间距相等，并向外倾斜22°、支撑脚采用φ6.5mm圆铁制作，高40mm处有一折弯向外倾斜角度为10°； 3、立放后圆环面与台面平行，三脚架整体防锈处理。 | 10个 |  |  |
| 3 | 试管架 | 1、8孔、8架； 2、塑料材质。 | 10个 |  |  |
| 4 | 试管架 | 1、32孔，与φ15mm×150mm试管匹配； 2、铝合金材质。 | 4个 |  |  |
| 5 | 托盘天平 | 1、称量：200g，分度值：0.2g； 2、主要结构有底座、横梁、托盘、平衡螺母、指针、分度盘、游码、标尺、砝码等组成； 3、整机以金属件制作，结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，底坐采用压制镂空成型； 4、有标尺游码装置，游码起点对准零线，标有称量单位“g”，称量范围：0～10g； 5、砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为100g、50g、20g×2、10g、5g。 | 4台 |  |  |
| 6 | 电子天平 | 1、量程：200g，分度值：0.01g； 2、塑料外壳； 3、自动校准功能； 4、不锈钢秤盘； 5、LED显示器。 | 4台 |  |  |
| 7 | 条形磁铁 | 1、一副2块； 2、磁铁规格：170mm×25mm×10mm。 | 10对 |  |  |
| 8 | 蹄形磁铁 | 1、U型、北极（N）为红色、南极（S）为白色； 2、规格：80mm，横截面积200平方毫米。 | 10个 |  |  |
| 9 | 滑动变阻器 | 1、用于中学物理实验中，演示滑动变阻器的构造和原理，在电学实验中调节电流强度和电压；仪器由电阻管、康铜丝、接线柱、滑杆、滑动头、触头、支架等组成； 2、电阻20Ω，额定电流2A，电阻值误差应5％；功率80W； 3、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆，滑鞍，接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，电阻瓷管规格：φ30mm×185mm，滑动变阻器规格：230mm×85mm×55mm，质量0.4Kg。 | 10个 |  |  |
| 10 | 滑动变阻器 | 1、用于中学物理实验中，演示滑动变阻器的构造和原理，在电学实验中调节电流强度和电压；仪器由电阻管、康铜丝、接线柱、滑杆、滑动头、触头、支架等组成； 2、电阻50Ω；额定电流1.5A，电阻值误差应5％；功率120W； 3、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆，滑鞍，接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，电阻瓷管规格：φ30mm×185mm，滑动变阻器规格：230mm×55mm×85mm。 | 10个 |  |  |
| 11 | 滑动变阻器 | 1、电阻200Ω：额定电流1.25A； 2、用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆，铜质滑鞍，磷铜接触片； 3、瓷管规格：φ62mm×300mm，滑动变阻器规格：340mm×93mm×140mm。 | 1个 |  |  |
| 12 | 多用电表 | 1、具有高灵敏度的磁电式整流系仪表，具有22档基本量程； 2、能分别测量交直流电压、直流电流、电阻；仪表装有反射镜，表头设有硅二极管保护装置； 3、测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ。 | 10只 |  |  |
| 13 | 条形盒测力计 | 1、量程：10N，分度值：0.2N； 2、测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成； 3、挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm； 4、面板可作调整，使指针能调至零刻度。刻板左侧标有单位“N”，右侧标有单位“g”：字迹清晰、均匀、工整； 5、外壳：塑料制，一次冲压制成。 | 2个 |  |  |
| 14 | 条形盒测力计 | 1、量程：5.0N，分度值：0.1N； 2、测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成； 3、挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm； 4、面板可作调整，使指针能调至零刻度。刻板左侧标有单位“N”，右侧标有单位“g”：字迹清晰、均匀、工整； 5、外壳：塑料制，一次冲压制成。 | 10个 |  |  |
| 15 | 条形盒测力计 | 1、量程：2.5N，分度值：0.05N； 2、测力计由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及铝金属刻度面板等组成； 3、挂钩、提环为金属制，拉杆、刻度板均为铝制，刻度板厚度0.1mm； 4、面板可作调整，使指针能调至零刻度。刻板左侧标有单位“N”，右侧标有单位“g”：字迹清晰、均匀、工整； 5、外壳：塑料制，一次冲压制成。 | 2个 |  |  |
| 16 | 生物显微镜 | 1、目镜：大视野广角目镜WF16/13mm，单目观察筒30°倾斜，可以360°旋转，当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.2mm。配目镜内定位锁定，减少显微镜搬动造成的目镜脱落； 2、物镜：消色差物镜4X/0.10成像清晰圆直径≧7.5mm，消色差物镜10X/0.25成像清晰圆直径≧7.4mm，当物镜10X转换为40X时，齐焦允差±0.03%，消色差物镜40X/0.65成像清晰圆直径≧6.8mm； 3、放大倍率：64X-640X； 4、转换器：三孔物镜转换器，转换器稳定≤0.025； 5、载物台：复合金属载物台110×120mm，揿压式压片夹，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移≤0.020，不可重复性≤0.003； 6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A=0.65、光栏：五孔转盘光栏； 7、显微镜内置高亮3W LED可充电式底光源，亮度可调，充电后可以连续使用50小时以上，且可与反光镜互配。 | 2台 |  |  |
| 17 | 量筒 | 1、规格：50mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 18 | 量筒 | 1、规格：100mL； 2、玻璃制品。 | 2个 |  |  |
| 19 | 量筒 | 1、规格：500mL； 2、玻璃制品。 | 2个 |  |  |
| 20 | 容量瓶 | 1、规格：250mL； 2、玻璃制品。 | 4个 |  |  |
| 21 | 容量瓶 | 1、规格：500mL； 2、玻璃制品。 | 2个 |  |  |
| 22 | 滴定管 | 1、规格：酸式，50ml； 2、玻璃材质。 | 10支 |  |  |
| 23 | 滴定管 | 1、规格：碱式，50ml； 2、玻璃材质。 | 10支 |  |  |
| 24 | 滴定管 | 1、聚四氟乙烯活塞； 2、规格：50ml。 | 1支 |  |  |
| 25 | 移液管 | 1、规格：1ml； 2、玻璃材质。 | 10支 |  |  |
| 26 | 移液管 | 1、规格：2ml； 2、玻璃材质。 | 10支 |  |  |
| 27 | 移液管 | 1、规格：5ml； 2、玻璃材质。 | 10支 |  |  |
| 28 | 移液管 | 1、规格：25ml； 2、玻璃材质。 | 10支 |  |  |
| 29 | 试管 | 1、规格：φ18mm×180mm； 2、玻璃制品。 | 10支 |  |  |
| 30 | 试管 | 1、规格：φ20mm×200mm； 2、玻璃制品。 | 10支 |  |  |
| 31 | 烧杯 | 1、规格：250mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 32 | 烧杯 | 1、规格：500mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 33 | 烧瓶 | 1、规格：圆、长，500mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 34 | 烧瓶 | 1、规格：平、长，250mL； 2、玻璃制品。 | 5个 |  |  |
| 35 | 锥形瓶 | 1、规格：100mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 36 | 锥形瓶 | 1、规格：250mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 37 | 蒸馏烧瓶 | 1、规格：250mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 38 | 酒精灯 | 1、规格：150mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 39 | 冷凝器 | 1、规格：直固，300mm； 2、玻璃制品。 | 2支 |  |  |
| 40 | 冷凝器 | 1、规格：球形，300mm； 2、玻璃制品。 | 1支 |  |  |
| 41 | 牛角管 | 1、规格：弯形，φ18mm×150mm； 2、玻璃制品。 | 2支 |  |  |
| 42 | 漏斗 | 1、规格：90mm； 2、玻璃制品。 | 6个 |  |  |
| 43 | 分液漏斗 | 1、规格：锥形，100mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 44 | 分液漏斗 | 1、规格：球形，50mL； 2、玻璃制品。 | 2个 |  |  |
| 45 | 布氏漏斗 | 1、规格：80mm； 2、瓷制。 | 2个 |  |  |
| 46 | 滴管 | 1、规格：直型滴管，上部套有吸液用的橡皮头； 2、玻璃制品。 | 10支 |  |  |
| 47 | 离心管 | 1、规格：10mL； 2、玻璃制品。 | 10支 |  |  |
| 48 | 比色管 | 1、规格：25ml； 2、玻璃材质。 | 10支 |  |  |
| 49 | 活塞 | 1、规格：直形； 2、玻璃制品。 | 5支 |  |  |
| 50 | 集气瓶 | 1、规格：250mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 51 | 广口瓶 | 1、规格：250mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 52 | 广口瓶 | 1、规格：500mL； 2、玻璃制品。 | 5个 |  |  |
| 53 | 广口瓶 | 1、规格：茶，125mL； 2、玻璃制品。 | 5个 |  |  |
| 54 | 广口瓶 | 1、规格：茶，250mL； 2、玻璃制品。 | 5个 |  |  |
| 55 | 细口瓶 | 1、规格：60mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 56 | 细口瓶 | 1、规格：125mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 57 | 细口瓶 | 1、规格：250mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 58 | 细口瓶 | 1、规格：500mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 59 | 细口瓶 | 1、规格：茶，60mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 60 | 细口瓶 | 1、规格：茶，125mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 61 | 细口瓶 | 1、规格：茶，250mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 62 | 细口瓶 | 1、规格：茶，500mL； 2、玻璃制品。 | 2个 |  |  |
| 63 | 滴瓶 | 1、规格：60mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 64 | 滴瓶 | 1、规格：茶，60mL； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 65 | 坩埚 | 1、规格：30mL； 2、瓷制。 | 10个 |  |  |
| 66 | 坩埚钳 | 1、规格：200mm； 2、金属材质。 | 10个 |  |  |
| 67 | 烧杯夹 | 1、由厚度为2mm的不锈钢板或铁板制造； 2、总长度为300mm，宽度为20mm。 | 4个 |  |  |
| 68 | 镊子 | 1、产品由不锈钢制成，表面作镀铬处理； 2、夹持端为半圆嘴形，长度为125mm。 | 10个 |  |  |
| 69 | 试管夹 | 1、木制； 2、表面平整、挺直、无毛刺、无节疤、无裂纹、木身经脱脂干燥处理。 | 10个 |  |  |
| 70 | 水止皮管夹 | 1、用钢丝制成； 2、用于阻断流水。 | 10个 |  |  |
| 71 | 螺旋皮管夹 | 1、用钢材制成； 2、用于阻断流水。 | 5个 |  |  |
| 72 | 石棉网 | 1、产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2、金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，规格：φ80mm，厚度为3mm； 3、金属网规格：边长125mm的正方形。 | 10个 |  |  |
| 73 | 隔热网 | 1、功能与石棉网相同； 2、热材料不是石棉，是环保型的。 | 10个 |  |  |
| 74 | 燃烧匙 | 1、规格：200mm，由半圆面和金属丝结合制成； 2、用于盛放可燃性固体物质作燃烧实验。 | 10个 |  |  |
| 75 | 药匙 | 1、材质：塑料质； 2、规格：长度为100mm。 | 10把 |  |  |
| 76 | 玻璃管 | 1、规格：φ7mm～φ8mm； 2、玻璃制品。 | 3千克 |  |  |
| 77 | 玻璃棒 | 1、规格：φ5mm～φ6mm； 2、玻璃制品。 | 2千克 |  |  |
| 78 | 软胶塞 | 1、软胶制品，可耐高温； 2、混装。 | 10千克 |  |  |
| 79 | 橡胶管 | 1、橡胶制品，连接玻璃管用； 2、抗磨损保护抽吸和输送用管，轻型，内部平滑。 | 4千克 |  |  |
| 80 | 乳胶管 | 1、乳胶制品； 2、具有弹性好，强度高的特点。 | 10米 |  |  |
| 81 | 洗耳球 | 1、规格：60mL； 2、橡胶材质。 | 10个 |  |  |
| 82 | 试管刷 | 1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2、适用于玻璃试管。 | 10个 |  |  |
| 83 | 烧瓶刷 | 1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2、用于清洗烧瓶。 | 10个 |  |  |
| 84 | 结晶皿 | 1、规格：φ80mm； 2、由硼硅玻璃制造。 | 2个 |  |  |
| 85 | 表面皿 | 1、规格：60mm； 2、玻璃制品。 | 10个 |  |  |
| 86 | 表面皿 | 1、规格：100mm； 2、玻璃制品。 | 4个 |  |  |
| 87 | 研钵 | 1、规格：90mm； 2、瓷质。 | 2个 |  |  |
| 88 | 蒸发皿 | 1、规格：φ100mm； 2、瓷质。 | 5个 |  |  |
| 89 | 反应板 | 1、规格：6穴； 2、瓷质。 | 10个 |  |  |
| 90 | 井穴板 | 1、规格：6孔，5ml×6； 2、塑料材质。 | 10个 |  |  |
| 91 | 塑料多用滴管 | 1、规格：4mL； 2、塑料质。 | 10支 |  |  |