平潭职业中专学校2021年电工实训设备技术参数

- 1-1、维修电工技能实训考核装置

- 整体要求：

改造平台要求按照劳动和社会保障部颁发的“工人等级标准”和“职业技能鉴定”规范的要求进行设计，能够培养学生掌握电气相关的基本原理及基本的操作技能。培养学生综合运用所学的理论知识独立分析和解决实际问题的能力，提高学生的综合素质与职业能力。

- 装置特点

- 电气控制线路元器件都装在作为挂板的安装板上，操作方便、更换便捷，便于扩展功能或开发新实训，操作内容的选择具有典型性和实用性。

- 操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用。

- 技能培训用的控制线路和经特殊设计的小电机，可模拟工厂中各类的电气拖动系统，并可满足维修电工的安装、调试、故障分析及排故的要求。

- 装置设有电压型和电流性漏电保护器，确保操作者的人生安全。

- 所有元器件都通过导线引到接线端子上，学生接线时只需在端子上进行接线，有利于保护元器件。

- 技术参数要求

- 输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10%  50Hz

- 工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度<85%(25℃) 海拔＜4000m

- 装置容量：＜1.5kVA

- 外形尺寸约：1640mm×745mm×1660mm

- 重    量：约100kg

- 漏电保护动作电流：≤30mA；漏电保护动作时间：≤0.1s

- 配置及功能要求

| 装置/系统配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 技术参数 |
| 1 | 总电源控制与监测 | 要求配有三相供电/缺相保护模块，0－500V三相数字式交流电压表，可指示当前电网电压值及各相电源是否正常。 |
| 2 | 电源接口 | 配置三相380V和相电压220V两种电源输出接口，采用暗装防触电座作为电源输出接口，保证安全。 配置单相三芯通用插座，用于外配仪器、电烙铁等设备使用。 |
| 3 | 智能安全用电系统 | 1、主系统：输入电压：三相四线制380V±10%，50HZ；7寸液晶屏采集显示各种功能及参数设定，具备设备电源的保护、设定、记录查询和控制功能；其参数设定、故障情况、数据采集都可以在本地和远程终端操作和显示。功能应用要求;必须实现本地和远程控制分合闸，具有分闸锁定功能，因故障导致跳闸时，故障存在时，人为不能上电，可以有效防止合闸造成触电危险；待故障排除后，方可上电。具有实现过压、欠压、过流、漏电、过温、短路、缺相、缺零、功率限定、电能限定、用电量费用限定11种保护限定功能。 可进行保护参数值的设定，通过对保护值的设定进行辅助实训室电源管理，可设定参数值包含过压值设定、欠压值设定、过流值设定、漏电值设定、过温值设定、过载有功值设定、电量限值设定、电量费用设定等，每种功能设定都有独立的开关控制该功能是否开启。可记录和存储电源的分闸故障次数和原因，并可依次查询，故障原因包含有过流、漏电、过温、过载、过压、欠压、远程、模组、失压、脱扣、限电等。可实时采集和显示每一相的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电量和总有功功率、总无功功率、总视在功率、总有功电量、电网频率及温度。具有手机APP（通过扫描二维码下载安装）、电脑网页（提供访问网址）、微信（关注公众号进入小程序）、云管理（可注册账号通过密码登录云）等控制方式。本实训室电源配置要求本地和远程均可操作控制总电源和各设备电源的分闸和合闸。 - 子系统，即插即用，具有管理电源通断控制、仪表超限控制、漏电保护控制、过流过载保护控制（过流阀值可调），也可使用独立软件连接实现语音同步报警（可播报任意一台设备的故障状态，播报时需播报设备编号、告警类型，设备编号无需通过软件设置即可随意改变，告警类型能够清楚的播报具体产生告警信息的相电（U\V\W分别播报）。 - 3、”电源支持微信/支付宝/抖音等二维扫码进入系统功能，查询信息方便快捷。 |
| 4 | 定量式制动源 | 1、功能：要求采用工业柜装盒，外形尺寸为96*48mm，电源具有电压调节和电流调节两种工作模式，两种模式可在调节输出的方式下自动切换，无需选择工作模式，电压和电流模式下要求使用按键设定任意数值输出，输出结果由自带电压、电流表同步数字显示 2、参数：0-30V 0-2A，电压/电流双重显示输出数值，过流、短路、过温保护。 |
| 5 | 实训器件模块 | 1.配置1N5408整流二极管4个，用于能耗制动电路。 2.配置75Ω/100W功率电阻3个，用于降压启动电路。 3.配置10Ω/25W功率电阻1个，用于能耗制动电路。 |
| 6 | 实训桌 | 1.实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板、结构坚固，造型美观大方。 2.桌子下面左右侧配置2只抽屉（带锁），用于放置实训资料和实训器件。 |
| 7 | 实训导线 | 采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。 |

- 配置及功能

| 部件/模块配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 技术参数 |
| 1 | 维修电工实训考核组件（一） | 配置电容器2只、交流电磁阀1只、交流接触器1只、热继电器3只。 |
| 2 | 维修电工实训考核组件（二） | 配置断路器1只、1P熔断器1只、2P熔断器1只、3P熔断器1只、交流接触器3只。 |
| 3 | 维修电工实训考核组件（三） | 配置通电延时时间继电器2只、断电延时时间继电器1只、行程开关4只、各种颜色的按钮6只。 |
| 4 | 维修电工实训考核组件（四） | 配置交流接触器4只。 |
| 5 | 三相鼠笼式异步电动机 | AC380V/60W，△接法。带速度继电器。 |
| 6 | 三相双速异步电动机 | AC380V/60W，△/YY接法。 |
| 7 | PLC实训模块（16种） | 可完成逻辑控制、IO检测与控制等实训。 1)控制对象表面印有相关的符号，实训时可与PLC进行集成或点对点的连接。所有组件的实训端口能够与晶体管型输出类型（继电器型输出类型）的西门子或三菱或欧姆龙主机的输入输出端口直接连接。通过内部线路铺设，高电平和低电平都可以使模块上的发光管点亮。 2）每种编程模块都采用两种接线方式，一种为快速接口，将I/O接口集成连接，实现快速接线，另一种将I/O接口单点连接，实现训练接线；将I/O接口分别接于这些插座上，插座表面印有相关的符号，实训时可与PLC进行集成或点对点的连接。 配置基本指令练习（三菱）、LED数码显示、天塔之光、十字路口交通灯、机械手、四节传送带、装配流水线、五相步进电机、水塔水位、液体混合装置、邮件分拣机、轧钢机、自控成型机、自动送料装车、全自动洗衣机、电镀生产线、8路继电器PLC输出转换模块。 |
| 8 | 可编程控制器实训组件 | 配置三菱FX3G-40MR/ES-A主机。 |
| 9 | 编程电缆 | 三菱编程电缆USB-09-FX，用于PLC主机与PC机通讯。 |
| 10 | 编程软件 | 提供GX Works2软件 |
| 11 | 变频器 | 采用三菱FR-E740-0.75kW变频器，具有RS485通信接口及基本操作面板。主机接线端子都全部引出，可直接控制电力拖动单元各器件。配置有模拟多段速专用转换模块，输出电压可通过软件进行配置，四路数字量输入、一路0～10V模拟量输出，分为16段可编程，每段以0.5V为基数。 |
| 12 | PW230441仪表照明实训考核组件（一） | 配置二极漏电保护器1只、3P熔断器2只、闸刀开关1只、单相电度表1只。 |
| 13 | PW230442仪表照明实训考核组件（二） | 配置螺口灯座2只、开关盒3只、镇流器1只、启辉器1只、日光灯1只。 |
| 14 | PW230443仪表照明实训考核组件（三） | 配置交流电流表3只、电流互感器3只。 |
| 15 | PW230444仪表照明实训考核组件（四） | 配置交流电压表1只、三相功率因数表1只、电压指示切换开关1只。 |
| 16 | PW230445仪表照明实训考核组件（五） | 配置三相三线有功电度表1只 |
| 17 | M19单相电容起动步电动机（整个实训室配置1套） | AC220V/90W |
| 18 | WM17 三相绕线式异步电动机（整个实训室配置1套） | AC380V/Y/60W |
| 19 | 工业3D仿真实训系统（（整个实训室配置1套）） | 能进行数据采集、分析、转换；包含有数字量输入32个通道；数字量输出32个通道；与上位机采用USB通讯方式；工作电源：AC220V。并配置情景控制软件，软件采用虚拟现实技术营造了“自主学习”的环境，由传统的“以教促学”的学习方式代之为学习者通过自身与信息环境的相互作用来得到知识、技能的新型学习方式。采用3D交互技术设计，全方位体验工业现场，使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理，达到提高教学质量的目的。仿真对象系统在电脑屏幕上构建了3D虚拟环境，利用采集卡采集PLC输入输出信号，通过计算机串口实现单片机与3D仿真对象的通讯，再现了工业现场中的各种复杂场景。具有场景选择、通讯设置、自动/手动控制、编程控制、漫游控制等功能。 |
| 20 | 电工仿真软件 - （整个实训室配置1套） | ▲1）分为安全用电常识、常用工具、导线连接、手工焊接工艺、电工仪表、电工基础、照明电路、电子技术、低压电器、电机与变压器、电动机控制、电力拖动、PLC与变频器、机床电气等实训模块，基本覆盖维修电工鉴定考核的全部模块。 安全用电常识：触电方式、防护措施、接地接零、急救措施 常用工具：试电笔、螺丝刀、钢丝钳、活动扳手、电工刀、剥线钳、电烙铁、冲击钻、弯管器、拉具、喷灯、梯子等工具的使用说明 导线连接：线头连接、导线连接、线头绝缘恢复等注意事项 手工焊接工艺：焊接工具、焊接过程、焊接质量、拆焊过程 电工仪表：钳形电流表、万用表、电能表、兆欧表、直流电桥、配电盘等仿真训练 照明电路：荧光灯、两地控制灯等仿真训练 低压电器：交流接触器、继电器、低压断路器、闸刀开关、主令电器、熔断器、启动控制器等仿真训练 电机与变压器：单相电动机、三相电动机、直流电动机、伺服电机、步进电机、变压器等仿真训练 电动机控制：联动控制、反接制动、机械制动、能耗制动、行程控制、双速调速等仿真训练 电力拖动：接触器Y/△控制电路、时间继电器Y/△自动控制电路、自耦降压启动、双重联锁正反转控制、双速异步电动机的控制仿真训练 机床电气：平面磨床、平面钻床、万能铣床等设故排故仿真训练 |
| 21 | 仿真软件及课件（整个实训室配置1套） | （1）软件基本组成 本套实训软件包含初级工、中级工与高级工等十几个实训单元，基本覆盖了电工、电子、电力拖动、电气控制、机床电路、PLC等职业技能实训和鉴定设备技术规范所列出的主要项目。软件可用于机电技术应用、电气技术应用、机电一体化、电气自动化、生产过程自动化技术等专业学生的电工实验、电工技能实训教学。 ▲（2）软件基本功能 分为安全用电常识、常用工具、导线连接、手工焊接工艺、电工仪表、电工基础、照明电路、电子技术、低压电器、电机与变压器、电动机控制、电力拖动、PLC与变频器、机床电气等实训模块，基本覆盖维修电工鉴定考核的全部模块。 安全用电常识：触电方式、防护措施、接地接零、急救措施 常用工具：试电笔、螺丝刀、钢丝钳、活动扳手、电工刀、剥线钳、电烙铁、冲击钻、弯管器、拉具、喷灯、梯子等工具的使用说明 导线连接：线头连接、导线连接、线头绝缘恢复等注意事项 手工焊接工艺：焊接工具、焊接过程、焊接质量、拆焊过程 电工仪表：钳形电流表、万用表、电能表、兆欧表、直流电桥、配电盘等仿真训练 照明电路：荧光灯、两地控制灯等仿真训练 低压电器：交流接触器、继电器、低压断路器、闸刀开关、主令电器、熔断器、启动控制器等仿真训练 电机与变压器：单相电动机、三相电动机、直流电动机、伺服电机、步进电机、变压器等仿真训练 电动机控制：联动控制、反接制动、机械制动、能耗制动、行程控制、双速调速等仿真训练 电力拖动：接触器Y/△控制电路、时间继电器Y/△自动控制电路、自耦降压启动、双重联锁正反转控制、双速异步电动机的控制仿真训练 机床电气：平面磨床、平面钻床、万能铣床等设故排故仿真训练 |
| 22 | 数字化设备运行管理系统（本实训室共配置1套） | 其中一套面向对象的全套数字化负载管理系统，可提供满足工业4.0要求的数据。包括断路器、熔断器、总线耦合器、标准启动器、行程开关等。 完成的功能 可远程实现电机能耗监控 • 电网电压检测 • 电流监控 • 电子式热过载保护 远程数据监测及计量 • 设备运行时间 • 检测设备运行的故障数 • 开关周期数 • 设备电源循环次数 • 负载有功和无功功率测量 • 负载有功和无功电能测量 • 负载实时功率因数测量 投标现场需提供操作视频演示以上硬件、软件组成成及各功能项。 |
| 23 | 实验实训室管理系统（本批实训室配置一套） | ★1、要求系统涵盖教学资料管理、学生管理、设备管理。管理系统基于局域网，采用主流编程语言，提供相关接口文档和接口说明，方便老师进行数据的编辑与维护，系统基于C/S结构，提供客户端截图和服务器端截图，系统配置有数据库，推荐采用oracle、MySql或者MongoDB，数据的存储功能透明。系统采用模块化设计，主要含有权限管理模块，教师演示模块，学生资料管理模块，设备电源管理模块，文字消息聊天模块，学生实验（训）报告填写模块。权限管理模块：主要目的是为了保证数据的安全性，针对不同的用户，有不同的权限进行操作。教师演示模块：主要目的是为了让学生能更准确明白的了解实验（训）的实验步骤等。主要是屏幕共享的功能。学生资料管理模块：采用MongoDB数据库记录学生的个人资料信息和实验报告信息。可以通过该模块对数据库进行增加，删除，修改，查询。同时还有导入功能。设备电源管理模块：主要是通过教师端对学生将要进行的实验设备进行断电操作，让学生能专心的接受教师讲解的内容。教师演示完成之后，能进行通电操作。文字消息聊天模块：主要用于教师和学生的交流，便于教师了解学生出现的问题，能及时通过调用其他模块解决问题。学生实验（训）报告填写模块：主要包括教师实验报告模板的下发，学生实验报告的填写及上传，教师报告查询及打印三个功能。便于教师管理实验资料及了解学生的实验动手能力。 “★”的技术参数、投标时要求提供详细的使用说明书及控制流程，要图文并茂。中标厂家须在中标公示后3天内，需提供给用户进行测试，合格后签订合同，否则作为虚假应标处理。 |
| 24 | 技能竞赛考核软件（本批实训室配置一套） | ★一、软件包含功能： 1) 题库清单 2) 抽取题目 3) 确定答案 4) 开始考试 5) 考试查询 6) 系统设置 7) 实时保存 8) 离线模式 标“★”的技术功能：需提供正版软件（投标现场提供软件著作权证书备查）；提供不小于50个节点。中标厂家须在中标公示后3天内，提供给用户进行测试，合格后签订合同，否则作为虚假应标处理。 |
| 25 | 实训导线及配件 | 1.采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。 2.提供实训指导书/使用说明书、软件/光盘、工具等。 |

- ★6.至少实现以下实训项目

电机拖动实训项目：

- 三相异步电动机直接启动控制电路

- 三相异步电动机点动控制电路

- 三相异步电动机自锁控制电路

- 三相异步电动机按钮联锁正反转控制电路

- 三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路

- 三相异步电动机双重联锁正反转控制电路

- 三相异步电动机工作台自动往返控制电路

- 两台三相异步电动机顺序启动、顺序停转控制电路

- 三相异步电动机的两地控制电路

- 接触器控制的Y-Δ控制

- 时间继电器控制的Y-Δ控制

- 三相异步电动机单向启动反接制动控制电路

- 三相异步电动机无变压器半波整流单向启动能耗制动控制电路

- 三相异步电动机有变压器全波整流单向启动能耗制动控制电路

- 三相异步电动机正反转启动能耗制动控制电路

- 双速交流异步电动机手动变速控制电路

- 双速交流异步电动机自动变速控制电路

- 断电延时直流能耗制动的Y-△启动控制电路

- 通电延时带直流能耗制动的Y-△启动控制电路

- 三相异步电动机双重联锁正反转能耗制动控制电路

- 三相异步电动机双重联锁正反转启动反接制动控制电路

- C620车床电气控制线路

- 电动葫芦电气控制线路

- 单相异步电动机启动控制

- 三相绕绕异步电动机的启动控制

- 工业仿真控制（提供不少于15工业控制模型）

数字化智能电气控制实训

- 远程实现电机能耗监控

- 电网电压检测

- 电流监控

- 电子式热过载保护

- 远程数据监测及计量

- 设备运行时间

- 检测设备运行的故障数

- 开关周期数

- 设备电源循环次数

- 负载有功和无功功率测量

- 负载有功和无功电能测量

- 负载实时功率因数测量

PLC控制实训：

- 可编程控制器的基本指令操作

- LED数码显示控制

- 天塔之光控制的模拟

- 十字路口交通灯的模拟

- 机械手动作的模拟

- 四节传送带的模拟

- 装配流水线控制的模拟

- 五相步进电机控制的模拟

- 水塔水位模拟控制模拟

- 液体混合装置模拟控制的模拟

- 邮件分拣机模拟控制的模拟

- 轧钢机模拟控制的模拟

- 自动成型机的模拟

- 自动送料装车控制的模拟

- 全自动洗衣机控制的模拟

- 电镀生产线控制的模拟

- PLC控制的三相异步电动机正反转控制

- PLC控制的三相异步电动机Y/Δ启动控制

- PLC控制的三相异步电动机降压启动控制

- PLC控制的三相异步电动机能耗制动控制

变频器部分项目：

项目一、变频器功能参数设置与操作

项目二、变频器外部端子点动控制

项目三、多段速度选择变频器调速

项目四、变频器无级调速

项目五、外部模拟量（电压/电流）方式的变频调速控制

项目六、基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制

照明电路部分项目：

项目一 插座和一个开关控制一盏灯（白炽灯、荧光灯+二极漏电开关）

项目二 两个双联开关控制一盏灯（白炽灯、荧光灯+二极漏电开关）

项目三 三个开关控制一盏灯（白炽灯、荧光灯+二极漏电开关）

项目四 日光灯线路的接线

项目五 声控开关控制白炽灯电路的接线

项目六 触摸延时开关控制白炽灯电路的接线

项目七 人体感应开关控制白炽灯电路的接线

项目八 单相电度表直接接线电路

项目九 单相电度表经电流互感器的接线电路

项目十 电压表、电流表接线电路

项目十一 万能转换开关和电压表测量三相电压接线

项目十二 一只电流互感器用于单相回路的控制电路接线

项目十三 三只电流互感器接成星型接线电路

项目十四 三只电流互感器接成三角形接线电路

项目十五 三相功率因数表的测量电路

项目十六 三相三线有功电度表的接线电路

项目十七 三相三线有功电度表经电流互感器的接线电路

- 1-2、电脑桌

（1）尺寸约600*480*800mm，独立使用，或配套使用电脑的控制设备，清寸显示器放置;

（2）产品为拆装结构，有键盘仓、底座、桌腿及围板组成，采用优质冷轧钢板制作;

（3）键盘仓装有专用导轨，键盘抽拉顺滑:桌面采用防火耐磨材质，经久耐用;

（4）底座装有4只1.5时带刹车万向轮，灵活移动且可随意定位;

（5）四根欧标铝型材作为桌腿，色泽明亮，衬出产品新颖层次;

（6）桌面后挡板用于保护显示器意外摔落;主机挡板用于保护主机意外摔落，同时电源插座挡板上，整齐划一，并起到有效的安全保护作用:

（7）钣金表面经酸洗磷化、静电粉末喷塑、高温烘烤处理，桌体以黑色为基色，键盘灰白!外表美观!

- 1-3、学生椅

1. 外形尺寸：长宽×高 不小于340mm×240mm×450mm。

2. 凳框采用≥1.5mm厚的优质方钢管和优质冷轧钢板焊接而成，坚固耐用。

3. 采用钣金圆弧压边包边木面板工艺，防止伤手，防护凳面。

4. 凳框表面全自动脱脂、静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康。

5. 凳面采用25mm厚的高密度复合板材，表面和边缘高温热压防火PVC，安全环保。

6. 凳脚安装高分子树脂脚套，防滑耐磨损，保护地面

- 1-4、计算机

CPU：:≥I5九代

内存：≥8G

硬盘：≥1T

显示器：≥21.5寸

- 1-5、维修工具

包含：6合1多功能螺丝批组套、1件6.3MM系列旋柄、1件6.3MM系列6角套筒(5，6MM)、1件木柄羊角锤0.5磅、1件中齿平6＂、1件中齿圆锉6＂、1件带刃口剥线钳7＂、1件活动扳手6＂、1件美式尖嘴钳6、1件美式斜嘴嘴钳5＂、1件美式钢丝钳6＂、1件尖头镊子125MM、1件30瓦外热式长寿电烙铁、1件全铝手动吸锡器、1件便携式焊锡丝1.0MM/17克、1件数显测电笔、1件铝合金手电筒(使用2节5号电池)

- 1-6、万用表

基本功能 量程. 基本准确度

1、直流电压 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+2)

2、交流电压 6V/60V/600V/750V        ±(0.8%+5)

3、直流电流 60uA/6mA/60mA/600mA/20A ±(0.8%+8)

4、交流电流 60uA/6mA/60mA/600mA/20A ±(1.0%+12)

5、电    阻 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.8%+3)

6、电容 9.999nF— 99.99mF   ±(3.0%+10)

7、频率9.999Hz---9.999MHz     ±(1.0%+5)

8、火线测量

9、全保护电路，电流档20A，毫安档全FUSE保护

10、自动关机，背光,声光提示

11、真有效值，交流频响45Hz－1000Hz

12、三极管放大倍数测量

13、二极管、通断蜂鸣,全符号显示，最大显示5999

- 1-7、100M数字荧光示波器

技术参数

1.带宽：≥100MHz

2.通道：≥2通道

3.存储深度：≥28Mpts/每通道

4.垂直灵敏度：1mv/div—20v/div，直流增益精度±3%满刻度

5.波形录制：可录制不小于6.5万帧波形数据

6.实时采样率：≥1GSa/s；

7.波形捕获率达≥50，000 wfms/s;

8.水平系统：时基范围5ns/div～50s/div；

9.双通道独立时基可调，可很方便地同时观测两路频率相差较大的信号

10.触发：边沿，脉宽，欠幅，超幅,超时,持续时间,建立/保持,N边沿，斜率，视频，码型，

RS232/UART，I2C，SPI（选配）；

11.总线解码选配： RS232/UART，I2C，SPI；

12.自动测量：共计34种；最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅值、中间值、周期平均值、平均值、 周期均方根、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、 正占空比、负占空比、延迟上升、延迟下降、相位、面积、周期面积的测量、FRR、FRF、FFF、FFR、LRF、LRR、LFF、LFR；

13.数学运算：加、减、乘、除、FFT、逻辑运算、可编辑高级运算；

14.测量统计：平均值、最大值、最小值、标准差、测量次数；

15.内置6位频率计

16.标准接口：USB Host、USB-Device、LAN、AUX Out（Trigger Out / Pass/Fail）；

17.不小于8英寸TFT屏，WVGA800×480彩色液晶显示,支持色温显示;

19.波形256级灰度显示(数字荧光)，数字示波器波形三维显示；

20.至少支持以下管理功能:

▲1）即时通讯功能：教师与学生之间可以通过该功能进行交流，并能给学生发送文件，如预习重点，实验课件，视频等。创造出安静的实验室环境。

2）过程介入，教师可通过教师端随时查看任一学生位仪器的屏幕介面，并能通过虚拟介面操作仪器。

▲3）教师可以根据自已的课程编辑符合自已特色的实验报告，并且随时可以更改。实验报告中允许插入仪器屏幕截图、仪器数据、计算值、曲线绘制、仪器状态、实验总结等。

4）资产管理,实现仪器设备在线小时数记录，仪器设备编号入档。

- 1-8、数字钳形表

基本功能 量程

1. 直流电压（最小分辨0.1mV）0.6V ~1000V

2. 交流电压 （最小分辨0.001V）6V ~750V

3. 直流电流 （最小分辨0.01A）40A  /600A

4. 交流电流 （最小分辨0.01A）40A  /600A （频响50~400Hz）

5. 电 阻    （最小分辨0.1Ω）600Ω ~/60MΩ

6. 电容     （最小分辨0.01 nF）60nF ~60000uF

7. 频 率    10Hz～1MHz

8. 温度     -40~1000度

9. 真有效值测量

10. 自动量程

11. VFC抗干扰，适用于恶劣的现场环境

12.浪涌电流测量功能（适用于电机启动电流测量）

13.NCV功能（用于查线及非接触判别零\火线）

14.屏幕双显（测电压、电流时，同时显示电压或电流频率）

15.OLED显示屏（最新显示技术，适用于高亮或黑暗环境，和极寒-30度的环境）

16.带钳头手电筒

17.可设置自动关机时间，0—30分钟或从不关机。

18.完善的错误操作保护，750Vrms过载能力

- 1-9、绝缘电阻测试仪

1.额定电压： 500V / 1000V  /2500V   ±10%

2.绝缘电阻测量范围：0.00MΩ～20000MΩ   ±(5%+5字)

3.输出电压实时显示

4.测试结果自动保持

5.测量极化指数和吸收比

- 1-10、接地电阻测试仪

技术指标：

1.接地电阻：40Ω/400Ω/4000Ω

2.最小分辨率：0.01Ω

3.接地电压测量：0~400V（50-60Hz）

4.最大显示：4000

5.自动关机

6.低电压显示

7.数据保持

8.数据存储：20

9.LCD背光

10.全符号显示

11.双重绝缘保护

12.接触不良显示：（C端或E端测试接触不良提示）

13.超量程显示

14.简易二线式测试

15.精密三线式测试

- 1-11、红外测温仪

技术指标：

基本功能	  量程

1.温度范围	-32～650℃

2.显示精度	±1.8℃或1.8%

3.重复精度	±0.5℃或0.5%

4.显示分辨率	0.1

5.D：S（距离与光点直径比)	20：1

6.响应时间	250mS（95%可读)

7.光谱响应	8um至14um

8.激光功率	2⑾类；激光产品；输出＜1mW，波长630-670nm

9.显示保持	8秒

10.℃/℉选择	√

11.发射率可调	数字可调节，可在0.10至1.0步长0.01

12.温度读数保持	√

13.供电 	USB供电（自动双层背光显示)或9V电池（6F22)

14.激光开关	√

15.搜索	√

16.断电记忆	√

17.最大值最小值显示	√

18.差值，平均值显示	√

19.双重白色背光	√

20.自动关机	√

21.三脚安装架	√

22.低电压显示	√

23.LCD尺寸≥32×29mm

- 1-12、数字钳形功率计

技术指标：

基本功能	         量程	           基本精度

1.交流电压	15V/100V/300V/600V	    ±(1.2%+5)

2.交流电流	40A/100A/400A/1000A	±(2%+5)

3.有功功率	0.01kW—600kW	        ±(3%+5)

4.视在功率	0.01kVA—600kVA	        ±(3%+5)

5.无功功率	0.01kVAr—600kVAr	    ±(4%+5)

6.功率因素	0.3～1(感性或容性)	    ±(0.02%+2)

7.相位角	    0°～360°             	±1°

8.频率	    20Hz～500Hz	            √

9.电能	    1～9999kWh	            ±(3%+2)

10.相序检测	正序、反序、缺相	    √

特殊功能：

1.自动量程	　	√

2.三重显示	　	√

3.单相两线式测量	　	√

4.三相三线式	　	√

5.三相四线式	　	√

6.真有效值测量	交流电压或电流	√

7.面板校准功能	　	√

8.数据存储	99组	√

9.数据回读	　	√

10.最大/最小值测量	　	√

11.数据保持	　	√

12.USB接口通讯	　	√

13.自动关机	　	√

14.白色背光功能	　	√

15.全符号显示	　	√

16.低压显示	　	√

17.交流电压输入阻抗	≥10M	√

18.最大显示	9999	√

19.钳头最大开口尺寸	50mm	√

20.LCD尺寸≥46 x 42mm

- 1-13、指针万用表

功能                   基本量程                        基本精度

1、直流电流 0.05mA - 0.5mA - 5mA - 50mA - 500mA          ±2.5%

5A                                   ±5%

- 直流电压0.25V-1V-2.5V-10-50V-250V-500V-1000V-2500V  ±2.5%

3、交流电压 10V - 50V - 250V - 500V - 1000V - 2500V         ±5%

4、直流电阻 ×1Ω ×10Ω ×100Ω ×1kΩ ×10kΩ                ±10%

5、通路蜂鸣 被测电路内阻≤10Ω，蜂鸣器响

6、电池电量 0~3.6V电池，绿色条位置表示电量充足

7、晶体管直流参数测量

8、电 压 降 ACV 9kΩ/ V DCV 20kΩ/ V 250VUP 9kΩ/ V

9、带多重保护电

- 1-14、钳形万用表

基本功能                  量程                             基本准确度

1、直流电压（最小分辨0.1mV）600mV  /6V  / 60V  / 600V       ±(0.5%+2)

2、交流电压  6V  / 60V  / 600V                   ±(0.8%+5)

3、直流电流 （最小分辨0.01mA）60A  /600A       ±(2%+5)

4、交流电流 （最小分辨0.01mA）60A  /600A       ±(2%+5)

5、电    阻  600Ω  /6kΩ /60kΩ  /600kΩ  /6MΩ  /60MΩ ±(0.8%+2)

6、电    容  60nF / 600 nF/ 60uF/ 600uF/ 60000uF     ±(4%+5)

7、频    率  10Hz～10MHz             　　　　　±(0.1%+2)

8、占 空 比  0.1%~99.9%　　　　　　　　  　　  ±(1.2%+3)

9、温    度  -40度~ 1000度                     ±(1.5%+5)

增加功能：

10、自动量程

11、二极管测试，通断报警，低电压显示，数据保持，单位符号显示,相对值测量

12、零火线测试，NCV测试，最大值最小值

13、钳口开口28mm

14、输入阻抗：10MΩ

15、交流频响：(45～400)Hz

16、操作方式：自动量程

17、最大显示：5999

18、电 源：1.5V电池

一般特征：

机身颜色：机身-深灰 防振套-红色

机身重量：约235g,

机身尺寸：215×63×36mm

- 1-15、接地电阻测量仪

技术指标

接地电阻：20Ω/200Ω/2000Ω

最小分辨率：0.01Ω

接地电压测量：0~200V（50-60Hz）

最大显示：2000

自动关机

低电压显示

数据保持

数据存储：20

LCD背光

全符号显示

双重绝缘保护

接触不良显示：（C端或E端测试接触不良提示）

超量程显示

简易二线式测试

精密三线式测试

- 1-16、数字兆欧表

额定电压：100V /250V/ 500V / 1000V      ±10%

绝缘电阻测量范围：0.00MΩ～5000MΩ   ±(5%+5字)

输出电压实时显示

测试结果自动保持

测量极化指数和吸收比

附加功能：自动量程，低电压显示，LCD背光，灯光报警，高压警示，自动放电10M内阻自检

- 1-17、安全帽

1、材质：进口ABS

2、颜色：红色、蓝色、黄色、白色

3、产品重量：445G

4、执行标准：GB2811-2007

5、尺寸：28*22.5*14-16（cm）

- 1-18、护目镜

1、材质：PC聚碳酸酯

2、颜色：透明

3、功能：防冲击/视野宽阔/防飞溅/防刮擦/防雾

4、适合：骑行、工地等作业

5、重量：800G

- 1-19、绝缘手套1kv

1、材质：乳胶

2、工作电压：适用于作业人员在交流小于1000V的作业场所

3、执行标准：IEC60903

4、功能：绝缘、防滑、耐磨、防水

5、颜色：红色

6、重量：0.19KG

7、用途范围：电力工作、供电所、物业公司

温馨提示：0级1000V乳胶手套，实验电压为5KV，实际适用于1000V及以下带电作业。

- 1-20、绝缘靴6kv

1、靴高37.5CM，帮高34CM，筒身厚2.5MM

2、颜 色： 黑色

3、功 能： 绝缘、安全、舒适

4、适用范围：工频电压6KV以下作业环境为辅助安全用具380V以下为基本安全用具，也可在矿山井下采矿业使用。

- 1-21、低压验电器

参数：

1、额定电压：0.2-10KV

2、收缩长度：27cm

3、绝缘长度：100cm

特点：

- 声光报警，双重显示，确保工作安全

- 雨/雪天禁止使用

- 验电器应存在干燥、通风无腐蚀的场所

- 检测高压交流线路和设备上是否有工频电压

- 1-22、高压验电器

参数：

1、材质：玻璃钢 环氧树脂

2、规格型号：10KV

3、产品特点：可伸缩

4、适用范围：电力高压系统作业

特点：

1、自检按钮：验电前检测验电器是否正常，防止意外发生

2、根据测验距离，调节伸缩杆，玻璃钢材质，良好绝缘性能

3、绝缘玻璃钢手柄

4、可拆卸式验电头，更换电池简单快捷

- 1-23、安全带

1、材质：丙纶+涤沦

2、镀铬碳素钢配件防脱锁环

3、标准撕裂袋，有效释放坠落冲击力，降低安全带对人体的伤害

4、防脱落卡扣，越受力越紧

5、多维立体缝制

6、适用：建筑、电力、造船、安装行业的悬挂用高空作业

- 1-24、登高板

参数：

1、材质：麻绳、实木

2、尺寸：长64cm*宽8cm*厚26mm

3、适用范围：电力、电信高空作业

- 1-25、脚扣

参数：

1、规格：6-8米杆  开口距离：250mm；重量：约2.8KG

2、材质：16锰钢

3、试验负荷：1650KN

4、额度负荷：1.00KN

- 1-26、绝缘夹钳

参数：

高压绝缘夹钳

耐压等级：10KV

产品材质：环氧树脂

产品特点：绝缘性好

产品功能：用于更换熔断器

重量：1.1KG

- 1-27、绝缘拉杆

参数：

1、规格：3节3米

2、材质：玻璃钢

3、可承受电伏：10KV

4、重量：1.92KG

5、适用范围：电力系统作业

- 1-28、携带型接地线

参数：

1、规格：16平方1米*4+3米（线）

2、材质：钢线、铝夹

3、适用范围：电力系统及工矿企业用电作业等

- 1-29、放电棒

1、规格：220KV不带线

2、材质：环氧树脂

3、适用范围：电力系统作业

- 1-30、智慧教室互动黑板

- 智慧黑板

一、整体结构及配置

1、正面显示为三块拼接而成的平面黑板，可实现整块黑板在同一平面书写。中间液晶屏尺寸≥86英寸，对比度≥1400:1，分辨率≥3840*2160。整机尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，厚≤95mm，整个黑板结构无推拉式。

2、黑板整体表面支持粉笔书写、液态水笔书写等；两侧书写面为纯玻璃材质，非采用金属蜂窝板材质（金属面板）。（提供国家级检验报告复印件加盖原厂公章）

▲3、产品采用电容式全贴合技术，手指轻触式多点（支持在Windows系统≥20点触控，支持在Android系统≥10点触控）互动体验。防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用≤4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。（提供国家级检验报告复印件加盖原厂公章）

4、书写板带展台存放结构，无线视频展台可直接插入书写板中保存，并直接对展台充电。

5、前置接口：USB≥4，USBTOUCH≥1，HDMI≥1，支持双系统共享前置USB接口。前置正向全频扬声器功率：2*15W；

▲6、智慧黑板前置功能键数量≥8个，为了稳定性，要求为实体按键，不可采用电容或者触控按键，功能应用包括触摸锁定，锁屏、音量加减，电源，主页等；电源按键支持开机、关机、待机三合一功能。前置红外接收头。（提供国家级检验报告复印件加盖原厂公章）。

7、视觉无拼缝，产品采用视觉无拼缝工艺设计，主副屏之间上下垂直拼缝为 0mm。

8、内置电脑隐藏式设计，整机四周无任何电脑模块的外漏接口，具备防盗安全性。

9、内置电脑配置Intel I5八代处理器，内存：8G DDR4；硬盘：256G-SSD 固态硬盘，自带window10操作系统。

二、教学应用功能

1、具备文件浏览功能，支持关键字搜索，支持实现文件分类（文档，音/视频，图片，压缩包，安装包等），具有选定、排序、全选、新建、复制、粘贴、删除、重命名、二维码分享等功能。

2、智慧黑板能够在安卓系统下，实现自发热点功能，可设置密码及修改网络名称。

3、在嵌入式系统下，智慧黑板支持有线网络连接提示，已接入的有线网络时，可以自动显示网络图标。

4、在嵌入式系统下，智慧黑板支持整机温度显示，可以选择打开或关闭此功能。

5、可设置周一至周日自动开机、自动关机时间。

6、支持USB秘钥锁和按键锁。

7、支持欢迎界面自定义和模板选择，方便节日宣传、领导参观展示等场合使用。

8、智慧黑板具备智能护眼组合功能，具备手动护眼模式和智能护眼模式。

9、为方便教师操作，在Android的白板软件下，悬浮菜单中的书写工具（批注）可与安卓白板软件的工具条联动。

10、为方便排查问题，智慧黑板需提供硬件系统检测，对系统内存、存储、触控屏、网络状态、OPS状态、本机温度、CPU、GPU等提供直观的状态提示等信息。

11、智慧黑板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用聚光灯、截屏、计时器等小工具，并支持拖拽及关闭。

12、为方便教学，智慧黑板具备多任务功能，对正在运行的应用快速切换或结束进程。

13、智慧黑板可自定义设置开机显示通道，可选择上一次通道，也可以固定为ops，安卓，VGA中的任意一种。

14、设置 OPS 是否来电自启。

15、为方便教学，智慧黑板自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源。也可以关闭信号源识别功能，或通过询问方式选择信号源识别操作是否执行。

16、在无操作或无信号输入时,具备自动进入待机节能的功能，可自定义时间间隔或关闭该功能。

17、支持上滑悬浮菜单，可调节音量、进入Android系统、进行HDMI、进入windows系统，窗口一键下移，关闭电源，护眼等。

18、窗口下移支持多种下移方式，涵盖左下角、右下角，底部居中等多种下移模式。下移同时可做到整屏缩小，画面完整、无任何画面裁剪且触控正常。

19、快捷小工具：支持自定义悬浮球菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取系统工具，聚光灯、批注、熄屏、锁屏、硬件自检、内存加速等小工具，也可以调取应用软件；并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。

20、整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。

21、外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。

22、智慧黑板在任意通道下支持五指熄屏，并且可根据需要关闭或打开；

23、智慧黑板在任意通道下支持左右侧边工具栏功能，并且可根据需要关闭或打开；支持左右手势滑动调出侧边工具栏；

24、单根网线支持安卓，OPS 同时上网，OPS 支持千兆，安卓支持百兆，支持低功耗网络唤醒；支持 2.4G，5G 双频 WiFi 和蓝牙。

三、安全防护性能

★1、为保证师生的人身安全和产品品质，智慧黑板触控玻璃具有防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人；智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性能检验报告；智慧黑板触控玻璃具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验报告。（提供国家玻璃质量监督检验中心出具的检验合格报告复印件加盖原厂公章，要求委托单位和生产单位一致）；

2、智慧黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。（提供国家玻璃质量监督检验中心出具的检验合格报告复印件加盖原厂公章，要求委托单位和生产单位一致）；

3、智慧黑板具有良好的电磁兼容性能，通过静电放电抗扰度试验（符合GB/T17626.2-2018）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T17626.5-2019）,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（符合GB/T17626.4-2018）。（提供国家级检测报告复印件加盖原厂公章）

4、为确保智慧黑板良好的色彩显示效果，依据GB/T 20145-2006规定，进行色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%。（提供国家级检测报告复印件加盖原厂公章）；

▲5、为贯彻保护学生视力，要求智慧黑板通过蓝光危害检测，蓝光透过率≤65.2%，无蓝光危害，符合GB/T 20145-2006的要求。（提供国家级检测报告复印件加盖原厂公章）

▲6、智慧黑板触控膜使用无害物质材料工艺标准，有利于对人体健康和环境保护，须符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求或者RoHS 指令(2011/65/EU 及修订指令（EU）2015/863的要求。（提供CNAS认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章）

7、依据GB/T17626.3-2016、GB/T17626.6-2017、GB/T17626.11-2008，智慧黑板通过射频感应的传导骚扰抗扰度试验，射频电磁场辐射抗扰度试验，电压暂降、短时中断和电压变化等试验检测

8、为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求智慧黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业，非OEM产品。（提供CCC复印件加盖厂家公章）

9、电脑

四、资质

1、智慧黑板厂家具有高新技术企业证书。（提供复印件加盖原厂公章）。

2、为确保后期升级兼容，智能黑板制造商具有基于PPT的双屏演示教学软件著作权（投标商提供国家权威机构出具的认证证书复印件加盖原厂公章）。

- 安卓系统及应用

1、整机内置安卓系统，支持安卓系统8.0及以上版本，内存≥1G，存储≥8G。

2、支持简体中文、繁体中文、英文三种语言切换。

3、在嵌入式系统下可实现白板书写、PPT、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便操作。满足以下功能：

1) 无 PC 状态下，嵌入式安卓操作系统可实现常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。

2) 在嵌入式安卓操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可通过 U 盘直接导入文件，并可以自动将文件进行分类为图片\PDF\PPT 三种，检索后可直接在界面中打开。

3) 无 PC 状态下，嵌入式互动白板支持多人书写，不低于 10 点触摸书写，书写轨迹流畅平滑；擦除方式有：普通擦除、对象擦除、全屏擦除等方式，满足老师的不同使用习惯。

4) 无 PC 状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格等。

5) 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户需求手动操作调节屏幕分辨率等，支持文本输入功能，键盘直接弹出，且不需要选择输入法就可以直接输入文字，快速、准确。

6) 换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。无需借助 PC，工具栏采用发散式图标方式,易于识别,便于操作，分类清晰。

- 白板软件

1 .配套白板软件具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、展台调用、返回白板软件等。

2.白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作

3 .具有白板漫游功能，支持缩略图导航功能。

4.软件支持智能文字、图形、公式识别。全屏中英文数字混合书写智能识别，支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形。

5.微课录制，支持录屏功能，支持声音的采集录入，并且可以选择保存路径。

6.二维码下载，支持课件下载功能，通过扫描二维码方式下载完成。

7.页面添加，点击加号图标可进行页面添加，可以添加多页。支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。

8.视频展台，能够无缝对接视频展台，并可以批注，擦除，截图，旋转，对比，锁定等；支持最小化以及文件的添加等。

9.多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入 PPT 时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。

10.保存退出工具，可以保存白板当前所有书写内容，并且能够从软件中再次打开复习。

11.撤销恢复工具，具有撤销恢复功能。

12.支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。

13.具有板中板功能，可书写，擦除，添加页面，保存内容。

14.图形工具，具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色。

15.背景颜色，可选择多种颜色背景及图片，并可自定义添加。

16.书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式。

17.白板软件扩展支持复制屏幕和拓展屏幕模式，方便多屏幕观看教学。

18.白板软件支持中文简体，中文繁体，英文等版本安装。

- 投屏互动教学软件

1. 支持多类型设备连接：支持 IOS、MAC 镜像投屏、安卓移动端（Android 6.0 及以上）与黑板互投、Windows 客户端与黑板端互投。

2. 支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。

3. 支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。

4. 支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。

5. 支持投屏功能：支持手机屏幕画面实时投放至黑板端，画面清晰，可达 1080p，并可选择画笔批注、擦除笔记。

▲6.支持桌面同步：支持智慧黑板端画面同步至手机端，手机端设备可远程控制服务端 Windows 桌面

7.支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。

8. 支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的 PPT 课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的 PPT 文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。

9. 具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至 PC 服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。

10 支持文件上传。可对手机端本地文件文档、图片、音频、视频等智能分类，并可上传至智慧黑板端，也可直接拍摄视频和照片上传。

11. 支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，尤其大文件分享。

12. 支持一键录屏：支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。

13. 支持打开白板：支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。

14. 支持 Windows 客户端和智慧黑板端一键切换功能。

15. 支持 Windows 客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。

16. 支持 Windows 客户端远程控制智慧黑板端桌面。

17. 支持 Windows 和 Windows 文件互传，同一局域网内可实现两台 Windows 电脑文件传输，方便快捷。

- 学生评价系统

1、软件整体要求

学生激励教育评价系统集教师管理端及家长端于一体，功能操作支持教师通过多媒体客户端、PC 网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，并可用同一账号登录使用，且各个端的数据互通，方便教师随时随地对学生进行管理与评价。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端及微信小程序查看学生的在校行为表现。

2、班级管理

①支持教师创建班级，选择所属学校，所属年级，自定义学科及班级名称。

②支持教师邀请老师及家长加入，班主任以邀请码、QQ 及微信分享，或打印班级通知等方式邀请教师及家长加入共同管理班级。

③支持教师编辑班级头像、班级名称、学段等班级信息，支持修改学生姓名及学生头像。支持删除学生信息。

④支持班主任查看任课教师及家长的姓名、科目及联系方式等。

⑤老师端 APP 上可以查看本校其他老师的使用情况统计报表，便于互相激励与学习。

⑥教师端 APP 可以展示本校所有老师的积分指数，由此分析老师的信息化素养及责任心。

3、学生管理

①支持电脑端批量导入学生名单及添加单个学生信息。

②支持邀请家长下载手机端加入班级，实时查收学生表现。

③支持老师加入多个班级。

④支持学生按照姓名首字母、总分等多维度排序。

⑤可根据不同场景创建小组方案。

4、考勤管理

①可邀请不同科目教师进行协同管理，在手机端即可记录学生考勤，并自动生成报告，选项有迟到、早退、旷课、请假等。一键发送考勤报告，家长端实时获取考勤结果。

②教师可在电脑端查看考勤报告。

③支持快速检索学生功能。

5、行为评价管理

①学校行为准则以及班级需要个性化规范的学生行为，可以按教育部规定综合素质评价五大维度归类，可支持自定义行为评价指标，包括行为指标的图标、名称及分值。

②教师可对系统中的预设行为进行编辑及排列，可拖选系统行为库中的热门行为指标组件专属自己的行为库。系统行为库中预设 100 种以上行为指标供选择。

③支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生及小组行为进行评价打分，支持学生姓名按首字母顺序排序。支持书写评价详情，评价结果在报告内显示。

④支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生进行随机抽选评价，支持分组管理及小组随机评价。

⑤支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，支持批量选择学生及小组进行评价。

⑥支持分值重置功能，可一段时间后重置分数，确保学生保持积极性。

⑦支持计时器功能，包含秒表、倒计时。

⑧登录客户端可用 APP 扫码登录。最小化客户端悬浮于课件之上，不影响课件使用，点击标识即可恢复激励评价系统使用。

⑨班主任老师可邀请各科老师点评学生，各科老师所有数据单独存在，并可单独查看。

6、行为报告

①根据评价得分情况，形成实时光荣榜，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。

可按照本日、周、月进行排名。

②支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图或其他形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析。

7、家校共育

①班级圈：教师发送班级圈，发送学生动态，课堂表现等，家长可随时查看孩子们的

在校表现。

②任务作业：一键发送任务作业，设置是否需要家长线上完成作业及分值，支持向一个班级及个别或全部学生发送作业。支持对已接收的任务进行快速批改，并将批改结果反馈给家长端。支持查看全班同学学习任务完成情况。

③通知公告：一键发送班级通知公告，家长端即时接收，了解班级最新动态。

④附近浏览：浏览附近内容，了解优秀教师教学及课堂秘诀。

⑤成绩分发：一键批量分发学生成绩，家长及时了解学生成绩，免除线下分发烦恼。

⑥支持查看家长联系方式。

8、家长端（APP 端+微信小程序端）

（1）学生管理

家长有独立的 APP 和微信小程序接收孩子被激励的详情以及班级圈、光荣榜、通知公告、自己孩子的成绩，为了信息的安全，家长 APP 不得跟教师 APP 混用。在小程序上即可实现 APP 的功能。

避免给教师造成困扰，教师 APP 和家长 APP 之间不得有即时聊天功能，但要实现家校共育的目的。

①支持创建学生并加入班级，支持一个账号可以多个家长使用，一个账号绑定一个学生。

②支持填写邀请码、使用 QQ 及微信分享、班级通知等形式加入班级。

③支持创建多个学生，并切换孩子查看不同给学生的情况。

（2）家校互动

①支持接收学生的课堂评价分值。

②支持家长查看班务、学校通知及成绩，及时了解学校动态。

- 智慧黑板集中管控系统

1、软件功能：后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板设备。

2、使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号，该学校设备只需接入互联网，并在受控端使用账号进行设备注册，管理员即可在后台对设备进行远程管理。

3、远程设备控制：在控制端网页可对已连接的设备进行实时控制，包括关机、U盘禁用等功能。

4、远程画面：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的智慧黑板当前桌面画面。

5、消息推送：在控制端选择一台或多台互动黑板发送走马灯文字信息、屏幕常驻信息和公告，可设置文字字体、大小、颜色，播放时间。

6、公告：学校管理员在在控制端向一个或多个智慧黑板推送图文通知。（提供国家级检测报告复印件加盖原厂公章）

7、校园监看：可以查看周、月黑板每天在线数量、黑板运行时间。

★8、图片展播：老师登录网页控制端向智慧黑板发送一组图片，智慧黑板客户端进行轮播展示。（提供国家级检测报告复印件加盖原厂公章）

- 视频展台

▲1、无线视频展台与黑板同一品牌，要求3C证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业；

2、无需无线网卡，展台连接黑板无需额外配置无线网卡，打开视频展台软件连接黑板自带的WiFi 或其他热点后即可使用视频展台设备及配套的软件。

3、支持电量显示，展台机身具有电量指示灯，可提示当前电池量。

4、5200 毫安时大容量锂电池，展台配置 5200 毫安时的大容量锂电池，可持续使用6小时；

5、开机即自动识别连接，无需每次进行 WiFi连接配对，展台设备初次使用扫码二维码配置设备信息后，以后打开视频展台设备及配套软件后会自动在大屏黑板上呈现视频画面，无需每次寻找 WiFi 热点连接也无需每次扫码配置。

6、支持快拍仪设备一键拍照或在智慧黑板软件上拍照两种方式，按下视频展台设备拍照按键后，会拍摄当前画面并将照片同步实时传输到黑板视频展台软件上。

7、连接方式，设备支持 WiFi 无线传输，充电方式，支持 USB 充电方式。

8、不低于500 万像素，光源：自然光、LED灯补光

9、按键防抖动和防重拍功能，按下 1 次按键后无抖动无重复拍摄，在 WiFi 环境较差图像传输较慢用户连续按拍摄按键的极端场景下，也能正常使用；

10、图片批量保存/删除，保存格式可为 pdf/pptx，展台白板软件可将视频展台拍的图片批量保存到本地电脑，保存格式可为pdf/pptx，白板软件也支持批量删除图片功能。

11、OCR 识别，展台白板软件自动将视频展台拍照的图片信息自动识别成文字，可保存文档格式。

12、拍照自动全屏，拍照自动对比，展台白板软件支持视频展台拍照全屏，多张照片自动对比功能。

13、铭牌耐久性，标记清晰可辨、无卷边、不会轻易揭掉。

- (八）智慧讲台

1.讲台核心采用至少21.5英寸电容全贴合触摸屏幕钢木结合设计,老师接触位置为木质桌面，美观大方，支持10点同时触摸。钢化玻璃厚度不低于3mm，保护屏幕安全。

2.讲台尺寸设计为长x宽x高:不低于 1200mmx770mmx 1000mm, 环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，可给老师带来存在足够隐私的空间。

3. 采用先进的强化结构工艺，使教师操作轻便简单，表面静电喷塑处理，防腐防锈耐磨，精致优雅；讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，更为安全。

4.屏幕融合在讲台中，耐刮木桌面设计，触控屏与讲台融为一体。

5.一台多用：多媒体讲台在所有设备使用状态下。仍可在台面摆放教具、教学仪器以及进行实验演示。

6.讲台支持通过讲台屏幕对一体机的画面进行控制。同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。

▲7.讲台设置快捷按键，按键≥8个，按键功能包括对关小屏、熄小屏、声音+、声音-、返回、任务框、熄大屏、一键护眼。

▲8. 讲台外设置 三个USB充电口，对接入设备 进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。及内设影藏两个USB接口，可接插键盘/鼠标；

9.智慧讲台设置有收纳柜，可收纳标准键盘鼠标等，讲台侧面设置有220V三相电源接口，方便老师充电。

★10.为保证兼容性及稳定性，智能讲台需与智慧黑板为同一品牌厂家。

- 1-31、教师椅

五轮转椅，带脚踏、可升降、可旋转；

钢板底座，加厚靠背，PU材质；

尺寸：长×宽×高 不小于490×360×1200mm（±30mm）。

- 1-32、学生桌

规格：不小于700*500*750mm

采用E1级环保板材；

旋转式开关，桌子可折叠；不需用时可堆放在角落，为灵活上课提供便利。

带有置物架，可放置上课书本等；

带有万向轮；

桌子可根据实际使用情况拼在一起进行分组讨论等

- 1-33文化展示墙

规格：不小于2.5*1.8M

实验室文化布置依据实践教学模块设计分区。

用于展示教学理念、科普教学知识等

- 1-34、装修

综合布线安装实施：1、实训室以实训装备为核心，利用工业情景化设施建设，地面铺设瓷砖地板、墙面油漆粉刷、照明设施改造、窗帘改造等。根据现场实际勘察及测量电子实训室面积约170㎡实验室建设环境：拆除：拆除老旧破损的地板、窗帘、墙面装饰层等；建材运输、垃圾卫生清理；铺设颜色与整体设计一致的瓷砖地板、踢脚线；墙面重新粉刷；穿照明线、穿照明线以及安装两位二极及三极插座；更换原有窗帘、窗帘杆；布置管内穿放六类双绞线，搭配一个16口交换机；

★2、提供实训室建设布局与效果图、用电走线线图、网络走线图、3D效果图等