平潭流水镇中心小学新综合楼、阅览室、劳育实践基地等配套设施设备货物类采购项目

包1：阅览室改造建设项目参数

| 序号 | 区域名称 | 项目名称 | 参数描述 | 规格（允许偏差±3%） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馆员工作站 | 创意工作站前台定制 | 1.免漆杉木生态板，经过防虫、防腐等化学处理； 2.大理石≥20mm； 3.PVC封边，优质五金配件； 4.层板底部开槽，内藏LED软性灯带； 5.人工及材料。 | 约4000*2300*750mm | 1 | 组 |
| 2 |  | 座椅 | 1.可上下调节高度； 2.三防网布：防水、防污、阻燃、透气、柔软舒适； 3.尼龙背框+腰包； 4.固定扶手； 5.海绵一体热压成型座板； 6.气杆氮气纯度99.9%，氮化处理； 7.电镀脚架承重≥360kg； 8.加大静音尼龙轮；负重大。 | 约450*550*880mm | 2 | 张 |
| 3 |  | 创意工作站圆弧长书柜定制 | 1.免漆杉木生态板，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边，优质五金配件； 2.人工及材料。 | 约3300*700*350mm | 1 | 组 |
| 4 |  | 工作站广告字定制 | 1.高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯激光雕刻； 2.字≥20mm，人工打磨平整，字体烤漆处理。 | 约4500*700mm | 1 | 项 |
| 5 |  | 创意工作站公告栏定制 | 1.高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯激光雕刻，人工打磨平整，字体烤漆处理； 2.吸磁白板定制高精户外背胶，配磁扣条。 | 约500mm*1500mm | 1 | 项 |
| 6 |  | 创意工作站制度文化定制 | 1.高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯≥15mm裁切定制造型，UV打印内容； 2.水晶字点缀亚克力饰面。 | 约3000*3000mm | 1 | 项 |
| 7 | 电子阅读区 | 创意阅读区弧形书桌定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.人工及材料。 | 约3800*1000*750mm+3100*300*350mm | 1 | 组 |
| 8 |  | 创意阅读区座椅定制 | 1.碳素钢，高弹海绵； 2.静音脚垫。 | 约380*750*350mm | 22 | 张 |
| 9 |  | 创意阅读区组合书柜定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.包含软垫； 3.人工及材料。 | 约3600*450mm+1350*350mm | 1 | 组 |
| 10 |  | 创意组合角落书柜定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.人工及材料。 | 约1340*350*2200mm | 6 | 组 |
| 11 |  | 创意矮柜定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.人工及材料。 | 约2600*350*800mm | 2 | 组 |
| 12 |  | 创意书桌定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.人工及材料。 | 约5720*400*750mm | 1 | 组 |
| 13 |  | 阅读区域文化定制 | 1.高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯≥15mm裁切定制造型，UV打印内容； 2.水晶字点缀亚克力饰面。 | 约1800mm*945mm | 1 | 项 |
| 14 | 创意阅读区 | 创意卡座弧形书柜定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2. 软垫； 3.人工及材料。 | 约直径:2800mm *1150mm | 4 | 组 |
| 15 |  | 创意区异型沙发定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2．优质皮面料，具有耐磨、易清洁等特点。 | 约4500*1500*450mm | 1 | 组 |
| 16 |  | 造型圆桌 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件。 | 约直径600mm*750mm | 2 | 套 |
| 17 |  | 造型活动软凳 | 1.实木； 2.天然棉麻。 | 约300*280*280mm | 8 | 个 |
| 18 | 互动阅读区 | 创意互动阅读区阶梯书柜定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边，优质五金配件； 2.人工及材料。 | 约13835*700*1150mm | 1 | 组 |
| 19 |  | 创意互动阅读区吊顶定制 | 1.轻钢龙骨系列做骨架； 2.≥15mm欧松板，面饰石膏板，经过防虫、防腐等化学处理； 3.人工及材料。 | 约14200*2280mm | 1 | 项 |
| 20 |  | 创意互动阅读区文化定制 | 1.高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯≥15mm裁切定制造型，UV打印内容； 2.水晶字点缀亚克力饰面。 | 约1800*945mm | 1 | 项 |
| 21 |  | 创意个性多功能圆柱阅读区定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边，优质五金配件； 2.软包坐垫及靠背； 3.人工及材料。 | 约直径870mm | 2 | 套 |
| 22 |  | 创意多功能圆柱个性天花造型定制 | 1.≥15mm欧松板，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边，优质五金配件； 2.异型造型烤漆； 3.人工及材料。 | 约3830*1918mm；2048*1281mm； | 2 | 组 |
| 23 |  | 创意个性多功能圆柱文化定制 | 1.亚克力哑面烤漆。 | 约2000*1320mm | 2 | 组 |
| 24 | 藏书区 | 藏书区高柜定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.内嵌射灯； 3.人工及材料。 | 约13235*2930*350mm | 1 | 组 |
| 25 |  | 藏书区高柜卡座定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.坐垫，软包全包，抱枕； 3.人工及材料。 | 约1040*1740*350mm | 2 | 组 |
| 26 |  | 藏书区卡座文化定制 | 1.实木框； 2.高密度板不易燃性、高强度、耐气侯变化的聚氯乙烯≥15mm； 3.高精数码纸。 | 约1040*1740mm | 2 | 组 |
| 27 |  | 藏书区中柜定制 | 1.免漆杉木生态板，台面板材厚度≥18mm，经过防虫、防腐等化学处理，PVC封边,优质五金配件； 2.人工及材料。 | 约2100*1640*350mm | 8 | 组 |
| 28 | 吊顶 | 书香吊顶创意定制 | 1.装配式轻钢天棚龙骨； 2.≥15mm欧松板，面饰石膏板，经过防虫、防腐等化学处理； 3.打磨，阴雕，油漆。 | 约18180*10159mm | 1 | 项 |
| 29 |  | 吊顶乳胶漆 | 1.环保乳胶漆 ，符合质量标准：表面平整，无掉粉，无漏刷，无明显色差，泛碱、流坠，无起皮、起壳、鼓泡。 | 约18180*13235mm； | 1 | 项 |
| 30 | 电子设备 | 工作站电脑 | 1.显示屏≥21.5英寸1,920x1,080@60Hz； 2.处理器类型 英特尔 i3 ； 3.内存容量 8GB； 4.硬盘容量 120GB固态+1T机械； 5.显卡 集成显卡； 6.局域网 1千兆； 7.网卡 主载网卡； 8.执行标准 GB/T 9813.1-201； | 定制 | 1 | 台 |
| 31 |  | 图书防盗门 | 1.工作电压：AC:220V±20%、50Hz； 2.天线功率：4-5W； 3.信号处理：数字式； 4.芯片：LD04； 5.外型尺寸：150cm*48cm*5cm； 6.探测范围：高：5-165cm宽：75—120cm； 7.灵敏度：K=1*10000； 8.报警方式:声光报警； 9.无故障时间80000小时； 10.高级树脂及有机亚克力； 11.工作环境：-10--+50； 12.防误报功能，遇强干扰可自动降低灵敏度； 13.智能存储功能，可自动记忆最佳调试状态，防止误操作； 14.安装形式：底座式，专线槽式，预埋管式； 15.符合绿色环保标准：产品功率小于5瓦，使用寿命长、耗电量少，对人体无辐射，最大可能的抑制了对电脑的干扰； 16.平均报警率98%（标准设置距离75厘米，钴基16厘米磁条）； 17.磁条兼容性:6-16cm国产磁条和大部分进口磁条、磁贴； 18.双通道。 | 定制 | 1 | 项 |
| 32 |  | 监控 | 1.最高分辨率可达2560 ×1440 @25 fps； 2.越界侦测，区域入侵侦测； 3.萤石平台接入； 4.背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境； 5.1个内置麦克风，高清拾音； 6.白光灯补光，最远可达30 m； 7.符合IP66防尘防水设计。 | 国标 | 3 | 项 |
| 33 |  | 探头支架 | 1.枪机支架； 2.铝制。 | 国标 | 3 | 个 |
| 34 | 其他 | 吊灯 | 1.防眩光设计，无频闪，色彩还原度高，结构精密严谨，色温适合满足人眼视觉舒适度要求，确保光环境的舒适性； 2.≥36W。 | 约1200mm*200mm | 18 | 个 |
| 35 |  | 射灯1 | 1.防眩光设计，无频闪，色彩还原度高，结构精密严谨，色温适合满足人眼视觉舒适度要求，确保光环境的舒适性； 2.嵌入式。 | 约直径65mm,高37mm | 3 | 个 |
| 36 |  | 射灯2 | 1.防眩光设计，无频闪，色彩还原度高，结构精密严谨，色温适合满足人眼视觉舒适度要求，确保光环境的舒适性； 2.嵌入式。 | 约直径75mm,高39.5mm | 22 | 个 |
| 37 |  | 甲级防火门 | 1.材质：甲级防火门； 2.甲级对开防火门； 3.符合国家质量检验标准； 4.包括门体五金件：防火锁、防火合页、插销。 | 约1840*2420mm | 1 | 项 |
| 38 |  | 玻璃门 | 1.铝合金框架，钢化玻璃隔断≥12mm，地弹簧； 2.智能锁； 3.人工安装。 | 约2440*2380mm | 1 | 项 |
| 39 |  | 书梯 | 1.松木踏板，双面光面 2.2寸聚氨酯伸静音脚轮； 3.25*25mm方管整体焊接； | 约900*75*50mm | 1 | 个 |
| 40 |  | 书车 | 1.冷轧碳素钢板； 2.表面静电粉末喷塑涂层； 3.塑胶万向轮。 | 约900* 800*360mm | 1 | 个 |
| 41 |  | 书籍分类牌 | 1.冷轧钢板折弯烤漆； 2.≥300克哑粉； 3.内容可更换。 | 270*200*70mm | 25 | 个 |
| 42 |  | 砌体及装饰层拆除补砌 | 1.砖石砌体拆除； 2.地面装饰层（块料层面，含结合层）拆除； 3.天棚装饰层（天棚，龙骨，石膏面）拆除； 4.墙面装饰层（墙面层面，含结合层）拆除； 5.实心砖墙补砌。 | 人工 | 1 | 项 |
| 43 |  | 墙面乳胶漆 | 1.墙面打磨接缝处理，腻子施工； 2.采用环保乳胶漆。符合质量标准：表面平整，无掉粉，无漏刷，无明显色差，泛碱、流坠，无起皮、起壳、鼓泡； 3.细微修补，清理残余。 | 约67.8㎡ | 1 | 项 |
| 44 |  | 地塑 | 1.塑胶面层； 2.自流平水泥浆楼地面基层； 3.平面砂浆找平层； 4.水泥砂浆找平层； | 约233㎡ | 233 | ㎡ |
| 45 |  | 承重墙改造 | 1.形状改造，包柱改造石膏板封面。 | 约22㎡ | 22 | ㎡ |
| 46 |  | 强电改造 | 1.采用国标电源线，电线穿管，管道固定，重新铺设强电电路。开关、插座等辅材； 2.相关电线路规划布置。 | 约233㎡ | 1 | 项 |
| 47 |  | 弱电改造 | 1.采用非屏蔽网络线，根据位置铺设，线路穿管，管道固定。含网络插座等辅材； 2.弱电线路布置。 | 约233㎡ | 1 | 项 |
| 48 |  | 系统集成费 | 1.安装及调试垃圾清运等。 | 人工 | 1 | 项 |