1、数量及地点： 阶梯教室1、2面积面积约13.82平方米各1片。综合楼7、8层面积约4.6平米各1片；4台计算机及多媒体讲台；

2、参数： Q2.5 Pro室内全彩 LED显示屏 随机附件： 合格证； 产品类型： 室内小间距LED显示屏; 产品规格: Q2.5 Pro ;像素结构: SMD1515 ;像素间距（mm）: 2.5mm ;模组分辨率:（W*H） 128*64 ;模组尺寸（mm*mm） :320mm(W)*160mm(H) ;模组重量（kg）: 0.46kg±0.01kg ;模组最大功耗:（W） ≤24W ;箱体模组组成（W*H）： 2*3 ;箱体分辨率：（W*H） 256*192 ;箱体尺寸（mm）： 640mm(W)*480mm(H)*85mm(D); 箱体面积（㎡）： 0.307㎡ ;箱体重量：（kg） 7.61kg±0.05 kg; 箱体像素密度（点/㎡）： 160000Dots/㎡ ;箱体平整度（mm）： ≤1mm ;箱体拼接缝： ≤1mm; 维护方式: 前后均能维护 ;箱体形成 :铝合金 单点亮度校正: 支持; 单点色度校正: 支持 ;白平衡亮度: ≥600cd/㎡ ;扫描驱动方式 :1/32扫描，恒流驱动； 色温（K）： 3000K-18000K；可调可视角度 :水平140±10度，垂直130±10°;可视距离: ≥2.5m ;发光点中心距偏差 :3% ；亮度/色度均匀性： ＞0.95 ；对比度 ：≥5500:1 ；峰值功率 ：≤457W/㎡ ；平均功率： ≤47W/箱体 ；供电要求： AC220V；频率：47-63（Hz）； 安全特性 ：GB4943/EN60950 ；换帧频率 ：≥60帧/秒 ；驱动方式 ：恒流驱动，32扫； 灰度等级： 红、绿、蓝各14-16bits ；刷新频率 ：≥3840Hz ；颜色处理位数 ：43980亿种 ；模组自带掉电存储功能 保存亮度、色度校正数据，模组参数 视频播放能力 2K高清，4K超高清画面 寿命典型值 100000H 工作温/湿度范围（℃/RH） -20-40℃/10％-65％RH(无结露) 存储温/湿度范围（℃/RH） -20℃ ～40℃/ 10%-65%RH（无结露) CCC认证编号 2019010903173044 安装要求 室内干燥环境 资源节约产品认证类型：节能； 节能产品认证机构名称： 中国质量认证中心；

节能产品认证证书编号： CQC19701224839；

3、方案内容需体现完整准确的项目实施方案，包括品牌、详细技术参数、数量、预算单价及总价，方案优势说明等。

。