附件2：平潭一中阶梯教室及会议室LED屏方案参数

第一部分 平潭一中阶梯教室及会议室LED屏设计一览表

| 序号 | 安装地址 | 设备名称 | 设计尺寸（长*高） | 显示面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶梯教室1、2 | 室内P1.86全彩LED显示屏 | 5.12m*2.88m | 14.7456㎡ |
|  |  | 室内P1.86全彩LED显示屏 | 5.12m*2.88m | 14.7456㎡ |
| 2 | 综合楼7、8层会议室 | 室内P1.25全彩LED显示屏 | 3m*1.6875m | 5.0625㎡ |
|  |  | 室内P1.25全彩LED显示屏 | 3m*1.6875m | 5.0625㎡ |

- 第二部分  LED显示屏设备明细方案清单

一、阶梯教室1、2 ：P1.86全彩LED显示屏方案清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.大屏显示尺寸：5.12m（W）*2.88m（H），显示像素：2752（W）*1548（H）。 2.点间距：1.86mm； 3.灯珠波长范围：单颗红灯≤4nm、蓝绿≤3nm； 4.物理密度：288906点/ ㎡； 5. PCB设计采用灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能。 6. LED灯珠抗拉机械强度≥1.2kg；屏体正面黑色亚光处理，反光率：≤2%；LED屏存储结构≥16kb；最大对比度（全白/全黑）≥8000:1；暗室对比度≥9500:1。 7.最小可视距离≤0.5m，最佳可视距离≤3m。 8.显示屏亮度（CD/㎡）≥600（可调）, 亮度均匀性（校正后） ≥98%； 9.色温（K）:1000-10000可调； 10.水平视角≥170度， 垂直视角≥170度； 11.发光点中心距偏差<1.3% ；显示屏高亮效率≥99.2%；显示单元色域≥120% NTSC;显示单元漏光度≤0.01cd/㎡; 12.色度均匀性（校正后）±0.002Cx,Cy 之内； 13.功耗（W/m2）：峰值≤ 600；平均≤260 14. 刷新率（Hz）≥3840 15. 低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit任意设置 ；0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；显示屏拍照等级≥10bit；显示屏灰度处理等级≥16bit;灰度等级≥65536级。 16. 模组机械强度≥5MP; 17.显示屏具有亮度/对比度/色度调节/ 视觉修正等图像调整功能。具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示。 18.LED软件支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条级消除、 慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 19.MTTR≤2分钟；MTBF≥10000小时。 20.最大亮度白色连续工作2小时， 表面温升小于20摄氏度（温升20K）。 21.具有自动gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、 亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 22.支持屏体拼缝亮暗线较正，LED系统具有先进的除亮、暗线功能，从软硬两方面彻底改善困扰LED小间距安装精度造成的亮、暗线问题。 23.产品通过正弦振动试验，10～55H，振幅0.35mm,每一轴向循环扫频5次，每次时间5min，试验结果符合相关试验要求；产品通过稳定性试验，设备在正常工作条件下，连续工作7*24小时,不应出现电、机械或操作系统的故障；产品在10级震度条件下，显示屏产品应能正常显示，无抖动无拖尾现象。 24.电源功率因素≥0.9，且电源在25摄氏温度时电源效率≥90%；电源增益调节≥8位。 25.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；模组表面绝缘电阻≥5000兆欧；电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 26.产品通过UL94与GBT5169.16-2008标准试验，PCB板（主板、模组等）达到V-0级标准。 27.产品通过GB/T 8626-2007、GB/T 20284-2006试验测试，符合相关标准要求。根据GB 4943.1-2011标准对设备进行冲击测试与机械强度测试、接触电流测试、接地电阻测试、结构检查试验、输入测试，产品符合测试要求。 28.产品符合电磁辐射（EMC） 信息技术设备 （ITE）B级；产品通过光生物安全评估检测，达到无危害类级别。 29.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并且有过流、短路、过压、欠压保护等功能。 30.产品通过节能环保测试，根据GB/T 24489-2009用能产品能效指标编制通则，进行显示器能效限定值及能效等级测试试验，产品能源效率是普通LED屏的2.85倍，节能效果明显 ，符合节能要求。 31.产品通过高低温工作/存储测试、盐雾试验、噪声测试、防紫外线测试。 | 14.7456 | ㎡ |
| 2 | 视频控制器 | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DV，1 路 3G-SDI（选配）。 2.支持 3 个图层。 3.支持快捷配屏和高级配屏功能。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备备份设置。 6.视频输出最大带载高达650万像素，10路网口输出。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.支持最宽带载10240点，最高带载8192点。 10.设备支持Fn快捷键功能自定义，可快速调用保存场景进行切换、亮度、窗口等快捷功能，增强产品实用性能。 11.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 12.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。 | 1 | 台 |
| 3 | 控制系统 | 1.高清LED显示屏专用控制系统，采用多种数字视频处理技术，保障图像还原质量，支持高灰度、高刷新；支持单点亮度、色度校正；支持通讯状态监视及系统配置文件回读管理；显示素材多样化，支持各种视频文件、图片、底图、字幕、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示。 2.打开LED播放软件时须在控制主机上插入密钥UKEY，同时在授权手机独立APP客户端获取5-8位随机动态密码（非短信形式），在设定的限制时间内输入动态密码才能进入软件操作界面；当值守管理员离开拔出密钥UKEY时，播放软件自动关闭。（投标时提供功能演示进行佐证) 3.系统软件同时具有远程管理功能，当值守管理员临时离开，可以通过授权手机独立APP客户端锁定键盘、鼠标，防止有人误操作，如果有非授权人员操作控制主机，LED服务程序会发出语音警告并推送信息给对应授权管理人员手机App客户端，提醒管理人员有异常情况，管理人员通过手机App客户端可以实时查看最新的播放日志及当前电脑屏幕截图，如发现问题可以发送命令远程关闭控制主机的LED播放软件及关闭控制主机。防止非授权人员作非正常操作以保障信息播放安全。（投标时提供功能演示进行佐证) 4.授权手机独立APP客户端还可以自动将播放日志永久保存到数据库中，并可按时间段查询历史播放日志。（投标时提供功能演示进行佐证) 5.以上2、3、4所有功能须在同一个手机APP客户端实现，评标时须提供在同一个手机APP客户端进行2、3、4功能的演示；投标人自行携带相关演示设备（包括演示所需的其他辅助设备）进行演示。 | 1 | 套 |
| 4 | 投屏器 | 1.无线投屏，即插即用;多系统兼容; 2.多设备接入，支持电脑、手机、平板接入； 3.1080P高清输出、音视频可分离同频输入； 4.有线/无线桥接,支持边投屏边上网； 5.双核芯片，传输稳定流畅； 6.密码保护，网络安全加密，系统支持静态及动态安全密码登录；定时重启，重启释放内存，保持长期稳定； | 1 | 套 |
| 5 | 电脑 | I5，8G内存，1T+256G硬盘，2G独立显卡,21寸显示器 | 1 | 台 |
| 6 | 智能配电系统 | 1.容量≥20KW; 2.设备为标准19寸机架式，具备设备状态、运行状态、各通道指示灯、开启按钮、关闭按钮、6通道旁路开关、5端口电源输入、6路20A工业插座插头输出、2路标准插座辅助输出。具备同步联机控制（上位机软件、触揭幕屏图形终端、中控设备远程连接）、异步脱机自动控制工作模式。具备自动逐级延时上电、单通道单独控制、远程数据监测、≥8组计划任务上电关电、操作人员多级权限管理、多机级联控制、多机设备名称更改、掉电后输出通道断开与保持状态设置；具备应急预案设置与执行，如：高温报警断电外部设备联动、烟雾报警断电外部设备联动。（投标时提供第三方检测报告） 3.TCP/IP，RS232，可开放控制协议；可实现自动逐级延时上电、一手动键开启一键关闭； 4.具备记录客户端操作功能，主要信息包括用户名、设备名、操作时间等内容，界面显示不低于20条信息。具有日志导出功能，按导出键可查看同客户端开始使用起所有记录事件。 5.电源（AC）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥10MΩ。漏电电流＜5mA(AC峰值)。 | 1 | 台 |
| 7 | 多媒体讲台 | 整体尺寸：820mm*1140mm*1000mm;采用加厚钢板材，表面平整承重强，静电粉末喷涂，附着力强不易掉漆，整体抗腐蚀性强，不易生锈，美观耐看。具有散热设计，通风散热，保护内部原件稳健运行。 | 1 | 台 |
| 8 | 安装结构 | 1.定制钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合，不锈钢装饰边框，《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；自动焊：Q235连接用H08系列焊条。 2.包边装饰：采用国标不锈钢材料,具有高强度、搞腐蚀性及良好的机械性。 3.为保证施工质量与安全，中标人现场项目经理进场时需持项目相关国家级项目经理证原件上岗、结构施工负责人进场时须持焊接与热切割作业操作证原件上岗。 | 16 | ㎡ |
| 9 | 配套线材 | 主电线：阻燃电线电缆5*6平方国标铜芯;配电箱出线电源线：RVV3*2.5；通讯线：铜芯六类网线10根 | 1 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 含设备包装运输、保险、货物装卸、安装调试、培训等。 | 15 | ㎡ |

二、综合楼7、8层会议室：P1.25全彩LED显示屏方案清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.大屏显示尺寸：3m（W）*1.6875m（H），显示像素：2400（W）*1350（H）。 2.点间距:1.25mm，物理密度:640000点/㎡； 3.LED灯珠波长范围：单颗灯珠红灯≤4nm，蓝绿灯≤3nm； 4.灯驱合一，PCB板采用多层电路板沉金工艺，具备消隐、节能功能； 5.LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1.5Kg； 6.屏体正面采用黑色亚光工艺处理，反光率≤2%； 7.刷新频率≥3840Hz; 8.箱体为压铸铝合金材质一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计；支持纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出。 9.模组、接收卡与主板采用硬连接设计，无排线，支持带电直接插拔。 10.符合电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级；产品通过光生物安全评估检测，达到无危害类级别。 11.像素点失控率：≤1/1500000； 12.显示单元色域：≥120% NTSC；发光点中心距偏差：≤2%； 13.可视视觉：水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 14.亮度均匀性：≥98%；显示单元漏光度≤0.01cd/㎡； 15.色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； 16.亮度：≥600 cd/㎡（0-100%可任意调节）；显示屏高亮效率≥99%； 17.色温：1000k-10000k可调； 18.亮度均匀性（校正后）≥98%； 19.对比度：≥8000:1；显示屏灰度处理等级：16位；灰度等级：65536。 20.具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；具有视频降噪，运动补偿，色彩变换等图像处理功能。 21.峰值功耗≤350W/㎡,平均功耗≤120W/㎡,带电黑屏≤30W/㎡。 22.最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20℃（温升20K）。 23.MTTR≤2分钟；MTBF≥10000小时。 24.通过正弦振动试验、稳定性试验、抗震测试(10级震度条件下，显示屏正常显示，无抖动无拖尾现象) 、绝缘电阻试验、模组表面绝缘检测（绝缘电阻≥5000兆欧）、抗电强度试验、盐雾试验、着火危险试验。 25.具有自动gamma矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、 亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 26.支持HDR高动态范围图像技术显示；支持屏体拼缝亮线、暗线校正；具有颜色、亮度校正功能。 27.内置电源具备PFC功能，功率因数≥95%； 28.产品通过GB/T 8626-2007、GB/T 20284-2006试验测试，符合相关标准要求。根据GB 4943.1-2011标准对设备进行冲击测试与机械强度测试、接触电流测试、接地电阻测试、结构检查试验、输入测试，产品符合测试要求。 29.产品通过节能环保测试，根据GB/T 24489-2009用能产品能效指标编制通则，GB21520-2008计算机显示屏显示器能效限定值及能效等级测试试验，产品能源效率是普通LED屏的2.85倍，节能效果明显 ，符合节能要求。 30.产品通过UL94与GBT5169.16-2008标准试验，PCB板（主板、模组等）达到V-0级标准。 31.在20℃、40℃、60℃、80℃环境下正常工作24H，无散发任何异味； 32.高温、高湿工作 ：将受试样品放入 50℃,90%RH环境中,通 电工作8h，在恢复到常 温。试验中、试验后受试样品 外观结构和功 能均应正常 。低温工作 ：将受试样品放入-20℃ 环境中,通电工作8h，在恢复到常温。试验中、试验后受试样品 外观结构和功能均应正常； 33.电流增益调节级别：≥8位； 34.噪声测试 ：室温：25℃， 湿度：40%RH 大气压力：100.2Kpa 屏前、屏后、屏左、屏右1m 处噪声声压<3.6db ； 35.显示屏具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防燃烧，防静电，防电磁干扰等功能，并具有过流，短路，过压，欠压保护和抗雷击，抗震的功能。 36.根据GB 24850-2010能效限定值及能效等级测试试验，能效等级为1级。 37.工作温度范围（℃）: -20 — 50；存储温度范围（℃）: -30 — 60。 38. 工作湿度范围（RH）:10 - 80%； 储湿度范围（RH）:10 - 85%。 | 5.0625 | ㎡ |
| 2 | 视频控制器 | 1.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 2.支持快捷配屏和高级配屏功能。 3.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 4.支持设备间备份设置。 5.视频输出最大带载高达 390 万像素。 6.支持带载屏体亮度调节。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 10.前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 |
| 3 | 控制系统 | 1.高清LED显示屏专用控制系统，采用多种数字视频处理技术，保障图像还原质量，支持高灰度、高刷新；支持单点亮度、色度校正；支持通讯状态监视及系统配置文件回读管理；显示素材多样化，支持各种视频文件、图片、底图、字幕、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示。 2.打开LED播放软件时须在控制主机上插入密钥UKEY，同时在授权手机独立APP客户端获取5-8位随机动态密码（非短信形式），在设定的限制时间内输入动态密码才能进入软件操作界面；当值守管理员离开拔出密钥UKEY时，播放软件自动关闭。（投标时提供功能演示进行佐证) 3.系统软件同时具有远程管理功能，当值守管理员临时离开，可以通过授权手机独立APP客户端锁定键盘、鼠标，防止有人误操作，如果有非授权人员操作控制主机，LED服务程序会发出语音警告并推送信息给对应授权管理人员手机App客户端，提醒管理人员有异常情况，管理人员通过手机App客户端可以实时查看最新的播放日志及当前电脑屏幕截图，如发现问题可以发送命令远程关闭控制主机的LED播放软件及关闭控制主机。防止非授权人员作非正常操作以保障信息播放安全。（投标时提供功能演示进行佐证) 4.授权手机独立APP客户端还可以自动将播放日志永久保存到数据库中，并可按时间段查询历史播放日志。（投标时提供功能演示进行佐证) 5.以上2、3、4所有功能须在同一个手机APP客户端实现，评标时须提供在同一个手机APP客户端进行2、3、4功能的演示；投标人自行携带相关演示设备（包括演示所需的其他辅助设备）进行演示。 | 1 | 套 |
| 4 | 投屏器 | 1.无线投屏，即插即用;多系统兼容; 2.多设备接入，支持电脑、手机、平板接入； 3.1080P高清输出、音视频可分离同频输入； 4.有线/无线桥接,支持边投屏边上网； 5.双核芯片，传输稳定流畅； 6.密码保护，网络安全加密，系统支持静态及动态安全密码登录；定时重启，重启释放内存，保持长期稳定； | 1 | 套 |
| 5 | 便携式计算机 | I5，8G内存，硬盘≥512G PCIE SSD固态硬盘，独立显卡，显示屏14寸 | 1 | 台 |
| 6 | 智能配电系统 | 1.容量≥20KW; 2.设备为标准19寸机架式，具备设备状态、运行状态、各通道指示灯、开启按钮、关闭按钮、6通道旁路开关、5端口电源输入、6路20A工业插座插头输出、2路标准插座辅助输出。具备同步联机控制（上位机软件、触揭幕屏图形终端、中控设备远程连接）、异步脱机自动控制工作模式。具备自动逐级延时上电、单通道单独控制、远程数据监测、≥8组计划任务上电关电、操作人员多级权限管理、多机级联控制、多机设备名称更改、掉电后输出通道断开与保持状态设置；具备应急预案设置与执行，如：高温报警断电外部设备联动、烟雾报警断电外部设备联动。（投标时提供第三方检测报告） 3.TCP/IP，RS232，可开放控制协议；可实现自动逐级延时上电、一手动键开启一键关闭； 4.具备记录客户端操作功能，主要信息包括用户名、设备名、操作时间等内容，界面显示不低于20条信息。具有日志导出功能，按导出键可查看同客户端开始使用起所有记录事件。 5.电源（AC）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥10MΩ。漏电电流＜5mA(AC峰值)。 | 1 | 台 |
| 7 | 多媒体讲台 | 整体尺寸：820mm*1140mm*1000mm;采用加厚钢板材，表面平整承重强，静电粉末喷涂，附着力强不易掉漆，整体抗腐蚀性强，不易生锈，美观耐看。具有散热设计，通风散热，保护内部原件稳健运行。 | 1 | 台 |
| 8 | 安装结构 | 1.定制钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合，不锈钢装饰边框，《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；自动焊：Q235连接用H08系列焊条。 2.包边装饰：采用国标不锈钢材料,具有高强度、搞腐蚀性及良好的机械性。 3.为保证施工质量与安全，中标人现场项目经理进场时需持项目相关国家级项目经理证原件上岗、结构施工负责人进场时须持焊接与热切割作业操作证原件上岗。 | 6 | ㎡ |
| 9 | 配套线材 | 主电线：阻燃电线电缆5*6平方国标铜芯;配电箱出线电源线：RVV3*2.5；通讯线：铜芯六类网线10根 | 1 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 含设备包装运输、保险、货物装卸、安装调试、培训等。 | 5 | ㎡ |