平潭综合实验区政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：平潭综合实验区自然资源与空间信息时空云项目

备案编号：P-HX-GK-201707-B0059-IDN

招标编号：[350190]KT[GK]2017003

福建康泰招标有限公司

2017年07月

第一章   投标邀请

福建康泰招标有限公司采用公开招标方式组织平潭综合实验区自然资源与空间信息时空云项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：P-HX-GK-201707-B0059-IDN。

2、招标编号：[350190]KT[GK]2017003。

3、招标内容及要求：详见采购标的一览表及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（合同包1、2。本项目拒绝进口产品参与投标。）节能产品，适用于（合同包1、2），按照中国政府采购网发布的最新期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1、2），按照中国政府采购网发布的最新期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1、2）。小型、微型企业，适用于（合同包1、2）。监狱企业，适用于（合同包1、2）。信用记录，适用于（合同包1、2），按照招标文件资格标准要求执行。。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 投标人必须具备的专业资质： | 投标人须具有工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程甲级资质，同时具备测绘航空摄影（包含一般航摄、无人飞行器航摄子项）乙级及以上资质，需提供测绘资质证书复印件。 |
| 投标人必须具备的专业资质： | 投标人若为本省行政区域以外注册登记的测绘单位，须提交在福建省测绘地理信息局备案的证明材料。参考《福建省市场中介组织管理办法》进行备案登记。 |
| 备注： | 投标人须提交以上文件或证明的复印件，原件备查。所有复印件应是有效、清晰，注明“与原件一致”的并加盖投标人公章，若有一项未通过的视为投标资格无效。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 投标人必须具备的专业资质： | 投标人应具有工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程甲级资质，同时具备工程测量监理、地理信息系统工程监理甲级资质，需提供测绘资质证书复印件。 |
| 备注： | 投标人须提交以上文件或证明的复印件，原件备查。所有复印件应是有效、清晰，注明“与原件一致”的并加盖投标人公章，若有一项未通过的视为投标资格无效。 |

5.3是否接受联合体投标：不接受

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、招标文件的获取

6.1招标文件的提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；提供期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

6.2获取地点及方式：从平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7、招标文件售价：0元。

8、报名

8.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名。未报名将导致投标被拒绝。

8.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其报名将被拒绝。

9、投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；投标人应在投标截止时间前将电子投标文件上传至平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统，同时将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。参加开标会的投标人代表务必携带投标人的CA证书。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11.2招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：平潭综合实验区环境与国土资源信息中心

地址：金井湾商务运营中心7号楼8层

联系人：谢先生

联系方法：0591-23163160

代理机构：福建康泰招标有限公司

地址：福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦13层

联系人：许洁榕

联系方法：0591-87931620

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建康泰招标有限公司

开户银行：供应商在平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统报名成功后，根据系统提示自行选择要缴交的保证金托管银行。

银行账号：平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号。若投多个合同包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投合同包的保证金要求，进行保证金缴交。

特别提示

1、请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、请投标人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 测绘服务; 否; 1; 19273000. 1-2; 软件集成实施服务; 否; 1; 5683700. | 24956700 | 249567 |
| 2 | 2-1; 其他专业技术服务; 否; 1; 592400. | 592400 | 11848 |

第二章   投标人须知前附表

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 9.4 | 投标文件的份数： 纸质投标文件应符合：报价部分的正本壹份、副本叁份，技术商务部分的正本壹份、副本伍份，电子文本（使用PDF格式）1 份。 |
| 3 | 9.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 9.7-（1） | 是否允许中标人进行分包：不允许 |
| 5 | 9.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 9.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： 纸质投标文件应符合： （1）全部投标文件（包括正本、副本、电子文本）均应密封，其中：投标文件的技术商务部分与报价部分不得合并密封，投标文件的电子文本应单独密封。 ※未按照上述规定进行密封将导致投标被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或者提前拆封的，招标人不承担责任。 （3）其他： 投标人评标项所用U盘装入投标文件正本。 |
| 7 | 11.1 | 本项目确定合同包1中标人数为2家，合同包2中标人数为2家 |
| 8 | 14.1-（1） | 质疑函原件可采用下列方式向招标人提交：现场方式。 |
| 9 | 14.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向向招标代理机构或采购人提出。首次下载之日以平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第14.1条规定，否则按照招标文件第三章第14.2条第（1）款规定处理。 |
| 10 | 15.1 | 监督管理部门：平潭综合实验区财政金融局。 |
| 11 | 17.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)福建政府采购网平潭分网（平潭综合实验区政府采购网)，网址http://125.77.118.233:9090/。(2)中国平潭，网址http://www.pingtan.gov.cn/。 |
| 12 | 18 | 其他事项：合同包一投标人须提交整体实施方案。 合同包二投标人须提交监理方案。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）款所述之外的内容及其规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将下列内容增列为招标文件的组成部分适用本项目的电子招标投标活动，具体如下： ①投标文件以电子投标文件为准，纸质投标文件应与电子投标文件保持一致。 ②若出现系统故障等意外情形，经本项目监督管理部门同意后以纸质投标文件进行评标。此时，投标文件以纸质投标文件为准。 ③投标人应按照平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统要求的评审节点编制电子投标文件，否则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 ④招标文件要求提供证明材料原件或投标人提供的证明材料注明“复印件无效”的，投标人在电子投标文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质投标文件正本中应提供原件，否则证明材料无效。 ⑤投标人在电子投标文件中可打字录入其全称及投标人代表签字等内容，但务必使用投标人的CA证书加盖其单位公章，否则视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件。 ⑥投标人为非自然人的，还应在纸质投标文件正本中提供“单位负责人授权书”原件，否则视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应以“联合体牵头方”完成电子投标的有关操作（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧参加开标会的投标人代表务必携带投标人的CA证书。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“招标人”指采购人（自行招标的）或采购代理机构（代理招标的）。

2.3“潜在投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.4“投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.6“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、表2）

（3）投标人须知

（4）评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

（2）澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，招标人将对投标截止时间及开标时间进行相应顺延，招标人和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若招标人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于招标文件的澄清或修改等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为招标人通知所有潜在投标人的书面形式。潜在投标人务必随时关注招标文件载明的指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

四、投标

8、投标

8.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

8.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

8.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

8.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

8.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动，否则投标无效。

8.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

8.7投标人有下列情形之一的，视为相互恶意串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章规定的其他串通投标情形。

9、投标文件

9.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第9.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

9.2投标文件由下述部分组成：

（1）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

（2）技术商务部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③标的说明一览表

④技术和服务要求响应表

⑤商务条件响应表

⑥投标保证金

⑦投标人提交的其他资料（若有）

⑧招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

9.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

9.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

（5）投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

①投标人代表签字确认；

②加盖投标人的单位公章或校正章。

9.6投标报价

（1）预算价作为最高限价。投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

9.7分包

（1）是否允许中标人进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明关于非主体、非关键性工作分包及分包人资质条件的说明，否则视为不进行分包。

9.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，招标人可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在招标人规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

9.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件要求履行相应投标义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期与投标文件承诺的投标有效期保持一致。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本款第①、②点规定提交投标保证金。

※未按照上述规定提交投标保证金将导致投标无效。

（4）退还

①未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

②中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以平潭综合实验区政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

（5）若出现本章第9.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人恶意串通投标的；

②投标人提供虚假材料的；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正的；

⑥投标人违反招标文件第三章第8.4、8.5、8.6、8.7条规定之一的；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形的；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给招标人造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

9.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

9.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人。

（2）补充、修改的内容应按照本章第9.5条第（4）款规定进行签章，并按照本章第9.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

9.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件散装或活页装订的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标文件不符合有关法律、法规和规章或招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、开标

10、开标

10.1开标在招标文件载明的开标时间及地点进行。

10.2投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动终止，招标人将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购、终止采购等）。

10.3开标会由招标人主持；开标会的主持人、唱标人、记录人及工作人员均由招标人派出，现场监督人员由采购人派出；投标人派出的人员应为投标人代表。

10.4参加开标会的投标人代表应签到，非投标人不参加开标会。

10.5开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣读开标会须知，然后在现场监督人员的见证下，由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查。密封经确认无误后，由工作人员或投标人代表对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人先宣读各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有），再宣读各投标人的投标报价，唱标内容为开标一览表中的内容或唱标人认为需要宣读的内容，记录人对唱标内容作开标记录。

（3）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程及记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无合法理由，亦视为投标人对开标过程及记录予以认可。

（4）投标人代表对开标过程或记录若有异议，应以书面形式当场向主持人提出，否则，视为投标人对开标过程及记录予以认可。

（5）若投标人代表未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），则视为投标人对开标过程及记录予以认可。

※若出现本条第（3）、（4）、（5）款规定情形，则投标人不得在开标会后以投标文件的提交、投标文件的密封、投标报价及开标过程或记录等有关事由向招标人提出任何异议或要求（包括质疑）。

六、中标与政府采购合同

11、中标

11.1本项目按照招标文件第二章规定推荐相应的中标候选人。

11.2中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，招标人将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为招标人通知除中标人之外的其他投标人没有中标的书面形式。

11.3中标通知书

（1）中标公告发布的同时，招标人将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

（3）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，应依法承担法律责任。

12、政府采购合同

12.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得提出任何不合理要求作为政府采购合同的签订条件。

12.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

12.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

12.4政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

12.5中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

12.6中标人有下列情形之一的，应依法承担违约责任：

（1）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同；

（2）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（3）有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（4）将合同转包，或未经采购人同意采取分包方式履行合同。

七、询问、质疑与投诉

13、询问

13.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向招标人提出询问，招标人将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

14、质疑

14.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函原件。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望招标人对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

14.2对不符合本章第14.1条规定的质疑，招标人将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函原件。

14.3对符合本章第14.1条规定的质疑，招标人将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

14.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

15、投诉

15.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的监督管理部门投诉。

15.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

16、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列管理办法或措施：

16.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

16.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

16.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

16.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

16.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

16.6需要落实的政府采购政策：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

17、本项目的有关信息，包括但不限于招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。潜在投标人或投标人务必随时关注，否则产生不利后果由其自行承担。

17.1指定媒体：详见招标文件第二章。

十、其他事项

18、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   评标

一、评标委员会

1、招标人负责依法组建评标委员会及评标工作的组织。

2、评标委员会

2.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分（以下简称“评委”）共7人组成，其中：采购人代表2人由采购人派出，评标专家5人由福建省政府采购评审专家库产生。

2.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由招标人统一对外发布。

②对招标人或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、评标

3、本项目实行两阶段评标。

3.1两阶段评标应遵守下列规定：

采用综合评分法：第一阶段进行技术商务部分的评审，招标人不得将投标人的报价向评标委员会公布；评标委员会按照招标文件规定评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评审，同时，评出相应投标人的技术商务部分得分。第二阶段进行报价部分的评审，评标委员会从进入第二阶段的评标人中按照招标文件规定评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，同时，评出相应投标人的报价部分的得分及加分（若有），再按照本章第5.2条规定的相应评标标准推荐中标候选人。

4、评标程序

4.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

4.2投标文件初审

（1）资格性检查

①具体审查：“投标函”、“投标人的资格及资信证明文件”及“投标保证金”等组成部分。

②投标人的资格及资信证明文件：

a.一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| a1.投标函 | _ |
| a2.单位负责人授权书 | _ |
| a3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； | 投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件 |
| a4.财务状况报告 | 提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 |
| a5.依法缴纳税收的相关材料 | 提供投标截止时间前三个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。 |
| a6.依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 提供投标截止时间前三个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 |
| a7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料 | 由招标人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明 |
| a8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | _ |
| a9.检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(有效期内)； | _ |
| a10.信用信息查询结果； | _ |
| a11.投标保证金； | _ |

b.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 投标人必须具备的专业资质： | 投标人须具有工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程甲级资质，同时具备测绘航空摄影（包含一般航摄、无人飞行器航摄子项）乙级及以上资质，需提供测绘资质证书复印件。 |
| 投标人必须具备的专业资质： | 投标人若为本省行政区域以外注册登记的测绘单位，须提交在福建省测绘地理信息局备案的证明材料。参考《福建省市场中介组织管理办法》进行备案登记。 |
| 备注： | 投标人须提交以上文件或证明的复印件，原件备查。所有复印件应是有效、清晰，注明“与原件一致”的并加盖投标人公章，若有一项未通过的视为投标资格无效。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 投标人必须具备的专业资质： | 投标人应具有工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程甲级资质，同时具备工程测量监理、地理信息系统工程监理甲级资质，需提供测绘资质证书复印件。 |
| 备注： | 投标人须提交以上文件或证明的复印件，原件备查。所有复印件应是有效、清晰，注明“与原件一致”的并加盖投标人公章，若有一项未通过的视为投标资格无效。 |

C.联合体投标审核：详见招标文件第一章5.3。

③有下列情形之一的，资格性检查不合格：

a.一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 未按照招标文件规定提交投标函； |
| a2 | 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件； |
| a3 | 未按照招标文件规定提交投标保证金。 |

b.本项目规定的其他情形：无。

（2）符合性检查

①评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格性检查的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。满足招标文件的实质性要求指投标符合招标文件的要求且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

②评标委员会审查判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。评标委员会将否决被确定为未实质性响应招标文件要求的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

③若评标委员会发现投标人存在招标文件第三章第8.7条规定情形之一的，可认定其相互恶意串通投标，并作为投标无效处理。

④有下列情形之一的，符合性检查不合格：

a.一般情形

包：1

| 符合性检查标题 | 符合性检查说明 |
| --- | --- |
| a1违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； | _ |
| a2属于招标文件第三章第9.12条规定的投标无效情形； | _ |
| a3投标文件对招标文件实质性要求的； | 投标文件对招标文件实质性要求的响应有重大偏离或保留，影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务； |
| a4属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； |  |
| a5属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； |  |
| a6投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。 |  |

包：2

| 符合性检查标题 | 符合性检查说明 |
| --- | --- |
| a1违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； | _ |
| a2属于招标文件第三章第9.12条规定的投标无效情形； | _ |
| a3投标文件对招标文件实质性要求的； | 投标文件对招标文件实质性要求的响应有重大偏离或保留，影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务； |
| a4属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； |  |
| a5属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； |  |
| a6投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。 |  |
| 已作为合同包1综合评分排序第一名的供应商不得参与合同包2的详细评审，视为符合性审查不合格。 说明：合同包2成交人将作为合同包1实施的监理方，故合同包1成交人不得同时成为合同包2的成交人。 |  |

4.3澄清有关问题

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（由评标委员会评标专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

（2）投标人的澄清、说明或纠正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或纠正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）关于价格修正

①开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。若评标委员会按照上述规定修正，则相应投标人应予接受且修正后的投标报价对其起约束作用。若投标人不接受修正或未按照评标委员会的要求提交修正后的投标报价确认意见，则视为该投标人未实质性响应招标文件要求，其符合性检查不合格且投标保证金将不予退还。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

③不利认定的量化标准为：

采用综合评分法：对评标委员会认定的细微偏差将采取扣分处理/。扣分达到/项以上的，则该投标人在计算投标人家数时可予计入，但其不参加中标候选人的排序。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第4.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

④投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，但投标文件未提供中文译本或提供的中文译本不符合招标文件第三章第9.3条第（2）款规定，则该资料视为无效。

4.4比较与评价

（1）按照本章载明的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查均合格的投标文件进行技术和商务的比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（本条规定不适用于服务类项目）

①提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按照下列规定处理：采用最低评标价法的，以符合性检查合格且投标报价最低的投标人作为有效投标人参加评标。报价相同的，由评标委员会按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定。其余投标无效。

②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

③评标委员会按照本款第①条规定确定有效投标人后，若投标人家数不足3家，按照本章第4.10条规定处理。家数达到3家或以上的，评标继续。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格，不予核减评标价。

4.5推荐中标候选人：详见本章第5.2条规定。

4.6编写评标报告

（1）评标委员会负责编写评标报告，并提交给招标人。

（2）评标报告应包括下列主要内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，即评标委员会根据中标候选人排序情况推荐的中标候选人或直接确定的中标人。

※持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.7评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于成本，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应否决其投标。

4.8评标过程中，若评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，应按照少数服从多数的原则作出结论。

4.9评标过程中，评标委员会将对投标人提交的证明材料逐一核对，并按下列规定进行处理：

采用综合评分法：（1）属于资格要求条款和属于实质性要求、不满足即为投标无效条款的，对投标描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或实质性要求（技术指标或商务条件）不符合或不响应。

（2）属于得（扣）分条款和其他条款的，对投标描述和证明材料不一致的，按照本章第4.3条第（5）款规定要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

4.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）资格性检查或符合性检查合格的投标人不足三家的；

（2）实质性响应招标文件要求的投标人不足三家的；

（3）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动终止，招标人将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购、终止采购等）。

5、评标方法和标准

5.1评标方法： 合同包1,合同包2采用综合评分法。

5.2评标标准：

合同包1采用综合评审法：

（1）在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

（2）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分由高到低顺序排列。

b.评标总得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。

c.评标总得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣（即F2项的得分高低）顺序排列。

d.其他：d 若还有出现评审排序并列的情况，则由评标委员会以记名投票的方式确定投标人的中标候选排序排名。

（3）每个有效投标人的评标总得分F＝F1＋F2＋F3＋F4（若有），其中：F1指价格因素得分、F2指技术因素得分、F3指商务因素得分，F1＋F2＋F3的满分合计为100分，F4为节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠。具体分值设置如下：

①F1为价格因素得分，满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小微企业 | 根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)，凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，其报价部分给予6%的价格扣除优惠，但必须同时提供有关证明材料，否则不予价格扣除。 |

②F2为技术因素得分，满分为50分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| T1项目总体实施方案与用户的需求吻合程度 | 3 | T1.1 根据投标人提供的总体技术方案，依据方案设计内容的完整性、科学性、可行性等要求，由评委进行横向综合比较，在0-3分之间进行评分；满分3分。 |
|  | 3 | T1.2 根据投标人对本项目区基础现状的情况进行分析，由评委进行横向综合评议。内容涵盖平潭“智慧岛”建设现状、自然资源与空间信息数据现状（测绘基准、基础地理信息数据）、相关GIS应用系统建设现状、相关信息基础平台情况、系统支撑环境现状、标准规范建设现状等内容进行完整、详实、正确分析的得3分；对项目基本现状涵盖内容、数据情况分析一般的得1分；对项目基本现状涵盖内容、数据情况不了解的不得分。（满分3分） |
|  | 2 | T1.3 根据投标人提供的总体方案中的CORS管理服务平台部分内容的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较，在0-2分之间进行评分。（满分2分） |
|  | 2 | T1.4 根据投标人提供的总体方案中的时空信息资源建设部分内容的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较，在0-2分之间进行评分。（满分2分） |
|  | 3 | T1.5 根据投标人提供的总体方案中的时空信息云平台建设部分内容的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较，在0-2分之间进行评分；同时能提供与GIS基础软件平台供应商框架合作协议的加1分（需提供框架合作协议复印件，否则不加分），满分3分。 |
|  | 2 | T1.6根据投标人提供的总体方案中的中大比例尺航测成图部分内容的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较，在0-2分之间进行评分。（满分2分） |
|  | 2 | T1.7 根据投标人提供的总体方案中的大比例尺数据整合入库部分内容的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较，在0-2分之间进行评分。 |
|  | 1 | T1.8根据投标人提供的总体方案中的组织管理机构设置及对工期总体进度安排、质量保证措施、质量检验办法的可行性、合理性和先进性，由评委进行横向综合比较，在0-1分之间评分。（满分1分） |
| T2应用示范系统 | 2 | T2.1根据投标人提供的“平潭国际旅游岛”三维智能观光导览系统技术方案的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较在0-1分间评分；提供相应的原型系统操作演示录屏的加1分，满分2分。 [注：操作录屏演示需提供U盘，否则不得分。] |
|  | 2 | T2.2根据投标人提供的领导公务用图系统技术方案由评委进行横向综合比较在0-1分间评分；提供相应的原型系统操作演示录屏的加1分，满分2分。 [注：操作录屏演示需提供U盘，否则不得分。] |
|  | 2 | T2.3根据投标人提供的环境与国土资源应急管理地理信息系统技术方案的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较在0-1分间评分；提供相应的原型系统操作演示录屏的加1分，满分2分。[注：操作录屏演示需提供U盘，否则不得分。] |
|  | 2 | T2.4根据投标人提供的自身取得的“平潭国际旅游岛”三维智能观光导览系统、领导公务用图系统、环境与国土资源应急管理地理信息系统软件著作权，具备其中任意1项的得2分，满分2分，未提供不得分。需提供软件著作权证书复印件，原件备查。[注：操作录屏演示需提供U盘，否则不得分。] |
|  | 2 | T2.5根据投标人提供的国土资源“一张图”系统、规划“一张图”系统、不动产权籍调查系统、以地控税税源管理系统、网格化服务管理信息平台、警用地理信息平台的对接方案的完整性、可行性，由评委进行横向综合比较在0-1分间评分；提供其中任意一项投标人自身取得的软件著作权的加1分，满分2分。需提供软件著作权证书复印件，原件备查。[注：操作录屏演示需提供U盘，否则不得分。] |
| T3进度保障 | 2 | T3.1投标人出具航空公司取得的本年度福建省内机场使用协议得2分。提供机场使用协议复印件，未提供者不得分。 |
|  | 2 | T3.2投标人出具航空公司取得的本年度项目测区范围的空域批件（军方、民航）得2分。提供空域批件证明材料复印件，未提供者不得分。 |
|  | 3 | T3.3投标人能够提供2017年本项目范围内0.05m分辨率的航摄成果面积≥300km2的得3分，面积≥200km2的得2分，面积≥100km2的得1分，其他不得分。提供省测绘产品质量监督检验站出具的质检报告复印件。 |
|  | 3 | T3.4投标人能够提供2017年本项目范围内0.2m分辨率的航摄成果面积≥300km2的得3分，面积≥200km2的得2分，面积≥100km2的得1分，其他不得分。提供省测绘产品质量监督检验站出具的质检报告复印件。 |
|  | 1 | T3.5投标人承诺中标通知书发出之日起60个日历日内提交本项目范围内所有验收后DOM成果的得1分，未提供不得分。(未按照本承诺履行的，视为虚假承诺，采购人有权单方面终止合同。) |
| T4快速服务响应 | 2 | 根据投标人提供的服务保障措施进行横向评议，投标人服务保障措施合理、机构健全得1分；投标人提供服务保障机构办公场所且能短时间响应任务区各种情况得1分；满分2分。 （投标人所述服务保障机构办公场所必需提供场所租赁合同、房屋租赁转账凭证、办公场所照片；投标人拟驻派人员需提供投标单位缴纳的近6个月社保证明，原件备查。） |
| T5拟投入技术人员 | 3 | T5.1项目负责人：同时具备教授级高级工程师职称证书和注册测绘师资格证书的得3分，满分3分。需提供相关证书复印件及近6个月的社保证明。 |
| T5 拟投入技术人员 | 2 | T5.2质量负责人：同时具有教授级高级工程师职称证书和注册测绘师资格证书的得2分，满分2分。需提供相关证书复印件及近6个月的社保证明。 |
|  | 2 | T5.3技术负责人：具备测绘专业高级工程师和注册测绘师资格证书的得1分，且同时具有计算机软件设计师中级及以上职称的加1分，满分2分。需提供相关证书复印件及近6个月的社保证明。 |
|  | 2 | T5.4除项目负责人、技术负责人、质量负责人外，投标人拟投入本项目其他技术人员具有：中级职称人数达10人以上（含10人）、测绘地理信息专业类硕士研究生（全日制硕士）以上学历的人数达10人以上（含10人）、具有市级及以上测绘行政主管部门或国土部门颁发的测绘作业证人数达30人以上（含30人）的得2分，人员不得重复。需提供相关证件复印件以及近6个月社保证明。 |

③F3为商务因素得分，满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1 综合实力 | 2 | B1.1 投标人从业10年以上，并且成立中国共产党基层组织的得2分,需提供营业执照（从业时间根据工商营业执照注册登记日期计算）及上级党组织出具的证明文件。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。 |
|  | 1 | B1.2 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，专业应含工程测量、不动产测量、摄影测量与遥感及地理信息系统工程。需提供以上有效证书及该证书在认证认可业务信息统一查询平台(http://cx.cnca.cn)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。 |
|  | 2 | B1.3 投标人近三年内参与承建的数字城市地理空间框架建设项目，获得中国地理信息产业协会颁发的中国地理信息产业优秀工程金奖的得2分。需提供获奖证书。未提供获奖证书者不得分。 |
| B2备案登记 | 1 | B2 投标人取得平潭综合实验区国土行政主管部门的备案登记证明的得1分。需提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| B3项目业绩 | 3 | B3.1投标人近三年内承担并完成的单个航摄影像数据处理项目面积≥2万km2的得3分，1.5万km2≤面积＜2万km2的得2分，1万km2≤面积＜1.5万km2得1分，其他不得分。投标人需提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同、由银行出具的项目合同款支付业务回单。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。 |
|  | 2 | B3.2 投标人近三年内独立承担过省内数字城市地理空间框架建设项目的得2分，其他不得分。投标人应在投标文件中提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同、由银行出具的项目合同进度款支付业务回单。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。 |
| B4项目技术积累 | 1 | B4.1地形测量：投标人提交1个项目所在省份面积大于50 km2的1:500或1：1000比例尺地形图测绘项目材料得0.5分，每增加1个加0.5分，最多得1分。投标人应在投标文件中提供服务合同及省级测绘产品质量监督检验站验收报告。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。 |
|  | 1 | B4.2测绘航空摄影：投标人提交1个项目所在省份面积大于400 km2的0.1米分辨率及以上测绘航空摄影项目材料的得0.5分，每增加1个加0.5分，最多得1分。投标人应在投标文件中提供服务合同及省级测绘产品质量监督检验站验收报告。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。 |
|  | 1 | B4.3 地理信息系统开发：投标人提交1个地理信息系统开发项目材料的得0.5分，每增加1个加0.5分，最多得1分。投标人应在投标文件中提供服务合同、验收证明材料、软件著作权（软件著作权为投标人独有）及用户使用手册。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。 |
| B5本地化服务 | 3 | B5投标人在福建省行政区域内注册设立的，能及时提供技术服务得3分，投标人为福建省行政区域外注册且在福建省内设立分支机构并配备专业技术服务人员、能及时提供技术服务的得1分。提供营业执照复印件，省外机构还须提供房屋租赁合同及产权证明材料。未提供上述证明材料或证明材料不全者不得分。（满分3分） |
| B6保密措施 | 3 | B6 投标人具备省级国家保密行政主管部门颁发的乙级及以上《国家秘密载体印制资质证书》（涉密地理信息类）的得3分。需提供资质证书，（福建省外企业须具备乙级《国家秘密载体印制资质证书》且经福建省国家保密行政主管部门备案的有效证明）。未提供上述证明材料者不得分。（满分3分） |

④F4为节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠。 
         无

合同包2采用综合评审法：

（1）在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

（2）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分由高到低顺序排列。

b.评标总得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。

c.评标总得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣（即F2项的得分高低）顺序排列。

d.其他：d 若还有出现评审排序并列的情况，则由评标委员会以记名投票的方式确定投标人的中标候选排序排名。

（3）每个有效投标人的评标总得分F＝F1＋F2＋F3＋F4（若有），其中：F1指价格因素得分、F2指技术因素得分、F3指商务因素得分，F1＋F2＋F3的满分合计为100分，F4为节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠。具体分值设置如下：

①F1为价格因素得分，满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小微企业 | 根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)，凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，其报价部分给予6%的价格扣除优惠，但必须同时提供有关证明材料，否则不予价格扣除。 |

②F2为技术因素得分，满分为50分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| T1配备监理人员 | 4 | T1.1根据投标人配备的按实际管理需要配得分监理人员（含总监）的职称、工作案例、专业证书情况在1-4分之间打分。 注：项目监理人员应提供相关证书及社保缴纳证明等相关证明文件复印件，原件备查。 |
| T2投标人的监理方案 | 5 | T2.1针对进度控制方法的合理及措施的可行、具体情况进行综合评审，由评委在2-5分之间进行打分。 |
|  | 5 | T2.2针对变更控制方法的合理及措施的可行、具体情况进行综合评审，由评委在2-5分之间进行打分。 |
|  | 5 | T2.3针对质量控制方法的合理及措施的可行、具体情况进行综合评审，由评委在2-5分之间进行打分。 |
|  | 5 | T2.4针对合同和信息管理合理及措施的可行、具体情况进行综合评审，由评委在2-5分之间进行打分。 |
|  | 4 | T2.5针对投标人针对本项目难点监控方法的合理、可行及具体措施情况进行论证、评审，由评委在1-4分之间进行打分。 |
|  | 4 | T2.6根据投标人针对本项目安全控制、组织协调的科学、合理、可行及具体措施情况进行论证、评审，由评委在1-4分之间进行打分。 |
|  | 4 | T2.7针对投标人提供的监理工作制度进行评分，监理工作流程科学完整情况进行评审，由评委在1-4分之间进行打分。 |
|  | 4 | T2.8针对投标人提供的各阶段监理工作方法、措施是否具有完整、可操作和合理情况进行评审，由评委在1-4分之间进行打分。 |
|  | 4 | T2.9针对投标人提供的合理化建议进行评分，合理化建议科学完整情况进行评审，由评委在1-4分之间进行打分。 |
| T1配备监理人员 | 3 | T1.2 本项目配备的监理人员在项目监理服务期间要求长驻现场不少于1名（持有相关证书），在此基础上每增加一名长驻现场监理人员得1分，满分3分。 注：项目监理人员应提供相关证件及社保缴纳证明等相关证明文件复印件，原件备查。 |
| T3拟投入设备仪器情况 | 3 | T3 投标人拟用与本项目的主要设备仪器的情况由评委在0-3分之间进行打分。（须提供主要设备购买发票的复印件，否则不得分。） |

③F3为商务因素得分，满分为20分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1投标人财务状况 | 3 | B1根据投标人提供的2014、2015、2016年度有效的财务审计报告复印件（含资产负债表、损益表、现金流量表，原件备查），审查投标人的履约能力：①投标人连续3年营业总额达到1500万元的、②连续3年年末现金及现金等价物余额达到400万元的、③连续3年资产负债率低于40%的，以上3项每符合一项得1分，满分3分，否则不得分。 |
| B5投标人的综合测绘实力 | 3 | B5投标人除具备资格规定的甲级资质（为①工程测量、②摄影测量与遥感、③地理信息系统工程）外具备其他甲级测绘资质（①大地测量、②不动产测绘工程测量、③测绘航空摄影、④互联网地图服务）的情况，每增加一项得1分；满分3分（需提供资质证书复印件，并加盖投标人公章，原件备查，未提供的不得分） |
| B2投标人获奖荣誉 | 3 | B2具备以下荣誉，提供证书复印件：2011-2017年期间，获部级以上科技进步奖或获全国优秀测绘工程奖，每具备一项一等奖证书得1分，累计3分。 |
| B3投标人综合实力 | 3 | B3.1具备以下资质，提供证书复印件。1、具备AAA级信用等级证书；2、具备CMMI3级及以上资质；3、具备高新技术企业认证；每具备上述1种证书得1分，最多3分。 |
|  | 3 | B3.2具备以下资质，提供证书复印件。1、GB/T22080系列或ISO/IEC27001系列信息安全管理体系认证；2、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证；3、GB/T28001系列或OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证；每具备1种证书得1分，满分3分。 |
|  | 2 | B3.3具备时空数据或大数据相关软件著作权，提供证书复印件。每具备1份证书得1分，最多2分。 |
| B4投标人业绩 | 3 | B4承接同类项目的业绩能力，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定:合同内容（合同签订时间为2016年1月1日至今）包括测绘或基于地理信息的管理系统相关领域的案例，单个合同金额≥ 500万元），每个业绩1分，最多3分。同时提供采购合同、中标通知书、注明网址的中标公告网页下载件和终验证明复印件。 |

④F4为节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠。 
         无

三、其他规定

6、其他规定

6.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

6.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

6.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

6.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

合同包一为平潭综合实验区自然资源与空间信息时空云项目实施。
合同包二为平潭综合实验区自然资源与空间信息时空云项目监理。

二、技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

技术规范书

一、任务概况

“平潭综合实验区自然资源与空间信息时空云”项目按照“智慧城市时空信息云平台”相关的政策和标准规范的要求，紧紧围绕平潭综合实验区经济社会发展需要，满足城乡管理、政府决策和经济社会发展的需求，运用物联网、云计算、大数据和遥感技术、地理信息系统、全球定位系统技术等，采集、更新、整理各类时空地理信息数据资源，加工建设时空信息数据库；依托部门局域网、政务信息网和政务外网，建设时空信息云平台，为平潭综合实验区各部门和社会公众提供标准、权威的地理信息服务，促进地理信息全方位、多层次的共享和应用，进一步提升地理信息服务水平。本次项目招标内容包括区域空间定位基准升级完善、时空信息资源建设、时空信息云平台建设、应用示范系统开发、运行支撑环境与标准规范建设及项目建设保障。

二、作业依据

（一）政策依据

《中华人民共和国测绘法》（中华人民共和国主席令第67号）

《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》（国函〔2015〕92号）

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》（发改高技〔2014〕1770号）

《关于做好测绘地理信息“十三五”规划编制工作的通知》（国测规发〔2014〕2号）

《关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》（国测国发〔2012〕122号）

《关于推进数字城市向智慧城市转型升级有关工作的通知》（国测国发〔2015〕11号）

《关于印发新型智慧城市部门协调工作组制度和2016－2018年工作分工的通知》

《智慧城市时空信息云平台建设试点技术大纲》

《智慧城市时空信息云平台建设评价指标体系》

《福建省人民政府关于数字福建智慧城市建设的指导意见》（闽政〔2014〕14号）

福建省人民政府办公厅关于印发2017年数字福建工作要点的通知（闽政办〔2017〕34号）

《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划的通知》（闽政办〔2016〕32 号）

《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十三五”数字福建专项规划的通知》（闽政办〔2016〕71 号）

《福建省人民政府办公厅关于开展“多规合一”试点工作的通知》（闽政办〔2015〕66 号）

《福建省人民政府关于印发福建省 级空间规划试点工作实施方案的通知》（闽政〔2016〕58 号）

《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（闽委发〔2016〕16 号）

《福建省委办公厅 福建省政府办公厅关于贯彻落实开展领导干部自然资源资产离任审计试点方案的实施意见》

《关于开展数字县（市）地理空间框架建设工作的通知》（闽测绘〔2012〕8号）

《福建省县域数字城市地理空间框架建设指南（修订版）》（闽测绘〔2015〕20号）

《福建省测绘地理信息局关于加快推进数字城市地理空间框架建设及应用的通知》（闽测绘〔2016〕7号）

《国家测绘地理信息局地理信息与地图司关于印发天地图数据母库技术设 计的通知》（地信函〔2016〕6号）

《平潭国际旅游岛建设方案》

《智慧平潭“互联网+”五年行动方案》（2016-2020年）

《平潭综合实验区管委会办公室关于实施第二批投资工程包的意见》（岚综管办〔2017〕11号）

福建省测绘地理信息局关于支持平潭开展智慧城市时空信息云平台建设的批复（闽测绘〔2013〕11号）

平潭综合实验区管委会关于同意启动“数字平潭”地理空间框架建设的批复（岚综管综〔2016〕129号）

（二）技术依据

平潭时空信息云平台项目实施所涉及的技术、产品、工程、规范参 考国家、福建省、平潭及行业相关条例和规范，主要包括：

| 序号 | 标准名 称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 数据规范 |  |  |
| 1 | 卫星定位城市测量技术规范 | CJJ/T 73—2010 |
| 2 | 全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范 | GB/T 28588-2012 |
| 3 | 全球导航卫星系统连续运行基准站网运行维护技术规范 | GH/T 2011―2012 |
| 4 | 全球导航卫星系统（GNSS）测量机接收机RTK检定规程 | JJG（测绘）2301-2013 |
| 5 | 全球定位系统（GPS）测量规范 | GB/T 18314-2009 |
| 6 | 全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程 | CH 8016-1995 |
| 7 | 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 | CH/T 2009-2010 |
| 8 | 测绘技术设 计规定 | CH/T 1004-2005 |
| 9 | 航空摄影技术设 计规范 | GB/T 19294-2003 |
| 10 | 数字航摄仪检定规程 | CH/T 8021－2010 |
| 11 | 数字航空摄影测量 空中三角测量规范 | GB/T 23236-2009 |
| 12 | 数字航空摄影规范—第1部分：框幅式数字航空摄影 | GB/T 27920.1-2011 |
| 13 | 辅助航空摄影技术规范 | GB/T27919-2011IMU/GPS |
| 14 | 数字航空摄影测量控制测量规范 | CH/T 3006-2011 |
| 15 | 《国家基础航空摄影补充技术规定》 | 测办〔2003〕53号文 |
| 16 | 无人机航摄安全作业基本要求 | CH/Z 3001－2010 |
| 17 | 无人机航摄系统技术要求 | CH/Z 3002－2010 |
| 18 | 低空数字航空摄影测量内业规范 | CH/Z 3003－2010 |
| 19 | 低空数字航空摄影测量外业规范 | CH/Z 3004－2010 |
| 20 | 低空数字航空摄影规范 | CH/Z 3005－2010 |
| 21 | 1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影规范 | GB/T 6962-2005 |
| 22 | 1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范 | GB/T 7931-2008 |
| 23 | 1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范 | GB/T 7930-2008 |
| 24 | 1:500 1:1000 1：2000 地形图航空摄影测量数字化测图规范 | GB/T 15967-2008 |
| 25 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1000 1:2000数字高程模型 | CH/T 9008.2-2010 |
| 26 | 基础地理信息数字成果1:500 1:1000 1:2000数字正射影像图 | CH/T 9008.3-2010 |
| 27 | 国家基本比例尺地图 1:500 1:1 000 1:2 000正射影像地图 | GB/T 33175-2016 |
| 28 | 城市测量规范 | CJJ/T 8-2011 |
| 29 | 1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程 | GB/T 14912-2005 |
| 30 | 福建省1:500 1:500 1:2000基本比例尺数字地形图测绘技术规定 | CB 001-2005 |
| 31 | 1:500 1:1000 1：2000地形图数字化规范 | GB/T 17160—2008 |
| 32 | 数字地形图系列和基本要求 | GB/T 18315-2001 |
| 33 | 数字地形图产品基本要求 | GB/T 17278-2009 |
| 34 | 国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式 | GB/T 20257.1-2007 |
| 35 | 国家基本比例尺地图 1:500 1:1 000 1:2 000地形图 | GB/T 33176-2016 |
| 36 | 国家基本比例尺地形图更新规范 | GB/T 14268-2008 |
| 37 | 国家基本比例尺地形图分幅和编 | GB/T 13989-2012 |
| 38 | 基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000数字线划图 | CH/T 9008.1-2010 |
| 39 | 矢量地图符号制作规范 | CH/T 4017-2012 |
| 40 | 测绘作业人员安全规范 | CH 1016-2008 |
| 41 | 导航电子地图安全处理技术基本要求 | GB 20263―2006 |
| 42 | 公共地理信息通用地图符号 | GB/T 24354-2009 |
| 43 | 基础地理信息标准数据基本规定 | GB 21139 -2007 |
| 44 | 基础地理信息要素数据字典 第1部分:1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典 | GB/T 20258.1-2007 |
| 45 | 中华人民共和国行政区划代码 | GB/T 2260-2004 |
| 46 | 县级以下行政区划代码编制规则 | GB/T 10114-2003 |
| 47 | 基础地理信息要素分类与代码 | GB/T 13923-2006 |
| 48 | 基础地理信息数字产品元数据 | CH/T 1007-2001 |
| 49 | 基础地理信息数据库建设规范 | GB/T 33453-2016 |
| 50 | 基础地理信息数据库基本规定 | GB/T 30319-2013 |
| 51 | 基础地理信息城市数据库建设规范 | GB/T 21740 -2008 |
| 52 | 《基础地理信息公开表示内容的规定》（试行） |  |
| 53 | 地理信息元数据 | GB/T 19710—2005 |
| 54 | 地理信息元数据 XML模式实现 | GB/Z 24357-2009 |
| 55 | 地理信息一致性与测试 | GB/T 19333.5-2003/ISO 19105:2000 |
| 56 | 地理格网 | GB 12409-2009 |
| 57 | 专题地图信息分类与代码 | GB/T 18317-2009 |
| 58 | 地理空间数据交换格式 | GB/T 17798-2007 |
| 59 | 地理空间框架基本规定 | CH/T 9003-2009 |
| 60 | 地理信息 分类与编码规则 | GB/T 25529―2010 |
| 61 | 地理信息 数据产品规范 | GB/T 25528―2010 |
| 62 | 地理信息 服务 | GB/T 25530-2010 |
| 63 | 地理信息 目录服务规范 | GB/Z 25598-2010 |
| 64 | 地理信息 注册服务规范 | GB/Z 25599-2010 |
| 65 | 地理信息 地理信息权限表达语言 | GB/T 33184-2016 |
| 66 | 地理信息 基于地理标识符的空间参照 | GB/T 33185-2016 |
| 67 | 地理信息 要素概念字典与注册簿 | GB/T 32853-2016 |
| 68 | 地理信息 图示表达 | GB/T 24355-2009 |
| 69 | 福建省数字城市地理空间框架地名/地址编码规范 |  |
| 70 | 天地图母库POI分类代码表 |  |
| 71 | 福建省数字城市地理空间框架兴趣点数据规范 |  |
| 72 | 数字城市地理空间信息公共平台地名/地址分类、描述及编码规则 | CH/Z 9002-2007 |
| 73 | 数字城市地理空间信息公共平台地名/地址编码规则 | GB/T 23705-2009 |
| 74 | 地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范 | CH/Z 9010-2011 |
| 75 | 福建省基础地名地址库数据规范 |  |
| 76 | 地理信息公共服务平台电子地图数据规范 | CH/Z 9011-2011 |
| 77 | 城市政务电子地图技术规范 | CH/T 4019-2016 |
| 78 | 三维地理信息模型数据产品规范 | CH/T 9015-2012 |
| 79 | 三维地理信息模型生产规范 | CH/T 9016-2012 |
| 80 | 三维地理信息模型数据库规范 | CH/T 9017-2012 |
| 81 | 城市三维建模技术规范 | CJJ/T 157-2010 |
| 公共平台技术规范 |  |  |
| 1 | 数字城市地理空间信息公共平台技术规范 | CH/Z 9001-2007 |
| 2 | 数字城市地理信息公共平台运行服务质量规范 | GB/T 33448-2016 |
| 3 | 地理信息网络分发服务元数据内容规范 | CH/Z 9018-2012 |
| 4 | 地理空间框架基本规定 | GB/T 30317-2013 |
| 5 | 地理信息公共平台基本规定 | GB/T 30318-2013 |
| 6 | 城市地理信息系统设 计规范 | GB/T 18578-2008 |
| 7 | 城市基础地理信息系统技术规范 | CJJ 100-2004/J298-2004 |
| 8 | 数字城市地理信息公共平台建设要求 | CH/T 9013-2012 |
| 9 | 数字城市地理信息公共平台运行服务规范 | CH/T 9014-2012 |
| 10 | 三维地理信息系统技术规范 | DB35/T 1492-2015 |
| 数字测绘产品质量检查与验收标准规范 |  |  |
| 1 | 数字测绘产品检查验收规定和质量评定 | GB/T 18316-2001 |
| 2 | 数字测绘成果质量检查与验收 | GB/T 18316-2008 |
| 3 | 测绘成果质量检查与验收 | GB/T 24356-2009 |
| 4 | 测绘成果质量监督抽查与数据认定 | CH/T1018—2009 |
| 5 | 《1:500 1:1000 1:2000地形图质量检验技术规程》 | CH/T 1020-2010 |
| 6 | 航空摄影成果质量检验技术规程 第2部分：框幅式数字航空摄影 | CH/T 1029.2-2013 |
| 7 | 影像控制测量成果质量校验技术规程 | CH/T 1024-2011 |
| 8 | 数字正射影像图质量检验技术规程 | CH/T 1027-2012 |
| 9 | 数字线划图（DLG）质量检验技术规程 | CH/T 1025―2011 |
| 10 | 基础地理信息数据库测试规程 | CH/T 9007-2010 |
| 11 | 导航电子地图检测规范 | CH/T 1019－2010 |
| 12 | 地理信息 空间抽样与统计推断 | GB/Z 33451-2016 |
| 13 | 三维地理信息模型数据产品质量检查与验收 | CH/T 9024-2014 |
| 14 | 基础测绘项目文件归档技术规定 | CH/T 1030-2012 |
| 服务接口规范 |  |  |
| 1 | OGC Web地图服务接口规范（WMS） |  |
| 2 | OGC 网络地图分块服务（WMTS） |  |
| 3 | OGC Coverage服务规范（WCS） |  |
| 4 | OGC要素服务规范（WFS） |  |
| 5 | OGC地名地址服务（WFS-G） |  |
| 6 | OGC 基于Web的目录服务规范（CSW） |  |
| 7 | OGC Web空间处理分析服务规范（WPS） |  |
| 8 | 地理信息目录服务规范 | GBZ 25598-2010 |
| 9 | 地理信息元数据服务接口规范 | CH/Z 9019-2012 |
| 10 | 地理空间数据库访问接口 | GB/T 30320-2013 |
| 计算机软硬件标准规范 |  |  |
| 1 | 计算机软件工程规范国家标准汇编2003 | （ISBN:7506632381） |
| 2 | 计算机软件文档编制规范 | GB/T 8567-2006 |
| 3 | 计算机软件需求规格说明规范 | GB/T 9385-2008 |
| 4 | 计算机软件测试文档编制规范 | GB/T 9386-2008 |
| 5 | 软件工程产品质量 | GB/T 16260-2006 |
| 6 | 计算机场地安全要求 | GB/T 9361-2011 |
| 7 | 计算机信息系统安全保护等级划分准则 | GB/T 9361-1999 |
| 8 | 地理信息系统软件测试规范 | GB/T 33447-2016 |
| 其他有关规定 |  |  |
| 1 | 《公开地图内容表示若干规定》 | 国家测绘地理信息局（时国家测绘局）2003年5月印发 |
| 2 | 《公开地图内容表示补充规定（试行）》 | 国测图字〔2009〕2号 |
| 3 | 《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》 | 国测成发〔2010〕8号 |
| 4 | 《遥感影像公开使用管理规定（试行）》 | 国测成发〔2011〕9号 |
| 5 | 《地图管理条例》 | 中华人民共和国国务院令第664号 |
| 6 | 《平潭综合实验区现代测绘基准体系建设方案》 |  |

三、采购内容技术参数要求

（一）区域空间定位基准升级完善

1、工作任务

在现有的平潭连续运行参 考站系统（以下简称“PTCORS”）基础上，对其数据处理与控制中心软件进行升级，使之兼容北斗卫星导航数据；建设PTCORS管理服务平台，实现对用户进行有效的监督和管理，进一步发挥PTCORS在区域经济社会发展中的作用。

2、技术要求

（1）PTCORS数据处理与控制中心软件升级完善要求

CORS软件升级，兼容北斗卫星导航数据。

（2）PTCORS管理服务平台建设要求

主要实现流动站管理、基准站管理、底图管理、区域限制、合同管理等功能。解决现有PTCORS系统中的不足，进一步发挥 PTCORS在区域经济社会发展中的优势。

（二）时空信息资源建设

1、工作任务

依据《智慧城市时空信息云平台建设技术大纲》要求，丰富现有基础地理信息资源，汇聚行业专题信息，扩充动态地理信息数据，建设多源动态时空信息数据库。

（1）大比例尺航空摄影

A、1:500航摄：约480平方千米范围内的优于0.05米地面分辨率航空摄影，满足航测1:500 DEM、DOM、DLG成图要求（个别山区分辨率可适当放宽），具体范围如图 0-1；

图 0-1  1:500航摄范围图

B、1:2000航摄：约400平方千米范围内的优于0.2米地面分辨率航空摄影，满足航测1:2000 DEM、DOM、DLG成图要求（个别山区分辨率可适当放宽），具体范围如图 0-2；

图 0-2 1:2000航空摄影范围图

C、1:500倾斜航空摄影：约400平方千米范围内优于0.05米地面分辨率倾斜航空摄影（以上工作包括空域协调和航空摄影资料审查工作，由中标单位负责），满足倾斜三维建模要求, 实际倾斜航摄范围在进行详细设 计时可根据实际情况进行调整，范围如图 0-3；

图 0-3 0.05米倾斜航空摄影范围

（2）数字正射影像图、数字高程模型（DOM、DEM）生产

A、利用上述大比例尺航空摄影获取的影像数据制作约480平方千米范围的1:500比例尺DOM、DEM成果；

B、利用上述大比例尺航空摄影获取的影像数据制作约400平方千米范围的1:2000比例尺DOM、DEM成果；

（3）航测法测制1:500地形图

利用航测法测制重点区域约30平方千米1:500比例尺地形图，具体范围在编制设 计书时明确；

（4）航测法修补测1:500地形图

利用航测法进行约70平方千米1:500比例尺地形图修补测，具体范围在编制设 计书时明确；

（5）地形图缩编

A、利用制作好的约100平方千米1:500比例尺地形图缩编1:1000比例尺地形图；

B、利用制作好的400平方千米1:500比例尺地形图（包含原有的1:500比例尺地形图数据及新制作好的约100平方千米1:500比例尺地形图）缩编成全区1:2000比例尺地形图；

（6）大比例尺地形图数据整合入库

利用制作好的约400平方千米1:500、1：2000比例尺地形图进行整合入库；

（7）倾斜摄影三维模型（含单体化模型生产）

制作重点区域约50平方千米0.05米地面分辨率的倾斜摄影三维模型（含单体化模型生产10平方千米），实际范围在进行详细设 计时可根据实际情况进行调整；

（8）360全景数据采集

选取平潭综合实验区重要位置点约100个，采集360全景数据，具体范围在编制设 计书时明确；

（9）室内三维模型数据生产

试验采集生产平潭综合实验区电商交易中心室内建筑三维模型数据（一层），具体范围在编制设 计书时明确；

（10）三维地形模型制作及数据集成

利用遥感影像数据、数字高程模型数据，制作平潭综合实验区真三维地形模型数据，并基于三维地形模型数据集成境界、道路、水系、基础地名、兴趣点及上述倾斜三维模型数据、360全景数据、室内三维模型数据；

（11）影像数据整合

整合实验区现有的多源多分辨率多时段遥感影像数据资源，按照相关标准规范设 计技术方法进行整合，提供政务版和公众版两个版本的影像数据；

（12）地名地址数据采集

结合区民政局和公安局地名地址数据情况，补充采集、更新平潭陆域约400平方千米地名地址数据；

（13）电子地图数据生产

生产约400平方千米18-20级矢量电子地图，880平方千米18-20级影像电子地图，提供政务版和公众版两个版本数据；

（14）自然资源专题数据建设

结合区环境与国土资源局现有的专题数据，建设自然资源环保与国土专题信息库和产品库，收集林业、水利、海洋等相关部门现有数据资源并按自然资源库建设标准规范进行整理和建库。

（15）多源异质传感器数据接入

平台提供城市管网、温度传感器、火灾传感器、交通摄像头等多源异质传感器数据空间位置定位及数据接入的能力。

（16）时空信息数据库建设

将上述整合后的矢量数据和影像数据、集成后的三维数据、地名地址数据、地理实体、电子地图数据、自然资源专题数据（环保与国土专题数据）录入时空信息数据库管理系统，即进行时空信息数据库建设。

（17）时空信息数据库管理系统建设

开发时空信息数据库管理系统，系统包含数据接入、数据处理、数据管理和数据服务四大功能模块。

2、技术要求

（1）1:500、1:2000航空摄影飞行质量和摄影质量主要指标

⑴航摄平台：不得使用无人机进行数字航空摄影作业。

⑵航摄仪选择：采用框幅式数码航摄仪。

⑶航片类型：24位真彩色。

⑷地面分辨率：针对1:2000测图比例尺航摄的地面分辨率优于20cm；针对1:500测图比例尺航摄的地面分辨率优于5cm。

⑸航向重叠度：一般应为60%-65%，最小不应小于53%。

⑹旁向重叠度：相邻航线的像片旁向重叠一般应为25%-30%，个别最小不应小于13%，但不得连续出现。

⑺航线弯曲度：一般不大于1%，当航线长度小于5 000 m时，航线弯曲度最大不大于3%。

⑻像片倾斜角：一般不大于2°，最大不超过4°。

⑼像片旋偏角：一般不应大于15°，最大不超过25°。

⑽航高保持：同一航线上相邻像片的航高差不大于30m，最大航高与最小航高之差不大于50m。

⑾测区范围覆盖：旁向覆盖超出测区边界不少于像幅30%，航向覆盖超出测区边界不少于二条基线。

⑿影像质量要求：影响清晰、层次丰富、反差适中、彩色色调柔和鲜艳、色调均匀，相同地物的色彩基调基本一致。影像上不应有云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷。拼接影像应无明显模糊、重影和错位等现象。

⒀航摄时间选择：摄影时要掌握晴空无云天气标准进行摄影，保证航摄质量。

⒁补摄要求：如出现绝对漏洞以及影响测图的云影应进行补摄。

⒂成果质量检查：航摄结束后依照航摄规范对摄影资料进行检查，并提交检查报告。

（2）0.05米地面分辨率数字倾斜航空摄影主要指标

⑴航摄平台：不得使用无人机进行数字航空摄影作业。

⑵航摄仪选择：采用五拼倾斜数码相机。

⑶航片类型：真彩色。

⑷地面分辨率：地面分辨率优于5cm。

⑸垂直影像重叠度和倾斜影像重叠度的要求

垂直影像大中城市航向重叠度一般应设 计为70% ～ 80%，其他地区航向重叠度不低于60%；垂直影像旁向重叠度一般应设 计为60%～ 80%，最低不低于40%。

⑹航线弯曲度：一般不大于1%，当航线长度小于5 000 m时，航线弯曲度最大不大于3%。

⑺垂直影像倾斜角：一般不应大于3°，最大不应大于6°。

⑻垂直像片旋偏角：一般不应大于25°。在确保像片航向和旁向重叠度满足要求的前提下最大不应大于35°。

⑼航高保持：同一航线上相邻像片的航高差一般不应大于30m；最大航高与最小航高之差一般不应大于50m。实际航高与设 计航高之差不应大于50m。

⑽航向和旁向覆盖：航向或旁向覆盖超出边界线范围自行计算，但应确保分区范围内倾斜三维模型建模需求。

⑾其他要求：参 考1:500数字正射航空摄影飞行质量和摄影质量主要指标，但应满足倾斜三维模型清晰建模需求。

（3）像片控制点测量技术要求

⑴可以采用PTCORS系统施测。

⑵像片控制测量精度

表0-1  像片控制测量精度指标表（单位：米）

| 比例尺 | 平面点位中误差 | 高程中误差 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 0.06 | 0.05 |
| 1:2000 | 0.24 | 0.2 |

注：特殊困难地区，像控点的平面点位和高程中误差可相应放宽0.5倍。最大误差为2倍中误差。

⑶平面网和平高网的航线跨度、控制点间基线数

表 0-2区域网航线数和控制点间基线数

| 比例尺 | 航线数 | 平高控制点基线数 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 4-5 | 4-5 |
| 1:2000 | 5-6 | 7-8 |

在影像地面分辨率满足立体测图精度要求时，可适当放宽1-2条基线。测图区域外围的像控点必须布设在图廓线外，确保成图满幅。

倾斜摄影像片控制测量技术要求，同上。

（4）空中三角测量加密技术要求

⑴相对定向精度不应大于表 0-3的规定，特别困难资料或地区可放宽0.5倍。

表 0-3 相对定向精度

| 影像类型 | 连接点上下视差中误差 | 连接点上下视差最大残差 |
| --- | --- | --- |
| 扫描数字化航摄影像 | 0.01mm（1/2像素） | 0.02（1像素） |
| 数码航摄仪获取的影像 | 1/3影像 | 2/3影像 |

⑵加密点中误差和绝对（大地）定向后，基本定向点残差、多余控制点的不符值及区域网间公共点的较差不得大于表 0-4规定：

表 0-4  航测法成图精度要求（单位：米）

| 比例尺 | 点 别 | 平面位置限差 |  | 高程限差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平地、丘陵地 | 山地 | 平地、丘陵地 | 山地 |
| 1:500 | 基本定向点 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
|  | 检查点 | 0.175 | 0.35 | 0.28 | 0.4 |
|  | 公共点 | 0.35 | 0.55 | 0.56 | 0.7 |
| 1:2000 | 基本定向点 | 0.6 | 0.8 | 0.26 | 0.6 |
|  | 检查点 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
|  | 公共点 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 |

⑶连接点对最近野外控制点的平面位置中误差、高程中误差不得大于表 0-5的规定。

表 0-5连接点对最近野外控制点平面位置与高程中误差（单位：米）

| 成图比例尺 | 平面位置中误差 |  |  |  | 高程中误差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| 1:500 | 0.175 | 0.175 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.28（0.15） | 0.35 | 0.5 |
| 1:2000 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.28（0.15） | 0.35 | 0.8 | 1.2 |

⑷区域网平差计算结束后，基本定向点（测图定向点）残差限值为连接点中误差限值的0.75倍，检查点误差限值为连接点中误差限值的1.0倍，区域网间公共点较差限值为连接点中误差限值的2.0倍。

（5）数字正射影像图技术要求

⑴1:500数字正射影像图地面分辨率为0.05m，1:2000数字正射影像图地面分辨率为0.2m。色彩模式为24位真彩色、影像图应反差适中、色调均匀、纹理清楚、层次丰富、无明显失真、灰直方图一般呈正态分布、无明显拼劲痕迹，无影像缺损而造成无法判读影像信息和精度的损失；

⑵数字正射影像图明显地物点的平面位置中误差不应大于表 0-6规定。平面位置中误差的两倍为其最大误差。

表 0-6 平面位置中误差（图上单位：毫米）

| 比例尺 | 平面、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 1:500 | 0.3 | 0.4 |
| 1:2000 | 0.6 | 0.8 |

⑶数字正射影像图应与相邻影像图接边，接边误差不应大于2个像元。

（6）1：500地形图航测法测制技术要求

⑴航测内业采用全数字摄影测量工作站系统进行数据采集。

⑵进行外业补测、调绘等工作，确保图面和实地景观保持一致，保证其数学精度。

⑶内业加密点和地物点精度要求

内业加密点和地物点对附近野外控制点的平面位置中误差以图比例尺计不应大于表 0-7的规定。

表 0-7平面位置中误差（图上单位：毫米）

| 地物类型 | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| --- | --- | --- |
| 加密点中误差 | 0.4 | 0.55 |
| 地物点中误差 | 0.6 | 0.8 |

内业加密点、高程注记点和等高线对附近野外控制点的高程中误差不应大于表 0-8规定。

表 0-8 高程中误差（单位：米）

| 比例尺 |  | 1:500 |  |  |  | 1:1000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形类别 |  | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| 基本等高距 |  | 0.5 | 1.0（0.5） | 1.0 | 1.0 | 0.5 （1.0） | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 中误差 | 加密点 | — | — | 0.35 | 0.5 | — | 0.35 | 0.5 | 1.0 |
|  | 注记点 | 0.2 | 0.4（0.2） | 0.5 | 0.7 | 0.2 （0.4） | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
|  | 等高线 | 0.25 | 0.5（0.25） | 0.7 | 1.0 （地形变换点） | 0.25 （0.5） | 0.7 | 1.0 | 2.0 （地形变换点） |

注：森林隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽1/2。

⑷接边精度

接边较差一般不得大于表0-7、0-8所列中误差的2倍，属性方面应保持一致。

（7）1:1000、1:2000地形图缩编技术要求

将原有的1:500地形图的图形元素进行综合，缩编成相应的1:1000、1:2000地形图。以去粗取精、舍次求本为原则，对图中地物、地貌进行删除、合并、夸大、移位、选取、简化、综合抽稀等操作，使其编辑后的图形保持与比例尺相应的地图内容的详细程度。编辑后的地形图图面荷载、符号及颜色要求按《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2007）执行。

（8）1:500、1：2000地形图数据整合入库技术要求

主要依据《基础地理信息要素数据字典  第一部分：1:500、1:1000、1:2000基础地理信息要素数据字典》（GB/T 20257.1－2007）、CH/T 9008.1-2010《基础地理信息数据成果1：500、1：1000 、1：2000数字线划图》和《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 12923－2006），并参 考其他规范标准执行。

⑴规范性要求：要素分类、数据分层、属性项定义、要素属性等需与国标一致。

⑵一致性要求：数据编码标准、拓扑关系、格式概念、图幅分层必须一致；

⑶完整性要求：数据层、图幅数量、覆盖区域以及内部文件必须满足完整性要求；

⑷正确性要求：数据在满足图形拓扑关系的同时，各属性项顺序、名 称、长度、类型、分类、属性等相关内容必须正确。

⑸图形要求：所有面、线要素中均不允许存在圆弧、B样条曲线和Multiline的线串，源数据中如果存在该类型的线串，则需处理为与源形状基本一致的多段线类型。

⑹拓扑要求：各类点、线、面状要素都不能有自重叠。点、线、面要素之间也不能有不合理的相互重叠。线、面要素不能存在自相交、折返线。构面要素与原始构面边线应保持线面的节点套合，最大误差不超过0.01米。

⑺属性要求：必填属性不得为空，要素图形表示与“分类代码”属性保持一致；图形的名 称、类型等属性与图面注记一致。

⑻接边要求：各要素在接边处相同属性的进行接边融合，面状要素全部要求融合，各类管线和有名 称的线状要素作融合处理。

⑼对象化要求：有名 称或编码的交通、有名 称的水系和行政境界等数据要进行数据对象化处理，当数据质量不满足对象化要求时，还需对数据进行整理，形成与对象一一对应的图形对象或图形组合对象。如果要素位于图幅结合部，需要在将相邻图幅的同一要素进行接边的基础上进行对象化。

（9）0.05米地面分辨率倾斜摄影三维建模技术要求

⑴三维模型应完整，位置准确、具有现势性，应与获取的航空影像表现一致。

⑵建筑物三维模型应精准反映各种重要地物（如房屋、道路、桥梁等）的基本特征。

⑶对有遮挡处、变形、漏洞、破碎、贴图模糊等地方进行反射面修补、不合理区域修正等编辑处理，进行模型修补。对悬浮在空中的不合理模型部分进行删除。

⑷模型纹理接边处无明显接痕。

（10）360全景制作要求

⑴制作要求：

全景角度：360全景（水平360度，垂直180度）；

360度全景浏览：实现对各个场景360度浏览，场景缩放、播放与停止等操作；

照片要求：各个角度的照片光线均衡，无较大反差；

全景图：实现无缝拼接，不出现边缘痕迹；

⑵拍摄要求：

同一组拍摄时相机的参数一致；

照片重合部分不小于1/4 的画面；

相机必需准确可靠定位；

选用超广角镜头进行拍摄

（11）室内建筑三维模型数据技术要求

主要依据《城市三维建模技术规范》（CJJ/T 157-2010），并参 考其他规范标准执行。

只建立公共区域的室内三维（房间不制作、不体现），地面和墙壁纹理采用真实纹理，人物和移动部件不建模，摆设等只做贴片。

（12）三维地形模型制作技术要求

三维地形模型采用金字塔的方式组织。制作地形模型的影像和数字高程模型根据其分辨率和格网间距不同，划分为若干层，要求金字塔高级别的影像分辨率和格网间距不得低于低级别的影像分辨率和格网间距，相邻级别之间平滑过渡，同一级别各影像之间拼接自然。

地形模型应简洁、完整地表达地表起伏形态特征，便于快速、清晰地判断建模区域的地形特征和方位。相邻建模单元的地形模型应平滑衔接，不得出现重叠和漏缝。

地形模型应完整覆盖整个建模区域。地形模型的几何精度和纹理分辨率应符合《基础地理信息三维模型产品规范》（GB-T 9015-2012）中的有关规定。

（13）三维数据集成技术要求

三维数据集成必须对各类数据进行分层、分类、符号化等处理，并与三维地形模型集成，要求集成后的三维数据表现美观，层次过渡自然，满足三维地理信息系统建设的要求。

（14）影像数据整合

⑴整个测区影像过渡自然，色调均衡一致，视觉效果良好。

⑵坐标转换方法正确，数学基础正确，转换精度符合要求。

⑶影像最终输出的格式符合要求。

⑷元数据填写正确、无遗漏，格式符合要求。

⑸按照国家标准分幅、按照行政区划进行分幅或自定义分幅。

（15）地名地址数据采集技术要求

主要依据《数字城市地理空间信息公共平台地名/地址编码规则》（GB/T 23705-2009）、《地名分类与类别代码编制规则》（GB/T 18521）、《福建省数字城市地理空间框架地名/地址编码规范》、《福建省数字城市地理空间框架兴趣点数据规范》、《天地图母库POI分类代码表》、《福建省基础地名地址库数据规范》，并参 考其他规范标准执行。

（16）电子地图生产技术要求

主要依据《矢量地图符号制作规范》（CH/T 4017-2012）、《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》（CH/Z 9011-2011）、《公开地图内容表示若干规定》（国家测绘地理信息局（时国家测绘局）2003年5月印发）、《公开地图内容表示补充规定（试行）》（国测图字〔2009〕2号）、《基础地理信息公开表示内容的规定（试行）》（国测成发﹝2010〕8号）、《遥感影像公开使用管理规定（试行）》（国测成发〔2011〕9号）、《地图管理条例》（中华人民共和国国务院令第664号），并参 考其他规范标准执行。主要需要满足以下要求：地图色彩符合标准；地图符号符合标准；属性填写正确；数学基础正确，数据格式符合要求；地图注记不存在压盖问题；地图注记正确；地图注记完整；道路逻辑一致；要素表达合理；要素与代码对应，表达准确。

（17）自然资源专题数据建设技术

自然资源专题库需对各类自然资源数据库进行标准化空间集成改造，建设逻辑和空间定位框架统一的自然资源信息库和元数据系统，形成支持电子政务的标准化、规模化、可共享的自然资源信息及其可交换的标准化信息资源产品。

（18）多源异质传感器数据接入

平台提供的多源异质传感器数据接入接口，能支持IP地址、地址标签、无线射频(RFID)、监控摄像头等物联网节点数据。

（19）时空数据库建设技术要求

主要参 考《基础地理信息城市数据库建设规范》（GB/T 21740-2008）、《基础地理信息数据库基本规定》（CH/T 9005-2009）及其他规范标准执行，基本要求如下：

⑴数学基础正确，数据格式符合要求。

⑵数据完整覆盖整个项目区，不重不漏。

⑶矢量数据编码、图层、属性正确，无遗漏。

⑷元数据规范、完整。

（20）时空信息数据库管理系统建设技术要求

时空信息数据库管理系统建设主要实现以下主要功能：

⑴实现传感器数据接入

⑵实现业务数据空间化

⑶实现服务注册

⑷实现数据上传

⑸实现数据预处理

⑹实现数据融合

⑺实现数据同步更新

⑻实现数据质检、建库

⑼实现版本管理

⑽实现数据查询检索

⑾实现数据统计

⑿实现租户权限管理

⒀实现服务发布、数据发布

⒁数据制图

3、产品规格要求

（1）航空摄影成果

⑴原始航空摄影影像(*.jpg)、pos等数据；

⑵成果数据格式为*.TIF；

⑶技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档。

（2）数字正射影像图

⑴成果数据采用*.TIF， *.TFW格式；按标准图幅外扩100个像素，影像整饰数据为DWG格式；

⑵技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档。

⑶提供1980西安坐标系和2000国家大地坐标系两套成果。

（3）数字高程模型

⑴1:500 、1：2000DEM基础数据，数据格式*.dem，按规定分幅和编号；

⑵技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档；

⑶提供1980西安坐标系和2000国家大地坐标系两套成果。

（4）航测法测制地形图

⑴成果数据采用为*.DWG格式，按规定分幅和编号；

⑵技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档；

⑶提供1980西安坐标系和2000国家大地坐标系成果各一套。

（5）地形图整合入库成果（数字线化图）

⑴数据成果：

1：500DLG基础数据成果、mdb或gdb格式；

1：2000DLG基础数据成果、mdb或gdb格式；

⑵文档成果：技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档；

⑶提供1980西安坐标系和2000国家大地坐标系成果各一套。

（6）倾斜摄影三维模型成果

⑴倾斜三维模型*.osgb、*.s3c、*.dae各一套；

⑵技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档。

（7）360全景数据产品

⑴提供可用于网络发布的各个场景以及各场景对应的坐标；

⑵提供各场景原始照片以及拼接后的全景图；

⑶技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档。

（8）室内三维模型数据产品

⑴数据格式为.max格式；

⑵技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档。

（9）三维地形数据及工程文件

⑴三维地形数据格式为*.mpt格式，三维数据集成工程文件为*.fly格式；

⑵技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档。

（10）影像数据整合产品

影像分辨率：原则上与源数据分辨率一致。

数据格式：*.IMG。

提交形式：按行政区域提交。

产品精度：原则上与源数据精度一致。

产品成果：提供1980西安坐标系和2000国家大地坐标系两套成果。

文档：技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结等项目文档。

（11）地名地址数据

数据格式：MDB或者GDB格式。

提交形式：按库提交。

现势性：优于2017年6月。

产品成果：提供1980西安坐标系和2000国家大地坐标系两套成果。

文档：技术设 计书、工作技术总结、作业单位检查报告、验收报告等项目文档。

（12）电子地图数据

配图成果工程文件：mxd工程文件格式；

电子地图瓦片成果：矢量电子地图采用png瓦片成果；影像电子地图满幅情况下采用jpg瓦片成果，其它情况采用png瓦片成果。

产品成果：提供1980西安坐标系和2000国家大地坐标系两套成果。

（三）时空信息云平台建设

1、工作任务

搭建国内先进的、覆盖全域的、可持续发展的、开放的时空信息云平台，时空信息云平台主要包括GIS基础云环境搭建、时空信息云服务平台开发。提供分中心托管、数据服务发布、功能服务发布、快速定制服务、云站点服务、二次开发接口等各种云计算环境下的高效、稳定、权威的时空信息智能化服务。

（1）GIS基础云搭建

GIS基础云平台由云GIS服务系统软件、云GIS管理系统软件、云GIS门户共享系统软件相互协作、相互配合实现对外提供多租户快速交互支持弹性调度的PaaS、在线地理资源托管及快速应用的SaaS。此处即采购GIS基础云平台软件，软件参数如表 0-9所示。

（2）建设时空信息云服务平台

时空信息云服务平台包含平台即服务层、软件即服务层和门户系统三部分，（该部分由业主单位申请国家试点的配套经费进行建设，费用不包含在本标的经费内）。

其中，平台即服务层包括目录和元数据服务、时空信息数据服务、功能接口服务、二次开发接口服务等；

软件即服务层包括应用快速定制服务、基础桌面GIS软件服务、应用系统服务；

平潭时空信息云平台面向不同用户建立两套门户系统，包括运维管理门户系统和自服务门户系统，分别面向时空信息云平台运维人员、业务应用部门或各委办局的用户。

2、技术要求

（1）GIS基础云参数

GIS基础云平台具体参数如表 0-9：

表 0-9 GIS基础云平台参数表

| 序号 | 货物名 称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平潭云数据中心政务信息网 |  |  |  |
| （1） | 云GIS服务系统软件 | 提供多租户，支持云GIS资源池，划分服务站点，支持云GIS的PaaS服务、SaaS服务，包含以下的基础功能外，还包含常用的动态逻辑示意图、空间分析、三维地理、地理统计、网络分析等扩展功能 | 套 | 1 |
| （2） | 云GIS管理系统软件 | 包括云GIS服务运维管理系统和云GIS自服务门户系统 | 套 | 1 |
| （3） | 云GIS门户共享系统软件 | 25个用户数 | 套 | 1 |
| （4） | 动态时空数据接入软件 | 用于连接带有空间位置信息的实时数据源 | 套 | 1 |
| （5） | 三维数据服务发布软件 | 三维发布组件 | 套 | 1 |
| 2 | 平潭云数据中心政务外网互联网区 |  |  |  |
| （1） | 云GIS服务系统软件 | 提供多租户，支持云GIS资源池，划分服务站点，支持云GIS的PaaS服务、SaaS服务，包含以下的基础功能外，还包含常用的动态逻辑示意图、空间分析、三维地理、地理统计、网络分析等扩展功能 | 套 | 1 |
| （2） | 云GIS管理系统软件 | 包括云GIS服务运维管理系统和云GIS自服务门户系统 | 套 | 1 |
| （3） | 云GIS门户共享系统软件 | 25个用户数 | 套 | 1 |
| （4） | 动态时空数据接入软件 | 用于连接带有空间位置信息的实时数据源 | 套 | 1 |
| 3 | 环境与国土资源局数据生产加工环境 |  |  |  |
| （1） | 桌面GIS应用系统软件 | 实现数据处理和发布、空间数据库管理和数据内容管理的工具，包括Spatial、3D、GeoStatistical、NetWork等扩展功能 | 套 | 1 |

（2）时空信息云服务平台参数

表 0-10 时空信息云服务平台参数

| 序号 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 1 | 时空信息云平台总体架构上应包括时空信息云GIS服务平台、运维管理系统、自服务门户系统、系统集成及时空信息云平台服务规范，其中运维管理系统和自服务门户系统需要根据要求定制开发。 |
| 2 | 开发成果及其形式要求：应是一套运行稳定的软件系统；应交付采购人自服务门户系统和运维管理系统源代码，以及概要设 计、详细设 计、技术总结、工作总结、测试报告、用户手册、中文安装手册、运维手册、系统集成技术规范文档及时空信息云平台服务规范等。 |
| 3 | 时空信息云服务平台包括政务版和公众版等两个版本，上述两个版本功能总体一致，界面风格应适应不同用户群体。 |
| 4 | 运维管理门户系统和自服务门户系统两个门户应可定制修改。 |
| 5 | 公众版自服务门户系统应可支持移动端和PC端。 |
| 6 | 应采用云计算、物联网、大数据等当前成熟且先进的技术。 |
| 7 | 要求GIS资源池的弹性调整能够至少以两类指标作为调整依据，即：GIS服务指标、VM实例指标，并可由运营管理人员灵活进行设置，含人工模式和智能模式两种。 |
| 8 | 要求能够在基础设施云的环境中，自动的创建GIS资源池和GIS资源池的管理应用平台，自动创建过程能够在15分钟内完成。 |
| 9 | 应具有良好的可扩展性，能够通过软硬件条件的不断升级来提升平台的服务能力。 |
| 10 | 软件应提供便捷的安装和部署模式。 |
| 11 | 整体性能应可满足提供7×24小时不间断高质量服务。 |
| 12 | 政务版和公众版平台支持峰值并发用户数均为500个以上。 |
| 13 | 远距离访问服务等待时间不超过2秒，互操作和信息加载服务等待时间平均响应时间优于3秒。 |
| 14 | 界面操作响应时间不超过2秒。 |
| 15 | 支持发布的数据量不小于20TB。 |
| 16 | 在数据库较完备的情况下地址匹配率不低于70%。 |
| 17 | 提供完善的备份策略和恢复机制，对历史数据、现势数据、系统进行备份，在数据或系统发生故障后可快速恢复。 |
| 18 | 性能指标应参照国家最新评价指标体系，满足国家对时空信息云平台的建设要求。 |
| 19 | 接口和服务应满足国家相关标准规范文件要求。 |
| 20 | 要求提供GIS资源池管理的功能，能够根据用户实际的应用类型、组织架构等情况，对GIS资源池进行灵活的规划。 |
| 21 | 要求支持多租户架构，能够实现多用户对基础设施资源的安全共享。 |
| 22 | 预留功能接口，能够通过硬件扩容构建hadoop分布式计算能力。 |
| 23 | 系统集成应配置简单，要求流程化，规范化。 |
| 24 | 符合标准规范或政府公文的起草规范。 |
| 25 | 符合国家法律法规和有关政策的规定。 |
| 26 | 要求支持多种虚拟化平台。 |
| 云GIS服务平台要求 |  |
| 27 | 云GIS服务平台由基础软硬件组成，需要按照实际情况和要求安装部署，其应包含基础设施即服务层、平台即服务层和软件即服务层等三层组织。 |
| 28 | 基础设施即服务层应具备自动弹性调度和负载均衡能力，提供应用托管和基础资源服务，实现资源空间的隔离，满足各行政区分节点托管应用的部署要求，用户以租户的形式使用云平台的网络资源、存储资源、计算资源和基础软件等基础设施资源服务。 |
| 29 | 平台即服务层，应至少提供目录和元数据服务、时空数据服务、功能服务、二次开发接口等功能。 |
| 30 | 目录和元数据服务：应提供高效的智能资源检索机制，用户在此基础上可进行地理信息资源、服务、以及其他相关资源的查询、发现以及对服务资源的收藏和共享。 |
| 31 | 时空数据服务：云平台的时空信息数据以标准服务的形式对外发布，包括基础地理空间框架数据服务、专题数据服务、新型数据产品服务及动态数据服务。地理空间框架数据服务、专题数据服务和新型产品服务提供符合OGC标准的数据服务类型，如WMS、WFS、WCS、WPS等；动态数据服务包含流式数据服务和位置服务，实现获取、过滤、实时处理和推送传感测量数据和传感系统信息。 |
| 32 | 功能服务：应具备对静态数据和动态数据的二三维一体化时空分析和处理能力，主要包括空间查询服务、地理编码服务、地理信息实时定位服务、地名地址匹配服务、专题制图服务、空间统计服务、空间分析服务、热点分析服务、数据编辑服务、坐标转换服务等。其中空间分析服务包含缓冲区分析、地形分析、叠置分析、网络分析和密度分析等服务类型。功能服务应结合云平台分布式计算资源，保证用户请求的快速处理和响应。 |
| 33 | 二次开发接口：云平台应具有多层次的二次开发组件和接口，面向部门、企事业单位、社会公众用户，提供二、三维一体化解决方案，主要包括地图、数据解析、物联网、时空模拟分析等多种类型的移动端API和web端API，用户通过API可快速定制开发专业化的应用系统。 |
| 34 | 软件即服务层，其应包括基础桌面软件服务、应用系统服务、向导式应用快速定制服务等。 |
| 35 | 基础桌面软件服务：不仅需要提供浏览专业GIS格式（如SDE Geodatabase、Coverage、Shapefile、DWG）的能力，而且还能为专业GIS人员提供创建、编辑、维护和共享地理数据的功能，以及提供可视化的地理分析模型构建交互界面。 |
| 36 | 应用系统服务：应可实现一个应用系统仓库，可提供在线应用和应用下载，云平台中的所有托管应用系统都可在应用系统服务中进行查询、编辑和管理。同时，提供多个可配置的应用程序模板，包括信息查找、地图故事、时间感知型、编辑和过滤等功能，用户能通过配置的方式构建面向PC端和移动端的应用。 |
| 37 | 向导式应用快速定制服务：应可通过直观的所见即所得的模式，允许用户不需要编写一行代码就能够轻松构建Web应用程序，构建好的系统可在应用系统服务进行查询和管理。 |
| 运维管理系统要求 |  |
| 38 | 运维管理系统应至少可以实现运行监控、资源管理、部门管理、用户管理、服务管理、日志管理、统计分析、桌面GIS软件的授权及管理、统一身份认证等功能.。 |
| 39 | 运行监控：可对云平台运行状态进行监控，运维管理人员通过此模块可查询和统计云平台运行状态及异常和服务调用事件等，包括监控服务的事务量、异常状态记录、站点CPU监控、计算节点个数监控、基础资源使用情况等。主要对GIS服务、运行异常情况、云GIS站点、资源等进行监控。 |
| 40 | 资源管理：包括云GIS资源池管理、云GIS站点管理、镜像模板管理。云GIS资源池管理可列举显示已有云GIS资源池以及其相关信息，实现人工和智能两种资源管理模式。云GIS站点管理对私有云环境中的云GIS站点进行管理，主要功能包括：云GIS站点的属性查询、云GIS站点续租、站点租约更新、站点配额更新等。镜像模板管理对私有云环境中的镜像模板进行管理，主要功能包括：模板添加、模板删除、模板列表。 |
| 41 | 部门管理：可对私有云环境中的组织进行管理，主要功能包括：添加组织、删除组织、查看组织属性、编辑组织属性、组织信息统计及监控等。 |
| 42 | 用户管理：可对私有云环境中的用户进行管理，主要功能包括：审核用户、删除用户、启用用户、禁用用户、更改用户资源配额、查看用户属性等。应用部门可分配一个管理员，来分配、管理本部门的用户访问权限。 |
| 43 | 服务管理：包括服务的创建、发布、启动、暂停、删除等；第三方服务的注册，引用网络上其他标准地图服务等。 |
| 44 | 日志管理：可以汇总系统的相关信息并生成对应的日志，可以运维提供审计依据，包括服务访问和操作内容日志记录。 |
| 45 | 统计分析：可向管理人员提供基础设施资源的统计分析功能。该功能应能够为管理员提供云GIS资源使用情况的度量信息。这些信息可为管理人员提供调整和改进的依据。主要包括资源使用情况统计、报表度量。 |
| 46 | 桌面GIS软件的授权及管理：可为用户提供桌面GIS软件应用环境，实现在虚拟云环境中对桌面GIS软件实例的自动化、租期管理、回收管理、资源配额管理等，根据软件许可数按需智能化授权，实现资源最大化利用。 |
| 47 | 统一身份认证：可以根据登录用户的权限，用户一次登录，可访问所有相关授权访问的系统，无需再次登录。 |
| 自服务门户系统要求 |  |
| 48 | 自服务门户系统应至少提供服务目录、云服务访问统计、个性化工作平台、大数据管理分发门户、大数据可视化应用门户等功能。 |
| 49 | 服务目录：时空信息云平台应提供服务目录，提供了完整的服务搜索、注册、访问和管理等功能，用以实现用户与目录之间的交互、访问的需要。主要包括：添加GIS服务、GIS服务管理、GIS服务访问3个主要模块。 |
| 50 | 云服务访问统计：应可对GIS服务进行监控统计，包括服务调用、并发访问、热点服务发现等内容；能够统计、分析服务调用状态（调用时间、调用次数），以便管理人员对服务内容和性能等方面进行优化。 |
| 51 | 个性化工作平台：用户可在平台中进行云GIS资源管理、云GIS应用搭建以及个性化门户定制开发，满足不同业务需求的个性化定制服务能力。 |
| 52 | 大数据管理分发门户：云环境下的基于分布式时空大数据管理，应提供对大数据进行管理、备份，以及使用用户数据的时空分布规律来优化数据存储，主要功能包括：（1）账户管理（2）大数据上传、存储和处理（3）资源查看（4）大数据提取 |
| 53 | 大数据可视化应用门户：大数据可视化应用应提供多种可视化分析功能，包括：（1）静态表达（2）探索分析（3）制图模板（4）仪表盘（5）地理编码。 |
| 系统集成要求 |  |
| 54 | 要求中标人在时空信息云平台建设基础上，负责设 计并制定云环境、自服务门户系统、运维管理系统的系统集成技术规范，并按照规范完成系统集成工作，保证云平台中各系统正常运行。 |
| 标准规范编制要求 |  |
| 55 | 中标人应依据时空信息云平台具体建设情况及国家有关标准规范与政策体系要求，编制时空信息云平台服务规范，保证云平台提供的服务能够满足跨平台和通用性要求。 |

（四）应用示范系统开发

1、工作任务

在时空信息云平台的支撑下，基于时空信息云平台，开发“‘平潭国际旅游岛’三维智能观光导览系统”、“领导公务用图系统”、“环境与国土资源应急管理地理信息系统”，对接平潭综合实验区“网格化服务管理信息平台”、“警用地理信息系统”、“以地控税税源管理系统”、“国土资源‘一张图’系统”、“规划‘一张图”、“不动产权籍调查系统”等应用示范系统建设，加快推动地理信息资源共享应用。此外，在项目结束后，将总结经验和改善不足，完善这九个示范应用，并且扩展到其他行业和部门，最终实现时空信息云平台在平潭综合实验区各部门的推广应用。

（1）建设“平潭国际旅游岛”三维智能观光导览系统

“平潭国际旅游岛”三维智能观光导览系统运行于政务外网，采用B/S模式开发，提供大厅式的、立体、真实的三维大场景城市景观浏览、室内模型浏览、景区景点介绍、地名查询、专题展示等功能。

系统建设时，“平潭国际旅游岛”三维智能观光导览系统所使用的基础地理空间数据均由平潭时空信息云平台提供，提供方式为在线调用方式。

（2）建设平潭综合实验区领导公务用图系统

平潭综合实验区领导公务用图系统，基于移动终端开发，集成丰富多源多尺度的地理信息数据，综合运用移动GIS技术和现代地图编制理论，实现在线和离线调用电子地图、地名数据、专题数据，方便公务人员及时浏览平潭综合实验区自然人文、掌握社会经济信息，更快地应对突发事件，为政府的宏观决策、应急指挥提供便捷的服务。

系统建设时，平潭综合实验区领导公务用图系统所使用的基础地理空间数据均由平潭时空信息云平台提供，提供方式为在线调用和离线拷贝两种方式。

（3）建设平潭环境与国土资源应急管理系统

平潭环境与国土资源应急管理系统以构建环境安全防控体系为重点，建立平潭环境与国土资源应急管理系统以构建环境安全防控体系为重点，建立环保与国土应急事件管理子系统、应急预案管理子系统、应急资源管理子系统。通过环境应急能力建设，搭建环境应急管理平台，提高实现环境风险源管理的信息化、环境风险监控预警自动化、应急响应决策的科学化和可视化以及事件后评估的规范化。全面提升环境风险防范能力和应急响应能力，全面提高环保部门环境应急管理能力，预防和妥善应对突发环境事件，减少经济损失和人民生命财产的损失。

（4）对接平潭综合实验区国土一张图综合应用平台

数据对接：通过在线访问的方式应用平潭时空信息云平台提供矢量电子地图、影像电子地图服务；

功能对接：通过在线访问的方式由平潭时空信息云平台提供查询、部分GIS分析等功能服务。

（5）对接平潭综合实验区规划一张图系统

数据对接：通过在线访问的方式应用平潭时空信息云平台提供矢量电子地图、影像电子地图服务；

功能对接：通过在线访问的方式由平潭时空信息云平台提供查询、部分GIS分析等功能服务。

（6）对接平潭不动产权籍调查系统

数据对接：通过在线访问的方式应用平潭时空信息云平台提供矢量电子地图、影像电子地图服务；

功能对接：通过在线访问的方式由平潭时空信息云平台提供查询、部分GIS分析等功能服务。

（7）对接平潭以地控税税源管理系统

数据对接：通过在线访问的方式应用平潭时空信息云平台提供矢量电子地图、影像电子地图服务；

功能对接：通过在线访问的方式由平潭时空信息云平台提供查询、部分GIS分析等功能服务。

（8）对接平潭网格化服务管理信息平台

数据对接：通过在线访问的方式应用平潭时空信息云平台提供矢量电子地图、影像电子地图服务；

功能对接：通过在线调用的方式由平潭时空信息云平台提供查询、部分GIS分析等功能服务。

（9）对接平潭警用地理信息平台

数据对接：通过离线部署的方式应用平潭时空信息云平台提供矢量电子地图、影像电子地图服务；

功能对接：通过前置机方式获取平潭时空信息云平台提供的查询、部分GIS分析等功能服务。

2、技术要求

（1）应用示范应基于平潭时空信息云平台的服务资源和API（应用程序接口）进行开发建设。

（2）数据建设标准化，系统行业数据库设 计符合各应用部门行业国家标准。

（3）技术路线明确，技术具有先进 性及延续性。

（4）以需求为导向，系统功能设置充分考虑应用部门实际需求。

（5）更新维护简单、方便，系统管理维护简单、易用。

（6）软件应提供便捷的安装和部署模式。

（7）提供软件安装部署及使用相关培训。

（五）运行支撑环境与标准规范建设

1、工作任务

（1）数据生产加工环境建设

在平潭综合实验区环境与国土资源局建立具有基础地理信息数据存储、生产及管理的局域网运行环境，实现数据的加工和处理。

数据生产加工环境建设所配备硬件，要求投标人必须是通过合法渠道获得的，技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

表 0-11数据生产加工环境硬件设备清单

| 序号 | 项目名 称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口，不少于4个1000Base-X以太网端口，交换容量不低于256Gbps；包转发率不低于40Mpps。 | 台 | 1 |
| 2 | 图形工作站 | CPU:至强E3及以上/独立显卡/8GB DDR4-2133P内存/DVDRW/1TB硬盘/ USB 键鼠套件套件/3年保修。 | 台 | 1 |
| 3 | 磁盘阵列 | 双控制器，支持8Gb FC、1/10Gb iSCSI、10Gb FCoE等多协议主机接口，配置≥8个IP主机接口； 配置≥12块 900GB 10K 2.5英寸 SAS硬盘；支持主机数量≥64台主机；最大LUN数量≥512 LUN； RAID 级别支持 支持RAID5，RAID6和RAID10；支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存；支持主动性全局热备盘。操作系统支持 Microsoft Windows Server 2012；Microsoft Windows 2008；Microsoft Windows Hyper-V； HP-UX； Red Hat Linux； SUSE Linux； VMware ESXi 5.x； VMware ESXi 6.x等；提供三年原厂保修服务。 | 台 | 1 |

（2）运行支撑环境建设

平潭时空信息云平台项目实施及建设成果长期应用所需的软件环境、硬件环境、网络环境和机房环境由平潭综合实验区“智慧岛”服务管理指挥中心提供；此项目需建立健全项目实施和应用所遵循的数据规范、服务规范、应用规范、管理办法、长效机制，以全面支撑“平潭时空信息云平台”的建设、运行与应用。

（3）标准规范建设

本项目标准体系建设要求遵循和参照国家和有关主管部门制定和发布的法律法规、一系列与智慧城市时空信息云平台建设相关的技术标准、规范和管理规定，同时根据平潭综合实验区时空信息应用与服务的实际情况，制定出符合平潭综合实验区智慧城市时空信息云平台建设的系列标准规范和管理办法。

（六）项目建设保障

在项目的建设全过程，开展多项建设保障及技术支持工作，包括需求调研、项目设 计书编制、评审；各分项设 计书评审、各标准规范的整理、分项目成果及文档资料整理、光盘刻录及归档；预验收材料准备及打印、汇报演示材料制作及汇报、专家评审及答疑，预验收会务准备；验收竣工验收材料准备及打印、汇报演示材料制作及汇报、专家评审及答疑，竣工验收会务准备；学习培训、项目宣传及应用推广等；并积极与项目参建各方沟通联系，确保项目顺利进行。

四、采购内容技术响应要求

1、投标人应详细提供本项目的实施方案，具体内容包含但不限于：

（1）项目需求调研分析；

（2）技术路线设计；

（3）项目管理体制和组织机构；

（4）项目实施计划和进度安排；

（5）成果保密措施

（6）安全生产和文明作业

（7）拟投入的主要仪器设备、软件清单；

2、中标人应作好项目实施记录、测绘等资料的整理、竣工资料的编制等工作。在项目实施时，必须根据项目实施进度提交相应的阶段性文档，包括但不局限以下文档：项目实施计划、项目月报、开发文档（系统设 计、测试报告、用户使用手册）、工作总结、技术总结。

3、投标人必须具备良好技术服务能力，具有强大的技术实力、充足的人力资源，在后续的建设过程中，能及时提供专业的咨询和支持。

4、投标人应明确投标货物和招标要求存在正负偏离的情况。

五、成果提交

项目建设完成，预期取得的成果包括：数据产品、软件系统、支撑环境和文档资料等。

（一）数据产品

（1）航摄成果

航空摄影真彩色影像数据1套（电子）；

航空摄影真彩色像片索引图数据1套（电子）；

数字航摄仪技术参数1套（电子）；

航空摄影飞行记录1套（电子）；

像片中心点结合图1套（电子）；

IMU/GNSS相关数据1套（电子）；

摄区航线、像片结合图1套（电子）；

航摄鉴定表1套（电子）；

（2）像控成果

像控点观测原始数据1套（电子）

控制点成果表1套（电子）

像片中心点与像控点位置结合图1套（电子）

（3）数字正射影像图成果

测区全域DOM挂图1套（电子）

标准分幅DOM成果1套（电子）

DOM图廓整饰成果1套（电子）

（4）地形图数据成果（DWG格式）

1:500地形总图1套（电子）

标准分幅1:500地形图1套（电子）

1:1000地形总图1套（电子）

标准分幅1:1000地形图1套（电子）

缩编后的1:2000地形总图1套（电子）

1:500、1:1000图幅接合表1套（电子）

（5）地形图数据整合入库成果（MDB或GDB格式）

1:500DLG数据库1套（电子）

1:2000DLG数据库1套（电子）

（6）倾斜摄影三维模型成果

编辑处理后的倾斜三维模型1套（电子）

（7）360全景数据成果

编辑处理后的360全景数据1套（电子）

（8）室内三维模型数据成果

编辑处理后的室内3DMAX建筑模型1套（电子）

（9）三维地形模型文件及数据集成工程文件

三维地形模型文件1套（电子）

三维数据集成工程文件1套（电子）

（10）影像数据整合成果

整合后的影像数据1套（电子）

（11）地名地址数据成果

地名地址数据库1套（电子）

（12）电子地图数据成果

配图成果工程文件1套（电子）

电子地图瓦片成果1套（电子）

（二）软件系统

软件系统包括时空信息数据库管理系统、时空信息云平台和应用示范系统。

（三）支撑环境

支撑环境包括软件、硬件和网络等环境，此招标文件指接入交换机1台、图形工作站1台、磁盘阵列1台。

（四）文档资料

本项目建设形成的各类项目文档和技术文档均作为项目成果归档，主要包括标准规范、技术设 计书、质量检查报告、技术总结、工作总结、其他相关资料、项目资料移交清单，均为电子档3份、纸质版5份（其中，质量检查报告只提供纸质版1份）。

六、售后服务要求

（一）售后服务要求

中标人应根据本采购项目特点提供长期良好的售后 服务，并在投标文件中提供详细具体的售后 服务承诺条款及保证（如售后 服务、电话响应、现场响应等）。

（二）信息平台系统免费运维期

1、免费运维期：自正式验收合格之日起的壹年。若投标人的免费运维期不满足本条款要求或未提供相应书面说明将视为未实质性响应招标文件要求，其投标报价无效。

2、免费运维期内提供系统免费升级服务。

3、免费运维期内须提供24小时热线服务电话，中标人在接到电话、传真或EMAIL之后的24小时内应予以答复。

4、免费运维期内，中标人应在线答复采购人提出的故障问题，指导采购人技术人员排除系统故障，使系统运行和使用恢复正常，满足采购人的要求。如果短时间内远程无法解决问题，需要中标人的技术人员到场，则应在接到电话后，安排所需的技术人员在48小时内到达需服务的系统运行现场。系统若发生问题，中标人维修服务响应时间为1小时，在48小时内进行故障排除，使系统正常工作。免费运维期内，上述工作均不得向采购人或使用单位收取任何费用。

5、免费运维期内，根据实际业务的变更或政策因素调整，在不影响软件整体功能的情况下，中标人须免费对原有软件的功能进行修改、完善；软件如出现故障，中标人应负责解决。

6、系统自身的错误、漏洞等引起的修复工作不受壹年保质期的限制。系统在上线使用期间，一旦发现系统自身存在错误或漏洞等问题，中标人均须免费负责修复，保证系统的安全、正常的使用。

7、无论是否处于免费运维期内，中标人均应保证在采购人使用该系统时，及时向采购人提供必要的系统运行、开发、升级等的技术支持。所提供的技术支持人员必须是从事过同类项目技术支持的人员，经验丰富，责任心强。

8、中标人应尽可能详细记录软件系统所发生的任何问题，以备维修和检查，并帮助采购人建立同样的设备维护记录系统。

9、中标人应提供厂家原装产品，对所中标的产品提供壹年的免费保修，并提供产品的终身维护，若厂家有提供更长年限的维保服务则以厂家为准，保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。质保期后产品出现问题，只收取零配件费用。

10、如中标人所提供设备为第三方提供，应由提供方作出针对本次工程的书面保修承诺，保修期后应提供终身的维修服务。

11、质量保修期内若货物在运行中发生问题，要求半个小时内维修响应，6个小时内到达现场维修，同时应采取相应的措施以保证业主日常工作不受影响。各投标人可视自身能力在投标中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（三）售后服务承诺

中标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的售后 服务承诺。

（四）投标优惠

投标人若有其它优惠条件，应在投标文件中注明。

（五）技术培训

结合安装调试，卖方专业技术人员应对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

七、验收与移交

（一）验收依据

招标文件、投标文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（二）要求

1、投标人提供的测绘数据必须经过具有相关资质的权威部门或权威技术专家验收。

2、信息平台系统初验：

（1）系统初验由中标人负责，采购人派相应技术人员参加。

（2）在系统初验期间，中标人应在本技术规范书基础之上与采购人进一步明确测试内容，遵循国际标准或经各方认可的通用测试方法，对系统进行全面、细致的测试。

（3）在初验期间如发生故障和障碍，应作详细记录，查明原因并写出相应的分析报告。系统初验结束后，中标人应将测试报告完整移交给采购人，经采购人共同认可后进入试运行阶段（试运行至少1个月）。

3、信息平台系统终验

（1）系统试运行结束，中标人完成招、投标文件及合同要求的相关配合工作内容，经各方确认后可对系统进行终验。

（2）系统终验组由中标人、采购人人员共同组成。

4、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

5、终验时间和验收项目由双方在终验前根据合同共同确定。

6、整套系统项目需通过专家技术审查，采购人有权委托我国具有相关资质的权威部门或权威技术专家对成果进行验收，其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

7、验收时中标人必须派代表参加。

八、投标报价

1、此次投标报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

2、投标人对投标内容必须完整响应，投标总报价为完成招标要求的所有工作可能发生的费用，包括系统设 计、开发、实施、调试、上线试运行、培训、免费运维，以及相关调研、资料收集、整理、成果文件编制与制作、设备仪器的使用、企业管理、组织相关会议所需的费用、专家论证费、相关部门审批费用等，设备的采购、运输（送达采购人使用地点）、安装、调试、培训、售后 服务、税金等一切费用，为交钥匙报价。项目实施过程中，采购人无须再支付其他任何费用。

九、项目实施工期

合同包1：2018年12月30日之前完成项目试运行、培训、应用推广、项目验收等全部内容。

合同包2：自合同签订之日起直至监理范围内的工程完成竣工验收及平台运行一定时限内的监理之日止。

十、付款方式

1、付款方式：

（1）合同包1：平潭自然资源与空间信息时空云项目建设

①合同签订后1个月内支付7.5%作为项目启动经费;

②按照项目进展情况，分3年支付，具体付款在各分项建设内容通过验收后结合各年经费予以支付。（预留总金额5%作为质量保证金，验收一年内无履约问题予以返还）

（2）合同包2：平潭自然资源与空间信息时空云项目建设工程监理

①合同签订后1个月内支付15%作为项目启动经费；

②监理工期满8个月，再支付35%；

③工程通过验收后，再支付45%（预留总金额5%作为质量保证金，验收一年内无履约问题予以返还）。

支付货款时中标人应提供的资料：

①中标通知书复印件，政府采购验收单及买卖合同原件；

②税务发票(应加盖采购单位公章和财务专用章)。

十一、现场勘察及答疑

1、招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场。现场勘察的费用由投标单位自行承担。在现场勘察过程中，投标单位及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因造成，招标人均不负责。

2、投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，应当按照招标文件中规定的地址在规定的时间内通过书面形式传递给招标单位。

3、招标人对投标人按规定时间内按规定方式提交的有关招标文件中需要澄清的内容以及与投标有关的需要解答的问题进行澄清和解答。

4、招标人只对规定时间前收到的需要解答的问题作出澄清和解答，并形成答疑纪要或以补充通知的形式发给所有投标人。若招标人在规定的时间前未收到任何需要解答的问题，则将视为所有投标方对招标文件及本次招标活动安排无任何疑问。

十二、本项目的其他技术商务要求

12.1为保证项目的工期进度，合同包1中标人须在中标通知书发出之日起15日内提供福建省内机场驻场证明和项目测区范围的空域批件，否则取消中标人资格。

12.2合同包1中标人须在中标通知书发出之日起40日内向委托方提交招标文件中要求范围内的全部航摄成果，否则委托方有权单方面终止合同，并追究违约责任。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1.交付地点：福建省福州市平潭县金井湾商务运营中心8楼环境与国土资源信息中心 
2.交付时间：合同签订后 ( 450) 天内交货
3.交付条件：通过最终验收。
4.是否收取履约保证金：否
5.是否邀请投标人参与验收：否
6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见技术规范书 |

7.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.5 | 合同签订后一个月内预付188万元作为启动经费 |
| 2 | 92.5 | 按照项目进展情况，分3年支付，具体付款根据各分项验收后予以支付（预留总金额5%作为质量保证金，验收一年内无履约问题予以返还）。 |

包：2
1.交付地点：福建省福州市平潭县金井湾商务运营中心环境与国土资源信息中心 
2.交付时间：合同签订后 ( 450) 天内交货
3.交付条件：通过最终验收。
4.是否收取履约保证金：否
5.是否邀请投标人参与验收：否
6.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见技术规范书 |

7.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 合同签订后1个月内支付9万元作为项目启动经费 |
| 2 | 85 | 根据项目进展情况，予以支付剩余经费。（预留总金额5%作为质量保证金，验收一年内无履约问题予以返还） |

四、其他事项

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，甲方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：（自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准）。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件，招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中可提供原件、复印件或扫描件，招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人可自行确定在纸质投标文件中提供原件、复印件或扫描件。

封面格式

平潭综合实验区政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 整。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 整。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

2、“大写金额”指“投标报价”用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①节能（非强制类）、环境标志产品统计表（若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.本合同包投标总价： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额占本合同包投标总价的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等二项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（若有）

编制说明

投标人应按照招标文件要求提供相应清单中投标产品所在的原始页面打印件并注明投标产品。

三-2小型、微型企业产品价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品统计表（若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于小型、微型企业产品的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本合同包内属于小型、微型企业产品的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函”及“三-2-③小型、微型企业证明材料”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、小型、微型企业承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“投标的合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“投标的合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“投标的合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“投标的合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业证明材料（若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品价格扣除”之外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

平潭综合实验区政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、标的说明一览表

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、投标保证金

七、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则将导致符合性检查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

（2）技术商务部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③标的说明一览表

④技术和服务要求响应表

⑤商务条件响应表

⑥投标保证金

⑦投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效且投标保证金不予退还。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                邮编：

联系方法：（包括但不限于：传真、固话、手机、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                         
手机：

投标人代表：             身份证号：                        
手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

※上述“营业执照等证明文件”指招标文件要求提交的具体证明文件（如：营业执照、事业单位法人证书、社团证等）。

3、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

4、纸质投标文件正本中的本授权书应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

□现附上经审计的（填写“具体年度”）我方财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写法人的“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上我方开户（基本户）许可证复印件及我方银行：（填写非自然人的非法人的“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件对“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料”另有规定的，投标人应按照招标文件规定提供相应证明材料复印件；招标文件对“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料”未作规定的，投标人可自行提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、告知函应在有效期内，否则投标无效。

3、若告知函注明“复印件无效”，投标人应提供原件，否则投标无效。

4、若告知函未注明“复印件无效”，投标人可提供原件或复印件。

5、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

□二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签署的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。2、本协议仅适用于招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的情形。

3、纸质投标文件正本中的本协议应为原件。

□二-11其他资格证明文件

三、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

五、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

六、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交按照招标文件第三章规定执行。

七、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“投标函”、“投标人的资格及资信证明文件”及“投标保证金”之外的其他材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。