平潭综合实验区流水组团

控制性详细规划（修编）公示

# 一.规划范围：

本次规划范围东至王爷山景区，西至现状村庄，南至裕藩湾整个沿岸，北至大富澳沿岸。规划范围总面积约1557.85公顷。

# 二、规划目标：

注重生态保护和以旅游为龙头的特色化发展，引导人口适度集聚，加强对周边城乡居民的综合公共服务能力，将流水组团塑造成为宜居、宜游、富有魅力的海滨旅游小镇。

# 三.功能定位：

本组团的功能定位为：集运动休闲、生态观光、产业创新、文化体验、生态居住等综合服务功能于一体的魅力小镇。

# 四.主要规划内容：

# （一）规划结构：两核一带两湾五片区

1、两核

两核分别为生活服务核心和旅游服务核心。生活服务核心位于松裕路以北，为流水组团提供综合公共服务。旅游服务核心位于松裕路以南，为流水组团提供旅游综合服务。

2、一带

一带指城镇服务带，由流水路、环岛东路、流水北路构成，串联流水组团的各个功能片区。

3、两湾

两湾分别为大富澳生态海湾和裕藩湾休闲海湾。大富澳生态海湾主要为生态、防风功能，裕藩湾休闲海湾主要为旅游、休闲功能。

4、五片区

五片区分别为生活居住片区、旅游服务片区、老镇区生活片区、产业发展片区、生态旅游片区。

# （二）空间景观构架：一轴、两湾、三带、多点

1、“一轴”——城镇景观轴

城镇景观轴是城市景观体系中的主导元素，通过沿上流路的绿化带串联生活居住片区和旅游服务片区的城镇景观节点和生态景观节点。

2、“两湾” ——环湾景观带

环湾景观带包括大富澳生态海湾景观带和裕藩湾休闲海湾景观带。大富澳生态海湾景观带以防风林带和村庄生态景观风貌为主，裕藩湾休闲海湾景观带以休闲旅游的景观风貌为主。

3、“三带”——景观生态绿带

景观生态绿带包括沿环岛东路、流水北路、流水路形成的三条景观生态绿带。其中流水北路、流水路景观生态绿带为东西向贯穿本片区，环岛东路景观生态绿带为南北向贯穿北片区，三条绿带构成本片区景观构架的基本界面。

4、“多点”——城镇景观节点与生态景观节点

本片区形成3个城镇景观节点与2个生态景观节点。3个城镇景观节点分布位于生活居住片区、旅游服务片区和产业发展片区的片区中心，是该片区城市活动和各类城市服务功能景观风貌的中心；2个生态景观节点位于裕藩湾休闲海湾景观带上的东美村和五星村，是裕藩湾休闲旅游和水上运动景观风貌的节点，其中五星村节点与风帆基地等项目相结合，以休闲旅游和水上运动功能景观为主，东美村节点结合王爷山景区，以生态休闲旅游功能的景观和石头厝的原生态传统村落景观为主。

（三）道路交通规划：

1、道路系统规划：

总体呈“二横三纵”的路网格局。“二横”:麒麟大道-流水路、松裕路；“三纵”：环岛路、翠园路-流水北路、西楼路。

2、道路竖向规划：

防潮标准：100年一遇，防山洪标准：30年一遇，排涝标准：20年一遇。

翠园路设计标高为7.78～19.50米，最大坡度1.73%，最小坡度0.30%。道路的规划标高为6.05～28.54米，最大坡度3.0%，最小坡度0.24%，地块规划竖向高程6.2～27.5米。（不统计保留山体的标高）。

3、交通设施布局规划：

（1）公共场站

规划布设4处公交首末站，其中，在老镇区设置1处公交停保场（谦作公交首末站），占地面积约1.05公顷。

（2）公共停车场规划

本区停车需求主要考虑机动车停车位的安排，规划形成以配建停车为主体，公共停车场为辅，路内停车为补充的供应体系，满足一车一位的基本停车需求。公共停车场按两种类型配置，共715个泊位。新建住宅配建停车位应100%预留充电设施建设安装条件。具有充电设施的停车位应不少于总停车位的20%。鼓励建设立体式停车充电一体化设施。

# 五.市政承载体系规划：

1、给水工程规划：规划区最高日用水量为1.76万m³/d，中水需水量（包括防护绿化用水）为0.64万m³/d。本区净水需水量约为1.1万m³/d。本区由三十六脚湖水厂（南部水厂）和君山水厂（北部水厂）联合供水

2、排水工程规划：

（1）规划区排水体制采用雨污分流制。

（2）暴雨公式

采用平潭新公式：

P——暴雨重现期P，采用2~5年，综合径流系数取0.5～0.7

（3）管渠布置

区内雨水经支管汇集后，汇入市政雨水管，就近排入城市内河。

（4）污水量预测

规划区预测平均日污水量为1.02万m³/d。

（5）管网规划

流水镇生活区污水规划通过污水管道、污水泵站收集与提升加压后，最终输往东区污水处理厂进行处理。

3、燃气工程规划：规划区总共年需天然气330万m3。规划近期在金井湾组团设置一座规模900m3的LNG贮存气化站，远期气源由渔溪门站将4.0MPa高压（A）天然气调至1.6 MPa（DN500）次高压（A）出站后进入城市次高压管道至平潭海峡大桥西岸，次高压管道穿越平潭海坛海峡上岸后至位于平潭牛寨山南侧的高中压调压站，在高中压调压站调至0.4MPa中压后进入中压管网。

4、电力工程规划：本控规电力计算负荷为125.61MW，电力综合负荷密度为160.14千瓦/公顷。在区内设二座110kV变电站，其中大珵变电站占地面积为0.43公顷，远期容量为3×50MVA，110千伏进线3回，1回引自规划的220千伏韩厝变电站，2回引自规划的220千伏大中变电站；上楼变电站占地面积为0.55公顷，远期容量为2×50MVA，110千伏进线3回，1回引自规划的220千伏城东变电站，2回引自规划的220千伏大中变电站。远期本区由两座110千伏变电站（大珵变电站和上楼变电站）供电，总变电容量为250MVA，全区110kV 容载比为1.99。

5、通信工程规划：本区固定电话用户为2.37万线，移动电话用户为3.85万部，固定宽带用户为1.4万户。对现有的流水电信模块局进行扩容，远期容量为2.5万门。预测本区有线电视终端业务量为2.33万个。本区有线电视信号源引自平潭广电中心。同时全区需新设6个广电接入机房，每个机房建筑面积30㎡。

六.主要规划图纸

主要规划图纸有：01区位分析图、02规划结构分析图、03土地利用规划图、04绿地系统规划图、05景观结构规划图、06道路交通规划图、07慢行交通规划图、08 给水工程规划图、09 污水工程规划图、10雨水工程规划图、11燃气工程规划图、12电力工程规划图、13电力高压网架图、14通信工程规划图。