建设项目竣工

环境保护验收监测表

岚综实环测[2017]-YS004号

项目名称：平潭海峡如意城G003地块一期项目

建设单位：平潭海峡如意城开发建设有限公司

平潭综合实验区环境监测站

2017年3月

承 担 单 位：平潭综合实验区环境监测站

站       长：

项目负责人：

方案编写人：

审       核：

审       定：

参 加 人 员：

平潭综合实验区环境监测站

电话：0591-24329608

传真：0591-24329948

邮编：350400

电子邮箱：pthbcm@163.com

地址：平潭县潭城镇福胜西路1号

表一

| 建设项目名称 | 平潭海峡如意城G003地块一期项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 平潭海峡如意城开发建设有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | (√)新建 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 本项目位于平潭综合实验区金井湾片区。工程南临平岚岭路，平潭海峡如意城G006地块。北临如意路，平潭海峡如意城G003地块二期项目。西邻如意纵二路，福建师大平潭附中。东面为天大山东路，小企业总部。 G003地块一期项目建筑占地面积5827.52m2，总建筑面积145452.45 m2，计容建筑面积124112.24 m2。一期项目共建10栋高层商业住宅楼，分别为： 16#楼28F、17#楼33F、18#楼33F、19#楼33F、20#楼33F、21#楼33F、22#楼33F、23#楼33F、25#楼33F、26#楼33F。 同时配套建设地下车库、办公管理用房、公建设施用房、设备用房等。项目配套600KW柴油机发电机组1台、11台变频水泵，通风机组64台（消防专用42套、发电机1套和排风机21套）。项目已配套容量为100m3的化粪池4个，位于22、23号楼南侧。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012年4月 | 开工日期 | 2012年11月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2015年10月 | 现场监测时间 | 2017年2月28日~3月1日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 平潭综合实验区环境与国土资源局 | 环评报告表 编制单位 | 厦门市环境保护科研所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | / | 环保投资总概算 | / | 比例 | / |
| 实际总投资 | 33807.8万元 | 实际环保投资 | 124.2万元 | 比例 | 0.37% |
| 验收监测依据 | - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）； - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护局第13号令）； - 国家环保总局环发（2000）38号文件《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》； - 《平潭海峡如意城G001、G002、G003、G007、G008地块工程项目环境影响报告书》(报批本)（厦门市环境保护科研所2012.4）； - 平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复《平潭海峡如意城G001、G002、G003、G007、G008地块工程项目环境影响报告书》的函 （岚综实环土函【2012】46号）； - 平潭海峡如意城开发建设有限公司委托平潭综合实验区环境监测站编制监测报告表的委托书。 - 由业主单位平潭海峡如意城开发建设有限公司提供的项目其他文件和资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 执行标准 废水：执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准。 噪声：执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 2. 监测方法 项 目; 方法依据; 分析方法. pH; GB6920-1986; 玻璃电极法. NH3-N; HJ535-2009; 纳氏试剂比色法. COD; GB11914-1989; 重铬酸钾法. BOD5; HJ505-2009; 稀释和接种法. 悬浮物; GB11901-1989; 重量法. 动植物油; HJ637-2012; 红外分光光度法. 噪声; GB3096-2008; 《声环境质量标准》附录B、C. |

表二

| 主要生产工艺及 污染物产出、处理及排放流程： | 主要生产工艺及污染物产出流程： 废水：海峡如意城G003地块一期总户数1067户，目前已入住81户，入住率仅为7.59%，运营期废水主要是居民生活污水，经化粪池处理后排入周边的市政污水管网。 噪声：主要是生活噪声、生活水泵、通风机组、变配电等设备运行时产生的噪声，均采取了综合降噪措施。 固废：主要为居民生活垃圾，目前生活垃圾日产日清，集中交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |

表三

废水、噪声监测点位图： 22# 23# 25# 26# 21# 20# 19# 18# 17# 16# 10# 11# 12# 13# 15# 9# 8# 7# 6# 5# 3# 2# 1# 北 幼儿园 发电机进风口 通风机组排风口 发电机排风口 2# 1# 19号楼架空层 海峡如意城G003地块一期项目监测点位图（红色虚线内） 注：为废水排放口，废水监测点。 为噪声测点。

表四、废气监测结果（无）

表五、废水监测结果（暂不监测）

目前本项目入住率不足75%，达不到废水验收监测要求。且总排水口基本无废水排出，无法进行采样分析，故本次暂不对污水进行监测。待入住率达到要求后，补充废水监测。

表六、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布设 （示意图） 监测结果 | 噪声监测点位见表三附图。 监测时间; 测点名称; 监测结果(dB); 执行标准 标准值. Leq; Lmax; Lmin; 备注. 2017 年 2 月 28 日; 昼 间; 1# 发电机进、排风口; 58.0; 66.1; 54.1; /; 昼间≤60dB夜间≤50dB. 2# 通风机排风口; 56.0; 58.6; 52.8; /. 夜 间; 1# 发电机进、排风口; 42.8; 54.4; 39.1; /. 2# 通风机排风口; 49.5; 62.6; 45.7; /. 2017 年 3 月 1 日; 昼 间; 1# 发电机进、排风口; 59.6; 65.6; 57.3; /. 2# 通风机排风口; 56.6; 66.6; 54.5; /. 夜 间; 1# 发电机进、排风口; 42.7; 59.3; 39.2; /. 2# 通风机排风口; 49.1; 56.0; 47.1; /. |
| --- | --- |
| 监测工况 | 2月28日、3月1日（昼间）工况： 地下室发电机和一台通风机正常运转； 2月28日、3月1日（夜间）工况： 地下室发电机未运行，一台通风机组正常运转。 |

表七、环保检查结果

1.检查污水排放情况及排放去向：根据福建山水测绘地理信息有限公司提供的地下管线竣工资料、平潭综合实验区交通与建设局开具的关于平潭海峡如意城G003地块（一期）的《城镇污水排入排水管网许可证》和现场勘测得出该项目生活污水直接经化粪池收集处理后排入市政污水管网。 2.检查主要噪声源的处理情况：该项目备用发电机房、生活水泵、通风机组等主要噪声源设置在地下室且均采取消声、隔声、减震等综合降噪措施。 3.检查废气排放情况及排放去向：该项目地下车库中设置排风系统向外排出汽车废气，地面排放高度高于地面1.8m；厨房废气通过专门的油烟管道引至楼屋面排放；发电机房设有专用排气竖井直通19号楼楼顶。 4.固体废物的去向及处置方式：该小区设置有固定垃圾收集箱，目前生活垃圾处理采用集中收集，日产日清，集中交由环卫部门处理。 5.绿化、生态恢复措施及恢复情况：项目内花圃、绿地均覆盖有草皮、灌木、花卉等植株，暂未办理绿地验收意见书。 6. 检查环境监理报告中环评批复要求落实情况：该项目委托福建通和环境保护有限公司对其项目施工期和试运营期间进行环境监理，该公司于2016年9月出具了平潭海峡如意城G003地块工程项目环境监理总结报告。监理总报告显示：环评批复中共提出的10项要求，企业基本按照相关要求落实到位。 环保管理制度及人员责任分工：/ 监测手段及人员配置：/ 应急计划：/ 存在的问题：/ 其他：/

表八、验收监测结论及建议

验收监测结论： 噪声部分： 1、该项目建设基本落实了环评报告书和审批意见提出的相关环保措施，由于一期项目先行验收，G003地块的其他项目未纳入此次验收范围。 2、监测期间，在表六所列监测工况下，1#、2#测点的昼间噪声达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准（即昼间≤60分贝）。夜间地下室发电机未运行情况下，1#、2#测点夜间噪声也达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准（即夜间≤50分贝）。 3、本验收监测不包含废水部分：该项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网系统，提供了交建局核发的城镇污水排入排水管网许可证。因入住率低于75%，达不到废水验收监测要求，且排水口基本无废水排出无法采样分析，待入住率达到要求后，补充废水监测。 建议： - 待入住率达到75%后，应补充污水排放的验收监测。 - 接到本验收报告后请及时到平潭综合实验区环境与国土资源局办理验收手续。

平潭综合实验区环境监测站

2017年03月07日

附件

1、平潭海峡如意城G003地块一期工程项目环保验收委托书。

2、平潭海峡如意城G003地块（一期）城镇污水排入排水管网许可证及副本。

3、关于平潭海峡如意城G003地块一、二期排水量说明。

4、海峡如意城G003地块一期项目环保相关情况说明。

5、海峡如意城G003地块项目设备清单。

6、平潭海峡如意城G003地块一期项目竣工规划条件核实意见书。

7、平潭综合实验区环境与国土资源局关于《平潭海峡如意城G001、G002、G003、G007、G008地块工程项目环境影响报告书》的批复。