附件2：科技创新工作室及摄影工作室所需器材的数量及参数清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 （单位：元） | 小计 （单位：元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航拍小飞机畅飞套装 | 台 | 1 |  |  | 轴距 对角线轴距213mm 飞行时间 31分钟（无风环境17km/h匀速飞行） 悬停精度 垂直： ±0.1m(视觉定位正常工作时) ±0.5m(GPS正常工作时) 水平： ±0.3m(视觉定位正常工作时) ±1.5m(GPS正常工作时) 最大上升速度 5m/s(运动档)，3m/s(普通档)，2m/s(平稳档) 最大下降速度 3.5m/s(运动档)，3m/s(普通档)，1.5m/s(平稳档) 最大水平飞行速度 16m/s(运动档)，10m/s(普通档)， 6m/s(平稳档) 最大可倾斜角度 40°(运动档)，25°(普通档)，25°(平稳档)，强风下倾斜角度可达40° 最大旋转角速度 130°/s(运动档)，60°/s(普通档)，30°/s(平稳档)，App上最大可调整到250°/s 最大飞行海拔高度 4000m（带桨保最大起飞海拔高度 2000m） 最大可承受风速 8.5m/s至10.5m/s（5级风） 工作环境温度 0℃至40℃ 卫星定位模块 GPS+GLONASS+GALILEO 相机 内置相机 是 像素 有效像素1200万像素 影像传感器 1/2.3英寸CMOS 镜头 视角：83° 等效焦距：24mm 光圈：f/2.8 焦点范围：1m至无穷远 【数字变焦范围】 4K:2倍 2.7K:3倍 FHD:4倍 快门速度 电子快门：4至1/8000s ISO范围 视频： 100至3200（自动） 100至3200（手动） 照片： 100至3200（自动） 100至3200（手动） 照片最大分辨率 4:3宽高比：4000×3000 16:9宽高比：4000×2250 照片拍摄模式 单张拍摄 定时拍摄： JEPG:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JEPG+RAW:5/7/10/15/20/30/60秒 自动包围曝光(AEB)：3张 2/3 EV步长 全景：球形、180°、广角 图片格式 JPEG/DNG(RAW) 视频拍摄 支持 视频最大分辨率 4K:3840×2160@24/25/30fps 2.7K:2720×1530@24/25/30fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 数字变焦范围 视频存储最大码流 100Mbps 视频格式 MP4（H.264/MPEG-4 AVC） 支持存储卡类型 支持UHS-I Speed Grade 3 及以上，或推荐存储卡列表中的存储卡 支持文件系统 FAT32（≤32GB），exFAT（＞32GB） 感知系统 障碍物感知范围 【下方】 精确悬停范围：0.5至10m 【有效使用环境】 表面为漫反射材质，表面纹理丰富 反射率>20%（如水泥路面等） 光照条件充足(>15lux，室内日光灯正常照射环境) 云台 可控转动范围 【结构设计范围】 俯仰：-110°至35° 横滚：-35°至35° 偏航：-20°至20° 【可控转动范围】 俯仰： -90°至0°(默认设置) -90°至20°(扩展) 稳定系统 3轴机械云台（俯仰、横滚、偏航） 控制精度 最大控制转速(俯仰):100°/s；角度抖动量±0.01° 遥控器 附带遥控器 是 工作频率 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz 发射功率 2.400-2.4835GHz: FCC≤26dBm CE≤20dBm SRRC≤20dBm MIC≤20dBm 5.725-5.850GHz: FCC≤26dBm CE≤14dBm SRRC≤26dBm 其它性能 APP控制 支持,DJI Fly 电池容量 2250mAh 尺寸 折叠:138×81×58mm 展开:159×203×56mm 展开(含桨叶):245×289×56mm 重量 <249g 其它性能 一键短片模式：渐远、螺旋、冲天、环绕、彗星 另加一套充电底座、桨叶和SD卡 |
| 2 | 无人机畅飞套装 | 1 | 台 |  |  | 轴距 ;302mm 飞行时间 ：34分钟 最大续航里程 ：18.5km 最长悬停时间 ；33分钟 悬停精度 垂直： ±0.1m(视觉定位正常工作时) ±0.5m(GPS正常工作时) 水平： ±0.1m(视觉定位正常工作时) ±1.5m(GPS正常工作时) 最大上升速度 4m/s(运动档)，4m/s(普通档) 最大下降速度 3m/s(运动档)，3m/s(普通档)，5m/s(运动档、俯冲)(4500米以上会限制俯冲速度到3m/s) 最大水平飞行速度 19m/s(运动档)，12m/s(普通档)，5m/s(三脚架模式) 最大可倾斜角度 35°(运动档)，20°(普通档) 最大旋转角速度 250°/s(运动档)，250°/s(普通档) 最大飞行海拔高度 5000m 纠错 最大可承受风速 5级风 工作环境温度 -10°C至40°C 卫星定位模块 GPS+GLONASS 内置相机 是 像素 有效像素：1200万以及4800万 影像传感器 1/2英寸CMOS 镜头 视角：84° 等效焦距：24mm 光圈：f/2.8 对焦点：1m至无穷远 ISO范围 视频： 100-6400 照片(1200万像素): 100-3200(自动) 100-6400(手动) 照片 (4800万像素): 100-1600(自动) 100-3200(手动) 照片最大分辨率 4800万像素，8000×6000 照片拍摄模式 单拍：1200万像素和4800万像素 连拍：1200万像素,3/5/7张 自动包围曝光(AEB):1200万像素,3/5张@0.7EV 定时拍：1200万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 智能拍照：场景识别、纯净夜拍和HDR HDR全景： 竖拍(3×1):宽3328×高8000 广角(3×3):宽8000×高6144 180°全景(3×7):宽8192×高3500 球形全景(3×8+1):宽8192×高4096 图片格式 JPEG/DNG(RAW) 视频最大分辨率 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60fps 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240fps 4K Ultra HD HDR:3840×2160 24/25/30fps 2.7K HDR:2688×1512 24/25/30fps FHD HDR:1920×1080 24/25/30fps 视频存储最大码流 120Mbps 视频格式 MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) 色彩模式 D-Cinelike, Normal 支持存储卡类型 最大支持 256GB SD卡 支持文件系统 FAT32及exFAT 感知系统 感应系统 APAS（高级辅助飞行系统）3.0 前方 精确测距范围：0.35至22.0m 可探测范围：0.35至44m 有效避障速度：12m/s 视角(FOV): 水平71°，垂直56° 后方 精确测距范围：0.37至23.6m 可探测范围：0.37至47.2m 有效避障速度：12m/s 视角(FOV): 水平44°，垂直57° 下方 ToF有效测量高度：0.1至8m 精确悬停范围：0.5至30m 视觉悬停范围：0.5至60m 下视传感器配置：双目+ToF 下视补光灯：单颗LED 云台 可控转动范围 【结构设计范围】 俯仰：-135°至45° 横滚：-45°至45° 偏航：-100°至100° 【可控转动范围】 俯仰：-90°至0°(默认设置) -90°至24°(扩展) 最大控制转速（俯仰）：100°/s 增稳轴数 3,俯仰、横滚、偏航 控制精度 角度抖动量±0.01° 遥控器 ：附带遥控器 是 工作频率 【工作频率】 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz 【发射频率（EIRP）】 2.400-2.4835GHz: FCC:≤26dBm CE:≤20dBm SRRC:≤20dBm MIC:≤20dBm 5.725-5.850GHz: FCC:≤26dBm CE:≤14dBm SRRC:≤26dBm 其它性能 机载内存 8GB APP控制 支持 图传技术 OcuSync 2.0，2.4 GHz/5.8 GHz 自动切换 电池容量 3500mAh，最大充电功率38W 尺寸 折叠：180×97×84mm 展开：183×253×77mm 重量 570g 主要参数 最大图传距离：10km(FCC),6km(CE),6km(SRRC),6km(MIC) 另加一套的桨叶和SD |
| 3 | 无人机 | 台 | 2 |  |  | 轴距 354mm 飞行时间 31分钟(25km/h匀速飞行) 最大续航里程 18km(50km/h匀速飞行) 最长悬停时间 29分钟 悬停精度 垂直： ±0.1m（视觉定位正常工作时） ±0.5m（GPS正常工作时） 水平： ±0.3m（视觉定位正常工作时） ±1.5m（GPS正常工作时） 最大上升速度 5m/s(S模式)，4m/s(P模式) 最大下降速度 3m/s(S模式)，3m/s(P模式) 最大水平飞行速度 72km/h(S模式) 最大可倾斜角度 35°(S模式),25°(P模式) 最大旋转角速度 200°/s 最大飞行海拔高度 6000m 最大可承受风速 5级风 工作环境温度 -10°C-40°C 卫星定位模块 GPS+GLONASS 相机 内置相机 是 像素 1200万有效像素 影像传感器 1/2.3英寸CMOS 镜头 视角：约83°（24mm）；约48°（48mm） 等效焦距：24-48mm 光圈：f/2.8（24mm）-f/3.8（48mm） 对焦点：0.5m至无穷远 快门速度 电子快门：8-1/8000s ISO范围 视频： 100-3200 照片： 100-1600（自动） 100-3200（手动） 照片最大分辨率 4000×3000 照片拍摄模式 单张拍摄 多张连拍(BURST)：3/5/7张 自动包围曝光(AEB)：3/5张@0.7EV步长 定时拍摄(间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒，RAW：5/7/10/15/20/30/60秒) 图片格式 JPEG/DNG(RAW) 视频拍摄 支持 视频最大分辨率 4K:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 视频存储最大码流 100Mbps 视频格式 MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265) 色彩模式 D-Clinelike 支持存储卡类型 microSD卡，最大支持128GB容量，传输速度达到UHS-I Speed Grade 3评级的Micro SD卡 支持文件系统 FAT32(≤32GB)， exFAT(>32GB) 感知系统 感应系统 障碍物感知系统,全向感知系统 前方 精确测距范围：0.5至20m 可探测范围：20至40 m 有效避障速度：飞行速度≤14m/s 视角(FOV)：水平40°，垂直70° 后方 精确测距范围：0.5至16m 可探测范围：16至32 m 有效避障速度：飞行速度≤12m/s 视角(FOV)：水平60°，垂直77° 上方 精确测距范围：0.1至8m 下方 有效测量高度：0.5-11m 可探测范围：11至22m 左右 可探测范围：0.5至10m 有效避障速度：飞行速度 ≤8m/s 视角(FOV)：水平80°，垂直65° 障碍物感知范围 前方，后方，左右：表面有丰富纹理，光照条件充足 （>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 上方：表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等） 下方：地面有丰富纹理，光照条件充足 （>15 lux，室内日光灯正常照射环境） 表面为漫反射材质且反射率>20%（如墙面，树木，人等） 遥控器 附带遥控器 是 工作频率 2.400-2.483GHz 5.725-5.850GHz 发射功率 2.400-2.4835GHz FCC≤26dBm CE≤20dBm SRRC≤20dBm MIC≤20dBm 5.725-5.850GHz FCC≤26dBm CE≤14dBm SRRC≤26dBm 其它性能 机载内存 8GB APP控制 支持 尺寸 折叠:214×91×84mm，展开:322×242×84mm 重量 905g |
| 4 | 无人机桨叶 | 套 | 1 |  |  | 直径*螺距：9.4*5.5英寸（24*13.97厘米） 重量：11.7g 可适配Phantom 4 Pro V2.0、Phantom 4 Pro、Phantom 4 Advanced |
| 5 | 无人机显示屏 | 台 | 1 |  |  | 高亮度 不惧强光 5.5英寸 亮度可达2000 cd/㎡；采用可更换外置电池设计；配备双Micro SD卡槽；提供一路支持4K输出的HDMI接口，内置双频Wi-Fi，可连接Wi-Fi无线网络及手机Wi-Fi热点。提供一路USB-A接口，用于连接4G无线上网模块、USB存储器等。 遥控器智能电池和遥控器支架 |
| 6 | 照片打印机 | 台 | 1 |  |  | 黑白打印速度 15ppm 彩色打印速度 15ppm 打印分辨率 5760×1440dpi 耗材参数 墨盒类型 一体式墨盒 喷头参数 每个颜色90个喷嘴(黑色,青色,洋红色,黄色,淡青,淡洋红) 纸张容量 进纸盒100张(A4普通纸),30张(高质量光泽照片纸),输出纸盒50张(A4普通纸),20张(高质量光泽照片纸) 功耗参数 电源 AC220-240V,50-60Hz 功率 16W/2.2W/0.4W(打印/睡眠/关机模式) 外观参数 尺寸 705×322×215mm(自动进纸器关闭时),705×798×415mm(自动进纸器打开时) 重量 12.5kg(不包括墨水/电源线) 其它参数 适用平台 Windows XP/ XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.5.8,10.6. x,10.7.x，10.8.x,10.9.x |
| 7 | 镜头 及器材 | 套 | 1 |  |  | 镜头定位 全画幅 镜头类型 定焦镜头 镜头卡口 佳能卡口 卡口 佳能EF卡口 镜头用途 标准镜头,人像镜头 应用类型 大光圈镜头,135mm全画幅镜头 镜头结构 6组8片(1枚非球面镜片) 光圈叶片数 8片 最大光圈 F1.2 最小光圈 F22 最近对焦距离 50cm 焦距范围 50mm 最大放大倍率 0.15 滤镜直径 72mm 其它参数 重量 590g 外观尺寸 Φ 85.8×65.5mm 其它性能 超级光谱镀膜技术有效的抑制了鬼影和眩光现象/环形超声波马达驱动镜头的自动对焦,同时具有全时手动对焦功能,新的密封处理获得更有效的防尘和防水滴效果/镜头的光学部分均使用环保的无铅玻璃材料 |
| 8 | 镜头及器材 | 套 | 1 |  |  | 镜头定位 全画幅 镜头类型 变焦镜头 镜头卡口 佳能卡口 卡口 RF卡口 镜头用途 超广角镜头,广角镜头 镜头结构 12组16片 光圈叶片数 9片 最大光圈 F2.8 最小光圈 F22 最近对焦距离 28cm 焦距范围 15-35mm 等效焦距 15-35mm 最大放大倍率 0.21× 滤镜直径 82mm 防抖 手抖动补偿效果：约5级（基于CIPA测试标准，35mm焦距端，使用EOS R时） 对焦马达 NANO USM超声波马达 其它参数 重量 840g 外观尺寸 φ88.5 × 126.8 mm |
| 9 | 内存卡 | 张 | 10 |  |  | 256g 读取160MB/s和写入60MB/s，支持超高清的4K视频录制 |
| 10 | 干燥箱 | 台 | 2 |  |  | 容量≥155升，外形尺寸≥深390宽410高1015(含脚垫18mm)，材质≥加强冷轧钢板1mm+钢化玻璃4mm,控湿范围25%RH-60%，微电脑LED液晶彩色显示屏，恒湿控制精度±3%RH |
| 11 | 柔光灯 | 套 | 1 |  |  | 功率≥60W，色温≥5600±300k，频道≥16个，组别6组，100%光通量（Lm）：4500、100%光照度（LUX）≥1米、显色指数（Ra值）＞95调光范围≥10%-100%。 包括65cm球形柔光箱、2.8米摄影灯架，55°标准罩 |
| 12 | 补光灯 | 套 | 1 |  |  | 功率≥150W，8种FX场景模式，灯珠CRI显色指数96以上，TLCI指数可达97以上，U型支架可实现360°旋转，340°可吊装，保荣卡口，色温5600±200k 包括95cm八角柔光箱、2.8米专业灯架 |
| 13 | 便携手持棒灯 | 套 | 1 |  |  | 内置锂电：14.8V2600mA 功率：18W 双色温：5600K+300K/3300K+300K 可支持频道6组16个 100%光照度（LUX）:1米 TLCI指数：95 CRI显色指数＞95 90档调光，516个灯珠 需包括遥控器智能电池和遥控器支架 |
| 14 | 单脚架录像支架 | 个 | 2 |  |  | 教管材质：碳纤维，节数≥4节，最大管径≥32.5mm,最小管径≥22mm，最低≥705mm,最高≥1730mm，收纳高度≥690mm,重量≥1.8kg，承重≥10kg |
| 15 | 稳定器 | 台 | 1 |  |  | 高强度铝合金与CNC阳极氧化工艺,净重1.88kg,可拆卸式电池,具有全域POV、三维梦境、疯狗模式等拍摄模式 |
| 16 | 无人机电池 | 个 | 8 |  |  | 电池类型：4芯串联 聚合物锂离子电池 容量：3850mAh，59.29Wh 电压：15.4V 充电限制电压：17.6V |
| 17 | 电池管家 | 个 | 2 |  |  | 输入：17.6V，0-5.7A 输出：17.6V,3.41A或17.0V，3.53A |
| 18 | 体视数码显微镜 | 台 | 1 |  |  | - 光学系统：Greenough； 2.目镜：高眼点超广角目镜10X/23一对； 3.★镜体：高清晰度、高景深的立体图像；变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适；倾斜35°；双目视度可调，调整范围≥5°屈光度；瞳距调节范围: 48mm-75mm；变倍范围: 0.75X-5X；变倍比: ≥1: 6.7；工作距离≥ 110mm(10X目镜，不加附加物镜情况下)，最大工作距离301mm；系统最大放大倍率200倍；防霉设计；宽频镀膜。 4.升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠；调焦行程: 50mm；镜体安装尺寸: 76mm。 5.立臂式底座：ESD防静电底座。V型导轨与钢球组合的升降机构，保证调焦机构灵活舒适。物镜中心自动对准工作台板中心。满足配0.75X、1.5X、2X附加物镜的需要；调焦行程：140mm；镜架内置可调角度、可调亮度的3WLED灯入射光源；底座内置可调亮度的3WLED灯透射光源；可单独使用或者同时使用入透射光源 6.图像设备：Moticam摄像组≥800万像素 1/2.5 " CMOS;像素点尺寸≥2.2μm x 2.2μm;帧率≈3.5~46.5 帧/秒;快门：电子快门;信噪比:40.5dB;扫描方式：逐行扫描. 7.★图像分析软件：PLUS3.0版本以上图像分析软件 1)、基本调节：以下所有设置需要在一个窗口完成。(1)、视频设备：可以选择不同的视频设备。(2)、分辨率：可以选择不同的分辨率；(3)、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。(4)、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。(5)、镜像、倒置、充满窗口和全屏； 2)、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数； 3)、高级设置：所有设置需要在一个窗口完成。(1)、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、 蓝色反选。(2)、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。(3)、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。(4)、去除噪声：有1-4种级别可选。(5)、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。(6)、校准、校准标定表。(7)、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮，图像参数会自动调节成预设的值。 4)、可以在动态成像模块中显示物镜的倍数。拍照后在图片右上角会显示当时物镜的倍数；显示物镜倍数颜色可以自由设置，方便与显微图像的颜色区分。 5)、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳；时间戳可以设定不同颜色，方便和显微图片颜色区分。 6)、测量：在同一个软件界面上进行各种设置，各种测量、精度、单位、物镜倍数、自动分割、自动计算、校准向导、校准标定表。测量：直线、矩形、圆、三点圆、弧、椭圆、多边形、不规则多边形、自由线、角度、平行线、标记；测量精度有0-9级可选；测量单位：微米、毫米、厘米、英寸、密耳可选；测量表中体现：长度、宽、高、面积、周长、半径、长半轴、短半轴、角度、X\Y，图形、标记、文本；自动计算结果包含：目标数、目标总面积占图像视场百分比、最小目标面积、最大目标面积、目标平均面积、最小目标周长、目标平均周长。 7）、放大镜：可以放大200%-800%。适用于细节观察或者测量定位 |
| 19 | 生物数码显微镜 | 台 | 1 |  |  | - 光学系统：采用无限远色差校正光学系统目镜：大视野，高眼点 WF10X/22mm ，视度可调节； 2、观察筒：铰链式双目观察筒，瞳距48-75mm可调；目镜观察筒可360度任意旋转； 3、物镜：无线远平场UC物镜4X，N.A.0.1,WD:≧30.5mm；10X，N.A.0.25,WD:≧17.4mm；40X，N.A.0.65,WD:≧0.6mm；100X油，N.A.1.25,WD:≧0.16mm。物镜放大准确度不超过±0.87%。(投标人提供国家权威机构颁发的物镜放大准确度检测报告。) 4、成像园清晰直径：4倍物镜≥17.5mm；10倍物镜≥17.6mm;40倍物镜≥18.9mm;100倍物镜≥18.6m。(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 5、齐焦性:物镜10→4倍≤0.030mm，10→20倍≤0.023mm，10→40倍≤ 0.008mm，40→100倍≤0.005mm；(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 6、物镜转换器：内倾式5孔转换器，带环形LED亮度指示灯及自动倍率显示功能。物镜转换器含镜头转换编码记忆功能，自动识别镜头倍率，并将数据传送置照明系统，物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。转换器定位稳定性≤0.015mm；(投标人提供国家权威机构颁发的转换器定位稳定性检测报告。) 7、调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm粗动松 紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来 限位。微调机构空回≤0.006mm； 8、载物台：矩形面积：≥185 x 140 mm；采用防刮伤防脱落镂空式切片 夹； X、Y轴采用钢丝传动无突出式设计耐磨损。行程：≥76 x 50mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调；表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀 9、载物台受5N水平方向作用力位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm；用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm；(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 10、柯拉照明系统：新型LED聚光镜：N.A.0.9/0.13消色差聚光镜,三片式透镜设计，集成了集光镜和聚光镜功能；3WLED 、6V/30W卤素灯照明光源可选。 11、采用抽屉式光源更换盒，光源更换方便。 12、数字内置一体化显微镜，1/2”逐行扫描数字图像传感器,≥400万纯物理像素,高分辨率实时显示，保证输出图象色彩不能失真，最大传输速率可达12帧/秒；拍照≥1600像素； 13、显微镜内置RJ45网络接口，可连接交换机组建网络；也可以通过RJ45网络接口直接连接教师机采集图像； 14、内置WIFI模块，可无线连接各种电脑、智能平板、手机；也可作为 客户端组建局域网多媒体数码互动实验室。支 持 802.11ac 无 线 网络通讯标准，拥有更大的网 络带宽和传输速度，支持运行 IOS、Android 和 Windows 系 统 的移动设备、如平板电脑、手机和计算机。可以通过无线路 由器接入现有的无线网络，也可生成自己的 WiFi 热点获取图像，而不需要额外的路由器。具有 LAN 接口，可接入有线网络， 有线网络与无线网络有不同的IP 地址，且可以同时在线。 15、无论当前WiFi是何状态，平板是否打开，教师端都能通过无线连接学生端显微镜实时观察学生端显微镜下图像； 16、采用多功能的LED灯环指示器，在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息，从而带给用户更好的操作体验。 17、采用多功能旋转手轮可控制显微镜，双击休眠、单击返回工作。 18、操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。 19、图像分析软件：PLUS3.0版本以上图像分析软件；需要提供真实软件界面截图，对以下功能进行详细说明。 1)、基本调节：以下所有设置需要在一个窗口完成。(1)、视频设备：可以选择不同的视频设备。(2)、分辨率：可以选择不同的分辨率；(3)、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。(4)、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。(5)、镜像、倒置、充满窗口和全屏； 2)、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数； 3)、高级设置：所有设置需要在一个窗口完成。(1)、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、 蓝色反选。(2)、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。(3)、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。(4)、去除噪声：有1-4种级别可选。(5)、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。(6)、校准、校准标定表。(7)、一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮，图像参数会自动调节成预设的值。 4)、可以在动态成像模块中显示物镜的倍数。拍照后在图片右上角会显示当时物镜的倍数；显示物镜倍数颜色可以自由设置，方便与显微图像的颜色区分。 5)、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳；时间戳可以设定不同颜色，方便和显微图片颜色区分。 6)、测量：在同一个软件界面上进行各种设置，各种测量、精度、单位、物镜倍数、自动分割、自动计算、校准向导、校准标定表。测量：直线、矩形、圆、三点圆、弧、椭圆、多边形、不规则多边形、自由线、角度、平行线、标记；测量精度有0-9级可选；测量单位：微米、毫米、厘米、英寸、密耳可选；测量表中体现：长度、宽、高、面积、周长、半径、长半轴、短半轴、角度、X\Y，图形、标记、文本；自动计算结果包含：目标数、目标总面积占图像视场百分比、最小目标面积、最大目标面积、目标平均面积、最小目标周长、目标平均周长。 7）、放大镜：可以放大200%-800%。适用于细节观察或者测量定位。 |
| 20 | 倒置数码显微镜 | 台 | 1 |  |  | - 光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统 2.观察筒:铰链式三目筒45°倾斜.瞳距范围48-75mm；铰链组上下位置眼点高度差40mm铰链式三目，45°倾斜。最高眼点和最低眼点的高度差为40mm。 3.左右两系统放大率差≤0.20，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤2.92%；双目系统左右系统像面方差≤10；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.01mm、左右外侧≤0.01mm.(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 4.目镜：大视野、高眼点、平场10X/20目镜，屈光度可调; 目镜放大率准确度不超过±0.11%。 5.物镜转换器：内定位、平面轴承四孔物镜转换器，向左固定，使定位更精确操作更方便。转换器定位稳定性≤0.002mm。(投标人提供国家权威机构颁发的转换器定位稳定性检测报告。) 6.无限远平场物镜：4X/0.10 WD12.6；10X/0.25 WD16.8，成像清晰圆直径≥16.8mm；LWD PL 20X/0.30 WD4.7，成像清晰圆直径≥16.9mm ；LWD PL40X/0.50 WD3.0；；10X/0.25，成像清晰圆直径≥16.7mm；10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；所有物镜均保证齐焦. 目镜放大率准确度不超过±0.10%。(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 7.物镜齐焦性：10倍转4倍时不大于±0.015mm; 10倍转20倍时不大于±0.012mm; 10倍转40倍时不大于±0.010mm;(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 8.载物台：固定载物板，硬膜涂层表面，耐磨、防腐。透过中间插入的钢化玻璃台板可以观察到物镜色环，即可得知物镜的倍率，而无须取走样品。面积200X390(mm);载物台的最大空间距离184mm;载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.001mm；不重复性≤0.001mm。 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.002mm。(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 9.调焦机构： 微调机构空回≤0.002mm。调焦行程8mm，微调范围2mm/转。微调格值：0.001mm/格。(投标人提供国家权威机构颁发的检测报告。) 10.★照明系统：6V/30W 卤素灯，柯拉照明，12V/48W低电压输入.智能感应模式:机身上红外感应器可以感知是否用用户在显微镜前工作，如果用户离开显微镜15分钟，仪器的电源会自动关闭，而当用户返回时，将自动重新开启电源。 11.数码摄像系统：静态2000万像素，动态500万像素。 12.聚光镜：N.A.0.30聚光镜。数值孔径0.3。工作距离72mm。 13.相衬推拉板：10X-20X相衬推拉板 14.对中望远镜:对中望远镜 (φ30)。 15.带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过3度。 16.调中板收纳孔：方便贴心的调中扳手收纳孔，即使显微镜倾斜也不会掉出 17.滤色片：兰色滤色片，中性滤色片； 18.防溅设计：内部组件和光学系统是封闭的，防止液体不慎溅入，保证光学系统、机械系统的长久使用。 19.图像分析软件：PLUS3.0图像分析软件。 |
| 21 | 机器人竞技套装 | 套 | 4 |  |  | 46个可编程控制部件、6类人工智能编程模块、支持Scrath & Python 编程语言，多种竞技模式、配有感应装甲，支持线路识别、视觉标签识别、行人跟踪、掌声识别、姿势识别、机器人识别等功能 |
| 22 | 无人机 | 台 | 6 |  |  | 四轴无人机。机身尺寸86.8mm*80.2mm，重80克，故可规避飞行器管制。可拆卸式电池，续航13分钟，使用Micro USB接口充电。最大飞行距离100米。 摄像头具有500万像素，支持720P的视频拍摄，支持电子增稳，可在EZ模式下拍摄出个性的飞行照片发送至社交网络，机体内附带一枚英特尔14核芯片来进行图像处理。凭借APP轻松无人机做出抛飞、翻滚或弹跳动作。机身里的向下测距系统，气压高度传感器，下视觉系统等保证了基础的飞行安全性。无人机具有儿童STEM属性，可进行图形化编程， 配合专属配件二次开发拓展 |
| 总价（单位：元）： |  |  |  |  |  |  |