主要技术参数

1 硬件产品参数

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考试专用耳机 | 品牌：讯飞启明 型号：EH91 1-1、耳机采用头戴耳麦形式，轻量化设计，佩戴舒适；自适应弹压式金属头梁，佩戴时无需手动调节，快速，顺滑，无声。 1-2、耳机采用优质高回弹包耳式耳罩，柔软服帖，隔音效果良好；耳罩可拆卸更换，延长耳机使用寿命。 1-3、耳机具备工作状态指示灯，光源清晰，位置可调。指示灯受软件控制。可实现：熄灭、常亮、闪烁三种状态。指示灯可显示设备状态，耳机状态异常时，指示灯常亮。 1-4、采用抗拉 TPE 材质 USB2.0 数据线，线长 2 米。 1-5、耳机支持 XP、Win7、Win10 等主流操作系统，免驱，即插即用，驱动加载完整性监控。 1-6、喇叭参数： 直径：40mm 钕磁喇叭；阻抗：32Ω；声压级：96dB；灵敏度：95dB；频响：20Hz - 20kHz；功率：100mW。 1-7、麦克风参数： 指向性：优化超心型指向性，为语音考试智能评分优化；麦克风正对声源（0°）与背对（180°）声源时，拾取信号强度相差 10dB；灵敏度：-43dB。 1-8、话筒连接杆长度 15cm，话筒可转动，并具有限位设计。 1-9、耳机数据接口为 USB2.0 接口。 1-10、耳机内置存储空间，总容量为 8G。可对考试程序、试题、答案等进行安全存储，保证考试安全，并根据招标要求提供详细产品资料。存储空间具备公开非加密分区，非加密存储空间可通过专用软件进行调整。存储空间具备光盘分区，光盘分区大小和存储内容可通过专用软件进行调整。产品拆解图、外观图见标书技术方案部分。 1-11、耳机符合国家各项标准，可保障考试数据安全。具有依据 GB/T14471-2013 头戴式耳机规范国家标准，针对头戴式耳机安全可靠性的检测报告。具有依据GB4943.1-2011 信息技术设备标准，针对产品质量的检测报告。 |

2软件产品参数

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 英语听说模拟考试软件 | 讯飞启明英语听说模拟测试软件V3.0 | 考试管理客户端： 1.支持考试任务的下载、考试试卷的下载；2.可以启动监考机开始一场全真模拟测试；3.考试结束后，进行答卷包完整性校验，上传考试状态数据和答卷包，并将数据传到服务器进行评测。 监考程序：1.支持考试过程监控，包括开始考试、开始试音、结束考试；2. 收集学生答卷包；＊3. 系统支持答题同步，在所有学生完成同一个大题后才允许进入下一个大题，解决学生因为系统硬件配置、网络等因素影响或者使用多套试卷而导致的考试不同步情况。该功能需提供现场演示＊4.监考机考试中发生断电、死机等异常，重启后能够自动恢复到本场考试状态；监考机与考试机之间网络不稳定的情况下（偶尔断网）不影响考试。该功能需提供现场演示＊5.应确保考试过程中的录音质量:能够自动检测学生语音质量，及时发现答题语音不合格的学生，以便安排重考。该功能需提供现场演示 6.支持监考机通过输入考生座位号的方式，快速灵活调整学生考试座位号。 考试程序：1. 系统需要与中高考试题流程、界面完全一致，对考试环境全真模拟，包括答题时间、语音播放次数限制； 2. 学生按照考试流程、指令完成考试；3. 对学生答题数据进行打包，传到监考机。＊4. 支持多种保障安全策略:支持相邻的学生试卷不同；支持同一套试卷小题乱序以及选项乱序，提高防作弊水平。该功能需提供现场演示 |
| 3 | 英语听说智能教学系统（机房版） | 讯飞启明英语听说智能教学软件V1.0 | 一、听说教学： 备课教学：1. 系统支持课前进行备课，创建备课包进行课上教学。2.支持备课包编辑，调整资源顺序等。资源库教学：系统提供各类教学资源，支持组织同步于教材单元的课程，针对地区中高考听说考试专项课程，不区分教材版本同步教学大纲的主题课程。 教学讲解：1. 系统支持在机房或多媒体教室使用，可以通过投影或其他电子设备投屏展示教学，进行教学讲解。＊2. 系统提供多种教学工具，支持文字的即点即播,，从任意文字点击文字区域即可按顺序播放示范音，再次点击停止播放；查看单词详情，提供单词英美音标、释义、中英例句等；查看参考答案；拖动调整播放进度；查看听力原文等功能。该功能需提供现场演示 二、随堂测试： 1. 老师可以创建随堂测试，在课上进行测试，监控测试进度，包括进行中、已结束、未连接的人数，系统支持多种题型的智能评测，自动生成测试班级报告和个人报告。2.支持自动设置测试时长。3.系统自动记录和保存测试历史，支持查看历史测试报告。 三、考练讲评： 1.练习讲评。支持同步课后练习班级报告和个人报告，进行课上讲评，并且支持老师一键帮助全班学生打开本讲评练习任务相应的个人报告。2.考试讲评。支持同步模拟考试班级报告和个人报告，进行课上讲评，并且支持老师一键帮助全班学生打开本讲评练习任务相应的个人报告。 四、 课后练习： 1.学生端可以在学校机房或个人电脑上，通过学生个人端，接收并完成老师布置的课后练习，在规定的时间完成练习。2.学生可以在课后练习截止前，反复的进行练习。3.练习截止后，自动生成练习班级报告和个人报告。 五、自主学习： 1. 支持学生课后在学校机房或个人电脑上进行自主学习，可以选择不同题型进行集中练习；2. 系统提供简单、一般、困难三种难度的自主学习资源；3. 支持练习智能评测和反复练习。 六、智能推荐： 1.系统能依据学生的历史练习数据，依据学生学情，推荐合适的练习资源。2.支持对推荐的练习资源进行智能评测。 七、智能评测： 在互动、测试、课后练习、自主学习的练习中，全部支持智能评测 1. 练习完成后，系统能够实时评分、给出答题的成绩和分析，让学生及时了解自己的练习效果；2. 系统进行朗读智能评测，评测引擎须给出流畅度、完整度、发音准确度和总分，四个分数；3. 系统支持智能纠错功能，系统应识别并标记发音优、中、差、未读的单词，并提供单词的标准读音；4. 系统支持乱说检错功能，系统应智能识别异常语音输入，如乱读中文； 八：班级练习报告： 结束练习后教师端实时生成练习班级报告 1. 成绩分析。统计班级整体练习情况，包括完成人数、优秀率、最高分最低分、平均分等；支持查看每个分数段的人数占比，以及对应的学生名单。2.讲评报告。＊2.1. 支持查看每题的班级平均分，对于多题的班级报告可以按照得分进行逆序排序，优先将得分低的题目排在前面进行讲解。该功能需提供现场演示＊2.2. 展示朗读类高频失分词。该功能需提供现场演示2.3. 统计听力类每个小题的正确人数以及对应的正确学生名单，显示参考答案，支持查看听力原文、播放听力原音，任意拖动调整播放进度。＊2.4 提供表述类优秀学生录音，参考答案等。该功能需提供现场演示 2.5 提供情景类参考答案等。3. 成绩单。支持查看班级成绩单，可以按照得分从高到低进行排序。4.老师可以导出班级练习报告的学生成绩单为excel 表格，方便线下同步成绩； 5. 查看个人报告。老师可以查看学生个人报告，并且点击对学生进行点赞表扬。 九：个人练习报告： 1. 结束练习后学生端实时生成练习个人报告，包括总分，每大题得分；＊2. 多题的个人报告支持按照得分进行逆序排序，优先将得分低的题目排在前面。该功能需提供现场演示＊3.朗读类提供大题总分，流畅度、完整度、发音准确度 3 种维度的评分，标记单词发音优、中、差、未读情况，支持查看单词详情，包括英美发音、释义、中英例句；回放个人录音等；该功能需提供现场演示 4.听力类自动进行评分，判断作答结果正误，提供参考答案、听力原文，支持播放听力原音，任意拖动调整播放进度。5.表述类和情景类提供作答得分，可以回放个人录音，查看参考答案。 |