平潭第一中学油印室耗材参数及数量

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双胶纸 | - 幅面规格：8K 。定量：70克/4000张/箱。 - 高白，切边应整齐。 - 纸的纤维组织应均匀，纸面应平整，不应有皱折，残缺，破洞，透光点，裂口，各种斑点，砂子，硬质块，明显毛布痕，鱼鳞斑，透射光可见的针孔及掉粉掉毛现象。 - 厚度：88±6µm - 亮度：90-110％ - 不透明度：≥88％ - 交货水分：4.5-7.5％ - 平滑度：≥30％ - 倾斜度：≤3mm - 尘埃度：0.2m㎡--0.5m㎡:≤30 - 吸水性（正方面均匀）：20.0-45.0g/㎡ - 抗张指度(纵横均匀）：≥37.0 - 伸缩性（横向）：≤+3.5％ - 提供样品用于后期供货验收。并提供检测报告。 | 1000箱 |
| 2 | 制版纸 | - 机器品牌型号：理想 SF5352ZL速印机 - 全自动(每卷约200张) - 要求是理想原装正品，外包装上有正规理想品牌标识，产地：上海。 - 提供样品用于后期供货验收。 | 130卷 |
| 3 | 油墨 | - 机器品牌型号：理想 SF5352ZL速印机 - 全自动(每支1000ml) - 要求是理想原装正品，外包装上有正规理想品牌标识，产地：上海。 - 提供样品用于后期供货验收。 | 300罐 |
| 4 | 硒鼓 | 适用HP1005打印机，2612A，约3000页印量。 | 120支 |
| 5 | 硒鼓 | 适用HPM1136打印机 | 20支 |
| 6 | 硒鼓 | 适用打印机型号：Color Laser Jet Pro MFP M181fw 黑色 5%覆盖率，带芯片1100页印量 | 30支 |
| 7 | 硒鼓 | 适用打印机型号：适用打印机型号：Color Laser Jet Pro MFP M181fw（CF511青CF512黄CF513红，三色一组），5%覆盖率带芯片 ，900页印量。 | 30组 |
| 8 | 硒鼓 | 适用打印机型号：兄弟/brother DCP-7180DN 黑白激光 多功能一体机，大容量版5200页印量 | 200支 |
| 9 | 硒鼓 | 适用打印机型号：美能达7222、容量约400克、约23000页印量，（黑15支、红13支、黄6支、蓝6支） | 35支 |