平潭综合实验区医院2024年供应室耗材采购项目方案

副本

合同包：3

日   期 ：2023年11月20日

目录

一、 项目征集方案	- 3 -

二、 配送服务及售后承诺书	- 11 -

- 项目征集方案

- 合同包3：清洗类

| 品目号 | 品名 | 单位 | 规格 | 采购 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 参数要求 | 使用机器品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生剂 | 袋 | 5kg/袋 | 330 | 50.00 | 16500.00 | 蔓芙莱 | ▲1.盐的纯度高于或等于99.5%； 2.形状一致，不搭桥、不成坨，保证软水质量和效率； 3.添加了专用添加剂，去除铁离子的4、去除“硬性”物质的能力比普通盐强5%。 |  |
| 2 | 过氧乙酸 | 桶 | 3L/桶（使用液18L） | 20 | 2000.00 | 40000.00 | 蔓芙莱 | 1.可用于各种医疗器械 ,特别是软式内窥镜的消毒和灭菌； ★2.二元包装A液剂+B粉剂；使用时需用纯化水稀释； ★3.AB剂中不含有过氧乙酸，混合后生成过氧乙酸； 4.混合后溶液pH值为6-8； ▲5.混合后溶液浓度为1000mg/L-1350mg/L； ▲6.5min高水平消毒，10min灭菌； 7.具有内镜机洗消毒模拟现场试验； 8.具有对橡胶无腐蚀试验； ▲9.产品不属于危化品，有安全运输报告； 10.产品存放无特殊要求； 11.具有内镜腐蚀性现场实验； 12.具有内镜导光接入部腐蚀性实验。 | 软式内镜 |
| 3 | 弱碱性清洗液（手工、机洗） | 桶 | 4L/桶 | 90 | 1329.40 | 119646.00 | 蔓芙莱 | 1.低泡配方，适于手工清洗、超声清洗和自动清洗消毒机； 2.性状：溶液/液体； 3.超强去除油脂及血液、无机物等顽固污渍； 4.辅助防锈，防止器械返锈，延长器械使用寿命； 5.主要成分和其他成分含量：氢氧化钾1.0～5.0 %；丙烯酸钠盐1.0～5.0%；三乙醇胺1.0～5.0%； 6.使用方法：稀释后使用，根据水质及器械污染程度及清洗机的差异，稀释比例会有不同。参考配比：手工清洗：1:128，器械浸泡时间不少于5分钟，不超过1小时。超声清洗机：1:128；喷淋式清洗机：1:256-1:1280。 | STERIS CORPORATION R清洗机、手工清洗 |
| 4 | 生物膜清洗剂 | 桶 | 4L/桶 | 80 | 1932.00 | 154560.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于各类手术器械，口腔科器械、软式内镜、硬式腔镜、麻醉物品及其他医疗器械； 2.4种复合酶（蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶）； 3.低泡，可手工清洗和机械清洗； 4.对人工培养生物膜的去除率达91.92%，ATP下降率95.28%； 5.对模拟污染物的淀粉去除率达89.16%； 6.对模拟污染物的脂肪去除率61.75%； 7.对模拟污染物的蛋白质去除率90.88% ★8.经相关机构检测（生物膜去除、安全性+有效性）； 9.不锈钢\铜：基本无腐蚀，碳钢、铝：轻度腐蚀。 | 山东新华超声机QX2000-S、手工清洗 |
| 5 | 器械除锈剂 | 桶 | 4L/桶 | 2 | 1380.00 | 2760.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于不锈钢器械，特殊动力器械请参照器械厂家说明使用； | 山东新华超声机QX2000-S |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.执行严苛的生产标准，通过ISO认证； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.主要有效成分：磷酸、表面活性剂、纯水等； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.剂型：浓缩液； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.去除水垢和矿物质沉积； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.低泡配方，易漂洗； |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7.高效去除锈迹，器械焕新光亮。 |  |
| 6 | 多酶清洗剂 | 桶 | 2L/桶 | 50 | 500.00 | 25000.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于各类手术器械，口腔科器械、软式内镜、硬式腔镜、麻醉物品及其他医疗器械； 2.4种复合酶（蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶）； 3.低泡，可手工清洗和机械清洗； 4.对人工培养生物膜的去除率达≥91.92%，ATP下降率≥95.28%； 5.对模拟污染物的淀粉去除率达≥89.16%； 6.对模拟污染物的脂肪去除率≥61.75%； 7.对模拟污染物的蛋白质去除率≥90.88% 8.经相关机构检测（生物膜去除、安全性+有效性）； 9.不锈钢\铜：基本无腐蚀，碳钢、铝：轻度腐蚀。 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、手工清洗 |
| 7 | 多酶清洗剂 | 桶 | 4L/桶 | 180 | 850.00 | 153000.00 | 蔓芙莱 |  |  |
| 8 | 器械润滑剂 | 桶 | 4L/桶 | 60 | 1334.00 | 80040.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于各类手术器械、齿科器械（齿科手机除外）及其他耐湿医疗器械。广泛适用于各类自动清洗系统。眼科器械及特殊动力器械请参照器械厂家说明使用； 2.主要有效成分：基础油、表面活性剂、纯水等； 3.提高关节齿牙部位灵活度，保障治疗质量； ★4.符合WS310标准的水溶性配方，灭菌因子易穿透； 5.在器械表面形成保护，延缓器械返锈； 6.可在常温至60℃润滑，方便操作； ★7.润滑后几乎无白斑残留，提高清洗成功率。 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、手工清洗 |
| 9 | 腔镜器械专用润滑剂 | 瓶 | 410ml/瓶 | 15 | 379.00 | 5685.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于各类手术器械、齿科器械（齿科手机除外）及其他耐湿医疗器械。广泛适用于各类自动清洗系统。眼科器械及特殊动力器械请参照器械厂家说明使用； 2.主要有效成分：基础油、表面活性剂、纯水等； 3.提高关节齿牙部位灵活度，保障治疗质量； 4.符合WS310标准的水溶性配方，灭菌因子易穿透； 5.在器械表面形成保护，延缓器械返锈； 6.可在常温至60℃润滑，方便操作； 7.润滑后几乎无白斑残留，提高清洗成功率。 | 手术室腔镜器械润滑 |
| 10 | 减压沸腾机清洗剂 | 桶 | 10L/桶 | 80 | 3082.00 | 246560.00 | 蔓芙莱 | ★1.要求含有多种活性蛋白酶，要求蛋白酶活度不小于7000U/m l； ★2.可以有效地清除人体的脂肪、血液、黏液、等有机污染物，可有效预防生物膜形成；对人工模拟污染物平均去除率大于95%； ★3.清洗后无残留，对管腔等结构复杂器械的污物去除能力强，模拟生物膜管腔ATP减少值>95%； 4.低泡，非研磨，易冲洗，100%可生物降解，绿色环保。机洗手洗均适用； ▲5.pH值中性，无腐蚀性，安全适用于所有复用医疗器械，不会损伤任何金属、塑料、橡胶制品； ★6.具有生物膜有效去除效果，对人工制备生物膜中细菌去除率>90%；。 | 三浦RQ-50KS |
| 11 | 酸性专用清洗剂（钝化液） | 桶 | 5L/桶 | 40 | 1260.00 | 50400.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于不锈钢器械，特殊动力器械请参照器械厂家说明使用； 2.执行严苛的生产标准，通过ISO认证； 3.主要有效成分：磷酸、表面活性剂、纯水等； 4.剂型：浓缩液； 5.去除水垢和矿物质沉积； 6.低泡配方，易漂洗； 7.高效去除锈迹，器械焕新光亮。 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、山东新华超声机QX2000-S |
| 12 | 超声能量测试瓶 | 支 |  | 30 | 148.00 | 4440.00 | 蔓芙莱 | 用于各类超声机超声能量测试。 | STERIS CORPORATION R清洗机、山东新华超声机QX2000-S |
| 13 | 清洗效果监测指示物 | 片 |  | 260 | 43.20 | 11232.00 | 蔓芙莱 | 1.用于清洗过程的效果监测及清洗机的验证，可监测管腔器械及实体器械的清洗效果； 2.使用合成的化学物质作为污物而不是天然的人造污物（例如血液），避免病原性载体污染； 3.指示物夹及PCD由高度耐磨损材料制成，可长期使用无需特殊维护； 4.化学物质的性能稳定，不会像其他的以人造污物为基础的指示物那样随着储存时间的延长而发生性能的变化。 | 全自动清洗消毒机、减压沸腾清洗机 |
| 14 | 热力消毒性能测试卡(AO3000) | 片 |  | 60 | 48.00 | 2880.00 | 蔓芙莱 | 1.根据WS310.2-2016标准，提供AO 600和AO 3000,2款湿热消毒监测产品，满足湿热消毒后直接使用物品和湿热消毒后继续灭菌处理物品的湿热消毒监测需要； 2.可及时发现湿热消毒阶段温度过低、湿热消毒持续时间过短、喷淋水压过低等不良情况； 3.不含重金属，使用安全。 | STERIS CORPORATION R清洗机、洁定S-8666清洗机、三浦RQ-50KS |
| 15 | 藻酸盐印模材料托盘清洗剂 | 瓶 |  | 30 | 100.00 | 3000.00 | 蔓芙莱 | 1.可用清除粘附在托盘上难以剥除的藻酸盐印模材料； 2.对金属、塑料托盘无腐蚀，安全可靠。 | 口腔科印模器械 |
| 16 | 手术器械设备除锈擦巾 | 桶 |  | 15 | 365.00 | 5475.00 | 蔓芙莱 | 1.用于清洁和保护手术器械。可以清除锈迹、水垢、花斑和水痕，也可以擦亮变暗或褪色的金属制品。 2.适用于不锈钢、纯铜、黄铜和阳极化处理的铝，对器械无损害，防止器械生锈。 | 生锈器械 |
| 17 | 内镜专用多酶清洗剂 | 桶 | 4L/桶 | 70 | 1305.00 | 91350.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于各类手术器械，口腔科器械、软式内镜、硬式腔镜、麻醉物品及其他医疗器械； 2.4种复合酶（蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶）； 3.低泡，可手工清洗和机械清洗； 4.对人工培养生物膜的去除率达≥91.92%，ATP下降率≥95.28%； 5.对模拟污染物的淀粉去除率达≥89.16%； 6.对模拟污染物的脂肪去除率≥61.75%； 7.对模拟污染物的蛋白质去除率≥90.88% ★8.经相关机构检测（生物膜去除、安全性+有效性）； 9.不锈钢\铜：基本无腐蚀，碳钢、铝：轻度腐蚀。 |  |
| 18 | 医用除胶剂 | 瓶 | 250ml/瓶 | 10 | 168.00 | 1680.00 | 蔓芙莱 | 主要用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶。 | 所有器械 |
| 19 | 清洗润滑剂 | 瓶 | 350ml/瓶 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 蔓芙莱 | 1.适用于各类手术器械、齿科器械（齿科手机除外）及其他耐湿医疗器械。广泛适用于各类自动清洗系统。眼科器械及特殊动力器械请参照器械厂家说明使用； 2.主要有效成分：基础油、表面活性剂、纯水等； 3.提高关节齿牙部位灵活度，保障治疗质量； ★4.符合WS310标准的水溶性配方，灭菌因子易穿透； 5.在器械表面形成保护，延缓器械返锈； 6.可在常温至60℃润滑，方便操作； 7.润滑后几乎无白斑残留，提高清洗成功率。 | 所有器械 |
| 20 | 多酶预处理清洗剂 | 瓶 | 5Kg/瓶 | 10 | 1501.00 | 15010.00 | 蔓芙莱 | 1.要求产品是一款集广谱强效、杀菌、杀病毒、无腐蚀性、保湿、酶解、清洁、防腐蚀等多项功能，多效合一的医疗器械预处理清洗剂； ★2.高浓度特效多酶复合杀菌配方可杀灭多种细菌繁殖体、酵母菌、脂溶性病毒等病原体，有效去除诊疗器械、器具和物品上的明显污物和细菌病毒，降低器械清洗时的生物负荷，有效防止污染物干涸； 3.可生物降解，对环境无污染，符合国家安全标准。 | 所有器械 |
| 21 | 酶湿巾 | 包 | 30包/箱 | 20 | 28.00 | 560.00 | 蔓芙莱 | 1.要求产品是一款集广谱强效、杀菌、杀病毒、无腐蚀性、保湿、酶解、清洁、防腐蚀等多项功能，多效合一的医疗器械预处理清洗剂； ★2.高浓度特效多酶复合杀菌配方可杀灭多种细菌繁殖体、酵母菌、脂溶性病毒等病原体，有效去除诊疗器械、器具和物品上的明显污物和细菌病毒，降低器械清洗时的生物负荷，有效防止污染物干涸； 3.可生物降解，对环境无污染，符合国家安全标准。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1031778.00 |  |  |  |

- 配送服务及售后承诺书

配送服务及售后承诺书

一：及时供货能力:响应时间2小时

紧急耗材48小时，

一般耗材:5日内，

二：承担产品质量责任能力:

及时更换合格产品，及时退货、退款

供货方式:汽车

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收:我方承诺所供产品开箱正常，随货的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家"三包"政策执行。

五、针对本项目的服务承诺:

1、我方承诺货物免费直接发到用户指定地点，实现"门到门"服务。2、投标产品将全面执行国家有关部门颁布的《商品修理更换退货责任规定》中规定的如下"三包"细则:

1)、七日内出现质量问题免费退货自您购买产品之日起7日内，如果您所购买的产品

出现"国家三包规定"所列性能故障，您可以选择退货、换货或者修理。如您选择退货，我方将按照购买价格一次性退清货款。

3、我方负责对采购单位的操作、维护人员免费进行技术指导和培训，承诺为每个单位培训三至五名"四懂四会"人员。具体见"培训计划"。

5、"一站式"服务:即用户有服务需求时直接拨打:         ，不需要打其他电话，接下来的故障确认、预约上门时间、上门服务、满意度回访等工作均由我方服务体系完成，减少用户"一事多投"的现象。

6、维修服务期限内，出现属于服务责任范围内的产品故障问题2小时电话响应，4小时内到达现场。

7、24小时内修复故障在产品服务期限内，如果产品出现属于服务责任范围内的故障，授权服务机构将自您报修时起 24小时内修复故障，如果超出24小时，将提供备用品

8、7天x8小时工作制，正常营业时间是;每周一至周日，每天8小时，假日照常。

9、特别提示为保证您的数据安全，请您及时对您认为重要的数据自行备份。我方不负责提供数据备份及恢复服务，也不承担相应的法律责任。

10、用户回访计划

为防止服务承诺流于形式，我方提供电话回访和上门回访相结合的方式，定期对操作或维护人员进行主动问候，并协调解决用户反馈的的问题，确保每月一次电话回访，每季度一次上门回访，并将每次回访结果记录在回访卡上，双方各留一份存档。

15、投诉电话

投诉电话:         联系人:

16、我方承诺为用户提供终生技术支持服务。