《平潭综合实验区燃气专项规划（2021～2035）》（修编）公示内容

# 一、编制目的

按照适度超前的原则，积极推进天然气设施建设，以确保全区能源供应及燃气利用安全、实现节能减排为目标，构筑多种气源、功能互补、区域协调、系统优化、储配可靠、设施配套的安全供气体系。规划期末，形成以天然气为主气源、液化石油气为辅助气源的城市燃气供应格局。

# 二、规划范围

平潭综合实验区行政辖区，包括陆域和管辖海域，总面积为3151平方公里，其中陆域面积为321平方公里（含离岛）。

# 三、规划期限

规划期限与平潭综合实验区国土空间规划的年限一致。

近期至2025年；远期至2035年。

# 四、天然气气化率及用气量

本轮规划期近期（2025年），天然气总气化率达48.02%，天然气年供气量1742.65×104Nm3；规划期末（2035年），天然气总气化率达到76.49%，天然气年供气量9978.71×104Nm3。

# 五、液化石油气气化率及用气量

本轮规划期近期（2025年），液化石油气总气化率达51.49%，液化石油气年供气量2199.06t；规划期末（2035年），液化石油气总气化率达到23.25%，液化石油气年供气量1241.70t。

# 六、天然气气源规划

本轮规划期近期（2025年），中石油“西气东输三线”工程接入平潭；作为平潭综合实验区的管道气主用气源。同时平潭综合实验区天然气利用工程应急调峰站及芦洋组团LNG气化站为天然气管网进行应急调峰。

# 七、燃气设施规划

1、天然气输配系统场站

平潭天然气门站：站址位于程安山麓，进站设计压力4.0MPa，出站设计压力0.4MPa，设计规模2.0×104Nm3/h。

平潭综合实验区天然气利用工程应急调峰站：站位于金井湾片区，该站设计总储存规模为900m3；一期已建2×150m3储罐，现状气化出站规模为4000Nm3/h。规划期内完成二期续建工程（续建4×150m3储罐）；二期建成后，气化出站规模为16000Nm3/h。

芦洋组团LNG气化站：站址位于芦南组团，该站设计总储存规模为200m3；气化出站规模为5000Nm3/h。

大练岛LNG气化站：站址位于大练岛，该站设计总储存规模为20m3；气化出站规模为1000Nm3/h。

2、天然气中压管网

本轮规划期近期（2025年）建设中压主管网164km，规划期末（2035年）建设中压祝管网145 km，保证主岛天然气管道“镇镇通”。

3、LNG加气站

规划期共设置LNG车用加气站4座（不新建CNG加气站），其中新建2座，技改1座，现状保留1座。新建华润燃气LNG加气站及芦洋组团LNG加气站；中石油平潭环岛加油加气站L-CNG加气站部分可技改为LNG加气站；保留中海油平潭LNG加气站。

规划期内共设置LNG船用加气站4座，分别处于大练岛码头、澳前镇中心渔港、流水镇码头、金井湾码头。

4、LPG储配站及瓶装供应站

规划期内现状LPG储配站均保留，不新建LPG储配站。

规划期共设置LPG瓶装供应站（Ⅲ类）24座，其中新建22座，现状保留2座。规划期内除大练岛以外的离岛乡镇居民及商业用气仍采用瓶装液化石油气，保证离岛居民稳定用气；主岛建制乡镇至少设置1座。

# 七、主要图纸

1、平潭综合实验区液化石油气储配站、瓶装供应站规划图；

2、LNG车用加气站规划图；

3、LNG船用加气站规划图；

4、天然气输配系统远期规划图。