附件1

平潭东溪、西溪内源生态修复项目

设备处置方案

一、项目概况

平潭西溪内源生态修复项目、平潭东溪内源生态修复项目分别于2018年8月、2018年9月建设，现因工作需要，拟对两套设备分别做如下处置：

1.将原布设于西溪河道内的内源生态修复设施（主要是水下设备）回收、维修维护（必要时返厂）并日常保养（西溪内源生态修复项目），待防洪防潮工程完成后进行重新安装于西溪。

2.将原布设于东溪河道内的内源生态修复设施（含水下设备、设备间、设备间内设备）需整体迁移，迁移地点为芦北湖蓄水池（距离东溪约12公里），原水下设备安装于芦北湖蓄水池内，原岸上移动设备间及设备间内设备安装于芦北湖蓄水池岸边，并做好周边排水，设备房接电确保设备正常运行，运营期1年。

二、项目处置量清单

表1 拆卸、运输、安装工程量清单

| 项目 | 序号 | 工程量 | 型号 | 数量 | 单位 | 涉及重量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆卸、运输、安装 | （一）西溪内源生态修复项目设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 一种具有调节生态因子功能的生态礁 | HVP-5 | 15 | 套 | 约1吨 | 水下 | 本套设备 （水下设备）从溪中回收进行维修维护、保养。 |
|  | 1.2 | 微气泡及微纳米气泡扩散装置 | HCKS | 1 | 套 |  | 设备间 |  |
|  | 1.3 | 配套管道（含耐压阀门井） | / | 1 | 项 |  | 岸边管沟内 |  |
|  | （二）东溪内源生态修复项目设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 阵列可控纳米溶氧盘 | HCP-1 | 30 | 套 | 约3吨 | 水下 | 本套设备从平潭东溪整体搬运至平潭芦北湖，相距约12km。 |
|  | 2.2 | 湖库流域的生态因子及基因表达纳米调控设备 | HC-JY-2 | 5 | 套 |  | 移动设备间 |  |
|  | 2.3 | 微纳米发生装置 | HC-WNM1 | 1 | 台 |  | 移动设备间 |  |
|  | 2.4 | 微气泡及微纳米气泡扩散装置 | HCKS | 2 | 套 |  | 水下 |  |
|  | 2.5 | 中央控制系统 | HC-K | 1 | 套 |  | 移动设备 |  |
|  | 2.6 | 配电工程 | / | 1 | 项 |  | / |  |
|  | 2.7 | 配套管道 | / | 1 | 项 |  | / |  |
|  | 2.8 | 不锈钢水箱 | / | 1 | 项 |  | / |  |

表2 维护工程量清单

| 项目 | 序号 | 工程量 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护 | （一）西溪内源生态修复项目设备 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 一种具有调节生态因子功能的生态礁 | HcP-5 | 15 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 1.2 | 生态因子及基因表达纳米调控设备 | HC-JY-2 | 3 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 1.3 | 微纳米发生装置 | HC-WNM1 | 1 | 台 | 保障正常运行功能 |
|  | 1.4 | 微气泡及微纳米气泡扩散装置 | HCKS | 1 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 1.5 | 中央控制系统 | HC-K | 1 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 1.6 | 配套管道（含耐压阀门井） | 耐压PE管 | 1 | 项 | 保障正常运行功能 |
|  | （二）东溪内源生态修复项目设备 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 阵列可控纳米溶氧盘 | HCP-1 | 30 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 2.2 | 湖库流域的生态因子及基因表达纳米调控设备 | HC-JY-2 | 5 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 2.3 | 微纳米发生装置 | HC-WNM1 | 1 | 台 | 保障正常运行功能 |
|  | 2.4 | 微气泡及微纳米气泡扩散装置 | HCKS | 2 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 2.5 | 中央控制系统 | HC-K | 1 | 套 | 保障正常运行功能 |
|  | 2.6 | 配电工程 | / | 1 | 项 | 保障正常运行功能 |
|  | 2.7 | 配套管道 | / | 1 | 项 | 保障正常运行功能 |
|  | 2.8 | 不锈钢水箱 | / | 1 | 项 | 保障正常运行功能 |

表3 设备运维

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）西溪内源生态修复项目 |  |  |  |
| 1 | 一种具有调节生态因子功能的生态礁 | 定期检查各取样、微生物投加单元是否正常 | 半年一次 |
| 2 | 生态因子及基因表达纳米调控设备 | 定期对于设备各元器件进行测试，调控单元、自动化单元等保证检测和动作的精确、进行手动操作，检查应急控制系统的可靠性。 | 三个月一次 |
| 3 | 微纳米发生装置、微气泡及微纳米气泡扩散装置 | 定期检查各传感器运行情况。 | 三个月一次 |
|  |  | 定期按要求对于水泵进行维护。 |  |
|  |  | 定期对于气源处理单元进行定期更换损耗品。 |  |
|  |  | 微纳米发生装置需定期停机检查电气部分是否受潮，绝缘是否良好，接地是否良好。 |  |
|  |  | 设备间需要保证干燥、通风良好、空气洁净。 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 定期对于设备各元器件进行测试，保证检测和动作的精确。 | 三个月一次 |
|  |  | 定期对于多参数水环境监测单元的各个探头或测定装置进行定期校准，并按要求进行保养。 |  |
|  |  | 定期需要定期对于物化环境因子驱动单元内部消耗品进行更换，需清洗的部件应定期检查清理。 |  |
|  |  | 定期对于微生物培养和驯化系统进行整机清洗，保证系统培养的特定菌群的优势。 |  |
|  |  | 定期进行手动操作，检查应急控制系统的可靠性。 |  |
|  |  | 定期对于生化环境因子驱动单元进行整机清洗。 |  |
| 5 | 配套管道（含耐压阀门井） | 检查管道及管件接口是否漏气、破损，如有发现及时修补。 | 一个月一次 |
| （二）东溪内源生态修复项目 |  |  |  |
| 1 | 阵列可控纳米溶氧盘 | 检查各取样、微生物投加单元是否正常。 | 半年一次 |
|  |  | 将阵列可控纳米溶氧盘提升至水面，由厂家进行检修。 |  |
|  |  | 定期进行手动操作，检查应急控制系统的可靠性。 |  |
| 2 | 湖库流域的生态因子及基因表达纳米调控设备 | 定期对于设备各元器件进行测试，调控单元、自动化单元等保证检测和动作的精确、进行手动操作，检查应急控制系统的可靠性。 | 三个月一次 |
| 3 | 微纳米气泡发生装置和微气泡扩散设备 | 定期检查各传感器运行情况。 | 三个月一次 |
|  |  | 定期按要求对于水泵进行维护。 |  |
|  |  | 定期对于气源处理单元进行定期更换损耗品。 |  |
|  |  | 微纳米发生装置需定期停机检查电气部分是否受潮，绝缘是否良好，接地是否良好。 |  |
|  |  | 设备间需要保证干燥、通风良好、空气洁净。 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 定期对于设备各元器件进行测试，保证检测和动作的精确。 | 三个月一次 |
|  |  | 定期对于多参数水环境监测单元的各个探头或测定装置进行定期校准，并按要求进行保养。 |  |
|  |  | 定期需要定期对于物化环境因子驱动单元内部消耗品进行更换，需清洗的部件应定期检查清理。 |  |
|  |  | 定期对于微生物培养和驯化系统进行整机清洗，保证系统培养的特定菌群的优势。 |  |
|  |  | 定期进行手动操作，检查应急控制系统的可靠性。 |  |
|  |  | 定期对于生化环境因子驱动单元进行整机清洗。 |  |