附件1：

项目内容与技术路线要求

一、项目内容

（一）修编重点岸段库

已通过高分辨率卫星遥感影像数据并结合日常工作掌握情况，初步筛选制作平潭综合实验区（主岛及有人居住的离岛）海漂垃圾重点岸段库，并制作图册，在岸线分布图上进行标注，主要包括滨海沙滩、渔港、居民岸线、养殖集中区以及湾区澳内等容易堆积垃圾的区域，后续，将结合工作实际，对岸段库需进行定期更新，实行动态管理，确保客观准确。

（二）抽取重点岸段开展航拍

从岸段库抽取或者根据日常工作需要，对沿海重点岸段采取预先划定、随机抽取方式进行无人机航拍，事先做好相关保密工作。对选取的监测岸段开展数码航拍及正射影像生产工作，空间分辨率优于0.03m，禁飞区域采用人工现场测量采集并制作专题垃圾分布图。

监测监督的频次和数量：时间按照2023年5月至9月和2024年4月每月各1次、2023年第四季度和2024年第一季度各1次的频次，对治理成效开展无人机航拍监测。每次航拍考评岸段随机从重点岸段库中按每个片区（共4个片区）各一个岸段中抽取，每个岸段长度约2公里。即：本项目共计8次，每次4个岸段，每个岸段长度约2公里。

（三）制定航拍质控标准

为保障航拍数据客观准确，有必要对航拍进行严格质控。要求制定相应的航拍质控标准，明确具体操作和数据分析标准，尤其是要明确海漂垃圾分类以及各类型面积、分布密度的计算方法等。

二、技术路线

（一）划定监测监督范围

收集已有高分辨率影像、电子地图或者地形图，通过坐标纠正、坐标转换，生产工作底图。

利用软件平台，勾画重点岸段线图层。经确认后作为作业工作范围。岸段起始点位置经多方确认后作为后期监测的作业依据。

（二）无人机数码航拍

摄影分区基准面的地面分辨率选择应根据航摄成图的要求，结合岸段地形条件、测图等高距确定航摄基高比。

为保证数码影像符合本项目精度要求，航摄必须选择能见度大于4千米的碧空天气或少云天气（测区上空无云），尽量保持气象条件的基本一致，以获取影像清晰、色彩饱满的航空像片。

航拍相机需高于2400万像素。

现场航拍时间尽量考虑现场潮汐情况。

岸段航拍范围：每个岸段长度根据海漂垃圾实际分布情况确定，一般选择2公里左右，无垃圾或少量垃圾区域不计入长度，岸段宽度一般为向陆200米、向海100米，具体范围根据岸段实际地形来确定，如沿岸为海堤的，以堤顶为界；沿岸为村庄的，以最靠海一侧房子外墙为界；沿岸为道路的，以道路向海一侧为边界；沿岸为渔港的，考评范围包括防波堤、码头、港池水域。

现场采样：对进行航拍的每个岸段采取2个样方进行垃圾实际类型(水草、树枝、木头、竹竿、饮料瓶、塑料袋和养殖泡沫浮球等)及面积测量，并与无人机航拍影像结果进行验证。

作业安全：海岸段作业要避开大风天气，注意避开周边风力发电设备，同时注意海边作业安全。

（三）正射影像生产

利用专业影像处理软件对无人机航拍影像进行处理，通过初始化处理、影像纹理处理、生成正射影像图及指数计算等步骤，基于相邻影像间的同名特征点进行空三、匹配计算，生成空三加密成果及正射影像。正射影像成果应满足项目使用要求。

（四）专题数据采集与数据比对监测

基于无人机航拍正射影像图，采用人工判读解译，采集海漂垃圾分布数据（包括位置、类型、面积等要素）生成重要岸段海漂垃圾监测专题图层和统计报表，采集按点、面要素采集。其中点要素采集散落垃圾点位置，其面积按点数乘以图像空间分辨率计算；面要素采集连片垃圾要素，面积利用GIS空间量算获取。

说明：1:1000影像（分辨率0.1米）中可判读识别的最小垃圾要素面积为0.04平方米，点要素按0.04平方米/点计算面积。

（五）项目监测成果

1.海漂垃圾重点岸段库及图册。要求在岸线分布图上进行标注，覆盖滨海沙滩、渔港、居民岸线、养殖集中区以及湾区澳内等容易堆积垃圾的区域，岸段库需每年更新，实行动态管理，确保客观准确。

2.海漂垃圾航拍质控标准。要求制定相应的航拍质控标准，明确具体操作和数据分析标准，尤其是要明确海漂垃圾分类以及各类型面积、分布密度的计算方法等。

3.海漂垃圾无人机航拍报告，报告内需明确监测岸段经纬度、垃圾类型、分布密度等内容，并附相关视频图件等资料。相关数据须按要求同步上传至生态云管理使用，支持基于时间及区域的多重检索。

4.根据需求同步读取监测岸段的开发利用及入海排污口现状的视频图件。

表1  无人机航摄成果要求

| 序号 | 成果类型 | 数据格式 | 精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字正射影像图 | .Tif+.Tfw | 地面分辨率优于0.03米，成图比例尺为1:500 | 严格按照国家成图技术规范实施 |
| 2 | 高清视频 | .mp4或.mov | 1080P | 可分辨地面细小垃圾 |
| 3 | 比对成果 | .Jpg+.doc | 污染区域比对，圈定面积误差＜0.5平方米 |  |
| 4 | 定位成果 | .doc | 污染区域中心点及范围，定位误差＜0.5米 | 执法监察人员可根据定位点坐标成果快速到达污染区域 |